广西壮族自治区城镇燃气发展规划（2021-2030年）

第一部分 文本

目录

第1章 总则	- 1 -

第2章 天然气需求预测	- 5 -

第3章 液化石油气需求预测	- 9 -

第4章 天然气气源规划	- 11 -

第5章 天然气输配系统规划	- 14 -

第6章 加气站规划	- 20 -

第7章 液化石油气规划	- 24 -

第8章 燃气安全监测预警系统	- 26 -

第9章 城镇燃气安全规划	- 28 -

第10章 环境保护与节能效益	- 31 -

第11章 消防与防雷规划	- 32 -

第12章 管理措施	- 33 -

第13章 投资匡算	- 37 -

第14章 附 则	- 37 -

# 总则

第 1 条 依据国务院《城镇燃气管理条例》规定，根据国家发展和改革委员会《能源发展“十三五”规划》、《天然气发展“十三五”规划》、《天然气利用政策》，和《广西城镇体系规划》（2010-2020）及《广西县县通天然气工程规划》等要求，参照《广西城镇市政公用事业发展“十三五”规划》等相关规划，制定本规划。

第 2 条 本规划经广西壮族自治区人民政府批准实施后，即成为广西城镇燃气行业发展建设和管理的指导性文件，由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，并对下级燃气规划的实施进行指导。任何单位和个人在规划区范围内进行燃气工程建设，都应符合本规划要求。

第 3 条 随广西经济社会发展和建设需要，如需对本规划的部分内容进行局部调整时，应由广西壮族自治区住房和城乡建设厅按程序进行报批。

第 4 条 规划依据

- 《中华人民共和国城乡规划法》

- 《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》

- 《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号）

- 《广西壮族自治区燃气管理条例》（ 2006年9月29日）

- 《天然气利用政策》（国家发展和改革委员会令第15号）

- 《市政公用事业特许经营管理办法 》（建设部令第126号）

- 《天然气基础设施建设与运营管理办法》  （国家发改委第8号令）

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

- 《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（桂政发〔2016〕5号）

- 《广西人口发展规划》（2016-2030年）（桂政发〔2017〕24号）

- 《广西城镇体系规划》（2010-2020）

- 《广西壮族自治区新型城镇化规划》(2014-2020年)

- 《广西壮族自治区土地利用总体规划》(2006-2020年)

- 《广西壮族自治区城市天然气利用规划》（1999年）

- 《广西壮族自治区统计年鉴》（2010-2015年）

- 《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》（2016年12月31日国务院印发）

- 《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》（国办发〔2014〕25号）

- 《关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见的通知》 （国办发〔2014〕16号）

- 《广西天然气产供储销体系建设实施方案》（桂政办电〔2018〕148号）

- 《广西村镇建设和人居环境改善“十三五”规划》

- 《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》

第 5 条 参考文件

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）

- 《加快天然气基础设施建设和建立天然气调峰市场机制的意见》（发改能源〔2017〕1217号）

- 《广西能源发展“十三五”规划》（2016年）

- 《广西天然气储气设施建设专项规划（2019-2025年）》

- 《天然气发展“十三五”规划》（发改能源〔2016〕2743号）

- 《广西城镇市政公用事业发展“十三五”规划》（广西壮族自治区住房和城乡建设厅，2016年12月）

- 《广西西江经济带发展总体规划》（2010-2030年）

- 《广西西江黄金水道水上加气站布局规划》（2012-2030年）

- 《自治区住房城乡建设厅关于加快推进广西城市燃气监测预警系统建设工作的通知》（桂建城〔2017〕8号）

- 《燃气冷热电联供工程技术规范》 GB51131-2016

- 《广西县县通天然气工程规划》

- 《广西县县通天然气工程总体实施方案》

- 《关于建立健全用气阶梯价格制度的指导意见》 （发改价格〔2014〕467号）

- 《能源行业加强大气污染防治工作方案》  （发改能源〔2014〕506号）

- 《关于加快推进储气设施建设的指导意见》  （国家发改委〔2014〕603号）

- 《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》（发改能源规[2018]637号）

- 《住房和城乡建设部关于在城乡人居环境建设和整治中开展美好环境与幸福生活共同缔造活动的指导意见》（建村〔2019〕19号）

- 《城镇燃气规划规范》GB/T 51098-2015

- 《城镇燃气分类和基本特性》 GB/T13611-2006

- 《城镇燃气设计规范》 GB50028-2006（2020年版）

- 《城镇燃气管道穿跨越工程技术规程》 CJJ/T250-2016

- 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014,2018年版

- 《石油天然气工程设计防火规范》 GB50183-2004

- 《环境空气质量标准》 GB3095-2012

- 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996

- 《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB50156-2012（2014年版）

- 《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB/T50493-2019

- 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013

- 《压缩天然气供应站设计规范》GB51102-2016

- 油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定（国能油气〔2015〕392号）

- 广西各地市县城市总体规划、土地利用总体规划及燃气专项规划

第 6 条 规划原则

1. 可持续发展的原则。

广西城镇燃气发展规划的编制应在国家《天然气利用政策》和能源发展规划、《广西城镇体系规划》（2010-2020）等相关规划指导下，结合全区城镇燃气的现状和发展要求，因地制宜合理规划；既要考虑到可行性和科学性，又要兼顾持续性和先进性；同时做好近、远期规划结合，总体与局部相结合，力求做到近期可行，远期适当超前，远景可持续，同时要树立动态发展的观念，既要强调规划的引导和控制机制，又要灵活适应市场机制，适时地进行调整、补充和修正，适应社会经济发展的实际需要，以便更好地升华规划，实施规划。

2.清洁节约的原则。

城镇燃气发展规划应推广使用安全、节能、高效、环保的燃气新技术、新工艺和新产品；严禁采用高能耗、低热值、高污染、低效益的供气技术和制气工艺。

全区城镇燃气以天然气和液化石油气为城镇燃气主导气源；同时鼓励生物质沼气丰富地区发展沼气提纯为天然气就近供应，形成多元化的清洁燃料气源结构。

4. “宜管则管，宜罐则罐”的天然气利用原则。

依据全区地理位置、天然气管网工程及我国天然气利用的新形势，结合我国天然气利用政策，在天然气支线管网先期未能通达的县区通过布局天然气储配站，以压缩天然气（CNG）、液化天然气（LNG）等气源实现天然气供应，后续待条件成熟后再布局建设供气支线管道，确保偏远地区同步使用上清洁高品质的天然气能源，加快促进全区天然气发展利用，实现社会效益和经济效益共赢。

5.科学规范的原则。

城镇燃气发展规划的编制既要考虑到社会效益和环境效益，也必须重视燃气企业的经济效益；管网规划应重点考虑近期管网规划的可行性与运行的可靠性，并兼顾远期规划发展的可持续性；积极推进城镇管道燃气发展，同时规范、优化瓶装液化石油气供应体系。

6.安全稳定的原则。

城镇燃气发展规划的编制应以保证燃气设施和运行的安全为重点，合理规划燃气场站并确定安全保护范围；确立事故的防范措施和应急救援机制；规划可靠的应急保障气源储配设施，保障城市燃气供气稳定。

7.适应经济发展的原则

从广西实际情况出发，城镇燃气的发展目标应适应社会基础、经济发展等，正确处理近期、远期建设的关系，规划最优方案，做到技术先进、经济合理、安全适用。

8.全区覆盖的原则

规划既要考虑城市燃气发展，同时也考虑中小城镇及农村地区燃气发展，做到规划覆盖全区范围。

第 7 条 规划期限、范围及内容

1. 规划期限

本规划采用时限规划。根据广西相关的城镇体系规划及其它城市总体规划，本次规划期限为2021年~2030 年，分为近期规划、远期规划。其中：

近期规划：2021年～2025年

远期规划：2026年～2030年

2. 规划范围

广西壮族自治区行政区域全部范围，截止2019年底包含的14个设区市、9个县级市、49个县、12个自治县。

3. 规划内容

提出与上游规划相衔接的规划目标，对下游原则性要求，对城镇燃气用气需求进行预测，对城市燃气设施发展布局规划及规划实施保障措施等。

第 8 条 规划目标

1.2025年发展目标

到2025年，全区县城以上燃气普及率达到99%以上。按照“宜管则管，宜罐则罐”的原则，大力推进“县县通天然气”和“天然气进乡入村”建设。

天然气利用目标：配合全区节能减排工作，拓展天然气市场区域，保障城市居民、商业、车用天然气等城市燃气用气，大力推广工业用气，天然气消费量达到71亿立方米，城镇天然气消费量比2019年增长170%，设区市的天然气普及率达到86%以上。稳步发展生物质沼气提纯天然气。建立天然气储气设施。优化能源结构，节能环保效益显著。新增城镇天然气用气量，按热值折算可减少标煤消耗量约300万吨；可同时减少烟尘量排放量约1.5万吨，二氧化硫排放量7.7万吨、氮氧化合物排放量8200吨，二氧化碳排放量659万吨。

液化石油气发展目标：随着城市天然气的普及，设区市液化石油气普及率将逐年下降，设区市液化石油气普及率降至13%，广西液化石油气总需求量为107万吨，城镇液化石油气消费量比2019年增长22%，液化石油气逐步向乡镇及农村地区转移。新增城镇液化石油气，按热值折算可减少标煤消耗量24万吨；可同时减少烟尘量排放量1300吨，二氧化硫排放量6400吨、氮氧化合物排放量700吨，二氧化碳排放量54万吨。

2.2030年发展目标

到2030年，全区县城以上燃气普及率达到99.5%以上。持续发展天然气下游用户，大力发展生物制沼气提纯为天然气利用，液化石油气向乡镇转移。完善天然气、液化石油气的气源应急储备体系建设。

天然气利用目标：保障城市居民、商业、汽车、工业、分布式用户用气，合理发展天然气调峰发电，天然气消费量达到117亿立方米，城镇天然气消费量比2019年增长300%，设区市的天然气普及率达到90%以上。能源结构持续优化，节能环保效益显著。新增天然气气量，按热值折算可减少标煤消耗量约530万吨；可同时减少烟尘量排放量约2.7万吨，二氧化硫排放量13.6万吨、氮氧化合物排放量1.4万吨，二氧化碳排放量1165万吨。

液化石油气发展目标：城市液化石油气普及率逐年下降，设区市液化石油气普及率降至9.5%。规划至2030年，广西液化石油气总需求量为103万吨，城镇液化石油气消费量比2019年增长30%，液化石油气基本覆盖乡镇及农村地区。新增城镇液化石油气气量，按热值折算可减少标煤消耗量33万吨，可同时减少烟尘量排放量1700吨，二氧化硫排放量8700吨、氮氧化合物排放量900吨，二氧化碳排放量74万吨。

第 9 条 规划主要技术经济指标

表1                      规划主要技术经济指标表

| 序号 | 项目 | 期末总数量 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025年 | 2030年 |  |  |
| 一 | 供气规模 |  |  |  |  |
| 1 | 天然气普及情况 |  |  |  |  |
| 1.1 | 全区县城以上燃气普及率 | 99% | 99.5% |  |  |
| 2 | 年供气量 | 71.05 | 116.97 | 亿立方米 | 108Nm3/a |
| 2.1 | 管道供气规模 | 63.94 | 105.27 | 亿立方米 | 108Nm3/a |
| 2.2 | LNG供气规模 | 7.11 | 11.70 | 亿立方米 | 108Nm3/a |
| 3 | 计算月平均日供气量 | 2079.12 | 3390.68 | 亿立方米 | 104Nm3/d |
| 4 | 计算月高峰日供气量 | 2198.42 | 3558.11 | 亿立方米 | 104Nm3/d |
| 5 | 液化石油气年需求量 | 107.41 | 103.58 | 万吨 | 104t/a |
| 二 | 主要工程量 |  |  |  |  |
| 1 | 城市门站 | 49 | 23 | 座 |  |
| 2 | 城市中压管网 | 10000 | 10000 | 千米 |  |
| 3 | 庭院及户内燃气设施 | 575.75 | 191.92 | 万户 |  |
| 4 | 加气站 | 112 | 108 | 条 |  |
| 三 | 工程费用估算 | 137.76 | 55.81 | 亿元 |  |
| 四 | 工程费用总计 | 193.57 |  | 亿元 |  |

# 天然气需求预测

第 10 条 天然气用户分类

天然气发展领域主要为城市燃气、工业燃料、天然气发电和天然气化工，天然气发展领域可细分为20类天然气用户，《天然气利用政策》将该20类天然气用户划分为优先类、允许类、限制类和禁止类，并鼓励优先类、支持允许类天然气利用项目发展，对限制类项目的核准和审批要从严把握，列入禁止类的利用项目不予安排气量，详见表2。

表 2                       天然气用户（项目）类别划分表

| 天然气利用顺序类别 | 天然气利用领域分类 | 用户（项目）类别代号 | 用户（项目）类别名称 | 用户类别说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 优先类 | 城镇燃气 | (1) | 居民用户 | 城镇（尤其是大中城市）居民炊事、生活热水等用气 |
|  |  | (2) | 公服用户 | 公共服务设施（机场、政府机关、职工食堂、幼儿园、学校、宾馆、酒店、 餐饮业、商场、写字楼等）用气 |
|  |  | (3) | 天然气汽车用户及船舶用户 | 天然气汽车（尤其是双燃料汽车）用气，包括 CNG 汽车和 LNG 汽车用户；在内河、湖泊和沿海航运的以天然气（尤其是液化天然气）为燃料的运输船舶用户 |
|  |  | (4) | 分布式热电联产、热电冷联产用户 | 中小型分布式热电联产、热电冷联产用气 |
| 允许类 | 城镇然气 | (5) | 集中采暖用户 | 集中式采暖用气（指中心城区的中心地带） |
|  |  | (6) | 分户式采暖用户 | 分户式采暖用气 |
|  |  | (7) | 中央空调用户 | 中央空调用气 |
|  | 工业燃料 | (8) | 替代燃油液化气工业项目 | 建材、机电、轻纺、石化、冶金等工业领域中以天然气代燃油、液化石油气项目 |
|  |  | (9) | 替代煤气工业项目 | 建材、机电、轻纺、石化、冶金等工业领域中环境效益和经济效益较好的以天然气代煤气项目 |
|  |  | (10) | 可中断供气工业项目 | 建材、机电、轻纺、石化、冶金等工业领域中可中断供气的用户 |
|  | 天然气 发 电 | (11) | 用电负荷中心调峰发电项目 | 重要用电负荷中心且天然气供应充足的地区，建设利用天然气调峰发电项目 |
|  | 天然气 化工 | (12) | 制氢项目 | 用气量不大、经济效益较好的天然气制氢项目 |
|  |  | (13) | 制氮项目 | 以优先类、允许类用户无法消纳或不宜外输的天然气生产氮肥的项目 |
| 限制类 | 天然气 发电 | (14) | 非用电负荷中心发电项目 | 非重要用电负荷中心建设利用天然气发电项目 |
|  | 天然气 化工 | (15) | 合成氨扩建、煤改气项目 | 已建的合成氨厂以天然气为原料的扩建项目 或煤改气项目 |
|  |  | (16) | 碳一化工项目 | 以甲烷为原料，一次产品包括乙炔、氯甲烷等的碳一化工项目 |
|  |  | (17) | 合成氨项目 | 除第(13)项以外的新建以天然气为原料的合成氨项目 |
| 禁止类 | 天然气 发电 | (18) | 煤炭基地基荷发电项目 | 陕、蒙、晋、皖等十三个大型煤炭基地所在地区建设基荷燃气发电项目 |
|  | 天然气 化工 | (19) | 天然气制甲醇项目 | 新建或扩建天然气制甲醇项目 |
|  |  | (20) | 天然气代煤制甲醇项目 | 以天然气代煤制甲醇项目 |

第 11 条 天然气供气区域原则

城镇天然气供气区域主要考虑县级以上城镇，优先发展中心城市；适当考虑具备较好供气条件的县级以下城（村）镇以及开发新区。工业燃料供气区域主要考虑城镇燃气（天然气）管网覆盖的区域，适当考虑天然气主干管线沿线的重点大型工业用户及工业园区。天然气发电主要考虑用电负荷中心调峰发电项目。

第 12 条 天然气用户发展原则

（1）贯彻国家天然气利用政策，坚持以人为本、环保优先、节约有效，综合统筹经济效益和合理利用能源。充分考虑利用天然气对广西优化能源结构、减少环境污染、促进经济建设提速的积极作用。

（2）优先类用户发展原则：优先发展城镇居民用户、公服用户及条件较好的农村居民用户；积极发展分布式热电联产用户；鼓励发展天然气汽车用户；在分布式热电联产用户中，重点发展能源梯级利用效率高、季节调峰需求量相对较小、有利于提高能源安全的冷热电三联供用户，鼓励发展小型天然气冷热电联供的分布式能源系统。对于已有的优先类用户，应优先保证其正常用气需要。

（3）工业燃料用户发展原则：优先发展中心城区有一定经济承受能力的小工业用户，重点发展价格承受能力高、有利于提高产品质量、经济效益好的替代燃油液化气工业项目，适度发展具有调峰作用的可中断供气工业项目。

（4）在能解决调峰需求的情况下，在南宁等重要用电负荷中心，适当发展部分用电负荷中心调峰发电项目。

（5）基本不考虑限制类用气项目（第14～16 项）。不考虑禁止类的用气项目（第18～20 项）。

第 13 条 天然气需求预测

天然气市场需求预测采用项目分析法，将用户分成城市燃气、工业燃料、分布式能源和发电四大行业，以现有规划用气项目为基础，结合各类用户的用气指标、参数对四类用户分别进行测算，然后汇总各市、各县城及各类用气需求。

对于城市燃气用户，分为居民、公服商业、汽车、船舶用户等。其中，居民用气以城镇人口、气化率及居民用气指标为基础进行测算，耗热指标及气化率如下：

近期至2025年：人均年耗热指标：2090 兆焦 /人·年（50 万大卡/ 人· 年），设区市城市的天然气普及率达到86%以上，县城及小城镇的天然气普及率达到55%以上

远期至2030年：人均年耗热指标：2300兆焦 /人·年（55 万大卡/ 人·年），设区市城市的天然气普及率达到90%以上，县城及小城镇的天然气普及率达到75%以上。

公服商业用气参考同类城市和用能现状按居民用气的一定比例计算，其中南宁、桂林、北海天然气发展基础较好，且为主业的旅游城市，近期至2025年公服商业用气量按居民用气量的50%考虑，远期至2030年按居民用气量的100%考虑；其他市域2025年按居民用气量的35%考虑，2030年按居民用气量的50%考虑。

汽车用户根据自治区人民政府同意发布实施的《广西燃气加气站发展规划》（2013-2030）预测，所涉及城区及西江黄金水道数据均引用《广西燃气加气站发展规划》内容。若有冲突，以《广西燃气加气站发展规划》为准。

对于分布式能源用户，根据分布式能源站规划的年运行小时、每千瓦时耗气量测算年耗气量。

对于工业燃料用户，由于工业企业的不确定性，并考虑分布式能源站的发展，测算时参考各地工业用地耗气指标进行预测。其中一类工用地2.0万立方/（公顷·年）【m3/(hm2·a)】，二类工业用地7.0万立方/（公顷·年）【m3/(hm2·a)】，三类工业用地10.0万立方/（公顷·年）【m3/(hm2·a)】，若无工业用地分类资料则全部按照二类工业用地进行预测。2025年根据工业用地面积70%预测工业用气量，2030年则根据工业用地面积的100%预测工业用气量。工业燃料用户优先选择天然气替代燃油、以天然气替代液化石油气（LPG）项目，同时考虑到节能减排，选择部分天然气替代燃煤，和天然气替代煤气（焦炉煤气）项目，其中重点选择各地市中心城区的燃煤工业锅炉。

（1）居民天然气用气量

表3                 广西各地区居民天然气用气量预测表

| 地区名称 | 2019年（现状） |  | 2025年（规划） |  | 2030年（规划） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用气人口 （万人） | 用气需求量(亿立方/年） | 用气人口（万人） | 用气需求量(亿立方/年) | 用气人口（万人） | 用气需求量 (亿立方/年) |
| 广西壮族自治区 | 697.97 | 3.86 | 2540.36 | 16.21 | 3154.50 | 20.16 |
| 南宁 | 249.8 | 1.36 | 448.66 | 2.86 | 548.55 | 3.50 |
| 柳州 | 102.76 | 0.49 | 258.14 | 1.65 | 308.25 | 1.97 |
| 桂林 | 64.99 | 0.55 | 275.58 | 1.76 | 347.70 | 2.22 |
| 梧州 | 37.59 | 0.14 | 163.48 | 1.04 | 204.30 | 1.30 |
| 北海 | 30.37 | 0.34 | 94.46 | 0.60 | 112.20 | 0.72 |
| 防城港 | 20.67 | 0.09 | 52.56 | 0.34 | 62.40 | 0.40 |
| 钦州 | 21.5 | 0.14 | 151.70 | 0.97 | 201.90 | 1.29 |
| 贵港 | 31.43 | 0.16 | 229.16 | 1.46 | 283.35 | 1.81 |
| 玉林 | 67.61 | 0.29 | 299.00 | 1.91 | 368.85 | 2.36 |
| 百色 | 23.55 | 0.08 | 155.68 | 0.99 | 205.65 | 1.31 |
| 贺州 | 1.49 | 0.01 | 96.60 | 0.62 | 120.00 | 0.77 |
| 河池 | 13.12 | 0.04 | 138.94 | 0.89 | 173.10 | 1.11 |
| 来宾 | 19.51 | 0.12 | 94.68 | 0.60 | 115.20 | 0.74 |
| 崇左 | 13.58 | 0.06 | 81.72 | 0.52 | 103.05 | 0.66 |

（2）公服商业天然气用气量

表4                  广西各地区公服商业天然气用气量需求表

| 地区名称 | 2025年 | 2030年 |
| --- | --- | --- |
|  | 用气需求量(亿立方米/年) | 用气需求量(亿立方米/年) |
| 广西壮族自治区 | 6.46 | 13.79 |
| 南宁 | 1.43 | 3.50 |
| 柳州 | 0.58 | 0.99 |
| 桂林 | 0.88 | 2.22 |
| 梧州 | 0.36 | 1.11 |
| 北海 | 0.30 | 0.72 |
| 防城港 | 0.12 | 0.20 |
| 钦州 | 0.34 | 0.65 |
| 贵港 | 0.51 | 0.91 |
| 玉林 | 0.67 | 1.18 |
| 百色 | 0.35 | 0.66 |
| 贺州 | 0.22 | 0.39 |
| 河池 | 0.31 | 0.56 |
| 来宾 | 0.21 | 0.37 |
| 崇左 | 0.11 | 0.33 |

（3）汽车用户天然气用气量

自2012年国务院发布实施《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》以来，我国以纯电动汽车为主导的新能源汽车产业取得了举世瞩目的成就。受纯电动汽车的冲击，天然气汽车发展速度比《广西壮族自治区燃气加气站发展规划》（2013-2030）预期规划迟缓。因此，本规划综合目前市场现状及未来新能源汽车发展趋势，对《广西壮族自治区燃气加气站发展规划》（2013-2030）中汽车用气量预测值取10%作为本规划远期天然气汽车用气量，近期按2020年预测值的15%。

表5                       广西汽车用户天然气用气量表

| 序号 | 项目 | 近期 |  |  | 远期 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 燃气汽车规模 （辆） | 年用气量 （亿立方米/年） | 占比 （%） | 燃气汽车规模 （辆） | 年用气量 （亿立方米/年） | 占比 （%） |  |
| 1 | 设区市中心城区 | 50012 | 4.44 | 31.66 | 101886 | 11.92 | 28.99 |  |
| 2 | 县级市级县城区 | 18810 | 2.17 | 15.52 | 54965 | 6.29 | 15.30 | 按平均值计算 |
| 3 | 二级路 | 6292 | 1.82 | 12.99 | 18193 | 5.21 | 12.68 |  |
| 4 | 高速公路 | 15506 | 4.42 | 31.53 | 15506 | 14.71 | 35.79 |  |
| 5 | 西江黄金水道 | — | 0.46 | 3.30 | — | 0.92 | 2.25 |  |
| 6 | 未预见及漏损 | — | 0.70 | 5.00 | — | 2.06 | 5.00 |  |
| 7 | 合计 | 90620 | 14.01 | 100 | 190549 | 41.12 | 100 |  |
| 8 | 本规划取值 | 13593 | 2.10 | 15% | 19054 | 4.10 | 10% |  |

（4）工业燃料用户天然气用气量

表6                  广西各个地市工业燃料用气量需求量预测表

| 地区名称 | 工业用地面积 （公顷） | 2025年用气量 （亿立方米/年） | 2030年用气量 （亿立方米/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广西壮族自治区 | 39957.35 | 30.74 | 42.44 |
| 南宁 | 3010.20 | 1.47 | 2.11 |
| 柳州 | 3630.55 | 1.78 | 2.54 |
| 桂林 | 1266.00 | 0.62 | 0.89 |
| 梧州 | 1710.00 | 0.84 | 1.20 |
| 北海 | 7792.90 | 15.00 | 20.00 |
| 防城港 | 5262.00 | 2.58 | 3.68 |
| 钦州 | 5782.52 | 2.83 | 4.05 |
| 贵港 | 2356.30 | 1.15 | 1.65 |
| 玉林 | 2131.86 | 1.04 | 1.41 |
| 百色 | 1532.61 | 0.75 | 1.07 |
| 贺州 | 782.00 | 0.38 | 0.55 |
| 河池 | 657.60 | 0.32 | 0.32 |
| 来宾 | 3107.77 | 1.52 | 2.18 |
| 崇左 | 935.04 | 0.46 | 0.79 |

（5）分布式能源用户天然气用气量

表7                     分布式能源用户用气量需求量表

| 项目分类 | 天然气市场潜在需求量（亿立方米/年） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2025年 | 2030年 |
| 分布式能源用户 | 14.72 | 36.47 |

第 14 条 天然气需求总量

2025年、2030年全区天然气潜在需求量分别为71.05亿立方米/年、116.97亿立方米/年。按用户优先类别进行汇总的潜在市场需求量见表9。

表8                        天然气市场潜在需求量表

| 项目分类 |  | 天然气市场潜在需求量（亿立方米） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025年 | 2030年 |  |
| 城镇燃气 | 居民用户 | 25.59 | 20.16 | 优先类 |
|  | 公服商业用户 |  | 13.79 | 优先类 |
|  | 天然气汽车用户 |  | 4.11 | 优先类 |
| 工业燃料用户 |  | 30.74 | 42.44 | 允许类 |
| 分布式能源用户 |  | 14.72 | 36.47 | 优先类 |
| 合计 |  | 71.05 | 116.97 |  |
| 其中 | 优先类 | 40.31 | 74.53 |  |
|  | 允许类 | 30.74 | 42.44 |  |

第 15 条 天然气高峰用气量

根据以上用气量预测及各类用户不均匀系数，经分析计算，2025年及2030年计算月高峰日用气量分别为2198.42万立方米/天、3558.11万立方米/天，，详见表9。

表9                   广西天然气高峰日用气量一览表

| 项目 |  | 2025年 |  |  |  | 2030年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年用 气量 亿立方米/年 | 计算月平均日用气量 万立方米/天 | 计算月高峰日用气量 万立方米/天 | 计算日高峰小时用气量 万立方米/天 | 年用 气量 亿立方米/年 | 计算月平均日用气量 万立方米/天 | 计算月高峰日用气量 万立方米/天 | 计算日高峰小时用气量 万立方米/天 |
| 城镇燃气 | 居民用户 | 23.49 | 772.27 | 888.12 | 111.01 | 20.16 | 662.79 | 762.21 | 95.28 |
|  | 公服商业用户 |  |  |  |  | 13.79 | 453.37 | 521.38 | 65.17 |
|  | 天然气汽车用户 | 2.10 | 57.53 | 57.53 | 5.39 | 4.11 | 112.60 | 112.60 | 10.56 |
| 工业燃料用户 |  | 30.74 | 842.19 | 842.19 | 35.09 | 42.44 | 1162.74 | 1162.74 | 48.45 |
| 分布式能源用户 |  | 14.72 | 403.29 | 403.29 | 16.80 | 36.47 | 999.18 | 999.18 | 41.63 |
| 合计 |  | 71.05 | 2079.12 | 2198.42 | 169.81 | 116.97 | 3390.68 | 3558.11 | 261.09 |

# 液化石油气需求预测

第 16 条 液化石油气需求预测

全区液化气主要用户主要为居民用户、公服商业用户及工业用户。随着天然气的普及及推广，液化石油气逐步向天然气气化区域以外的城镇及广大农村地区转移。

（1）居民天然气用气量预测

根据居民液化石油气耗气指标进行预测，近远期居民液化石油气总需求量如下表所示。

表10                   广西各地区居民液化石油气用气量预测表

| 地区名称 | 2019年（现状） |  | 2025年（规划） |  | 2030年（规划） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用气人口（万人） | 用气需求量(万吨/年） | 用气总人口（万人） | 用气需求量(万吨/年） | 用气总人口（万人） | 用气需求量(万吨/年） |
| 广西壮族自治区 | 1010.60 | 44.56 | 2098.57 | 54.37 | 2109.70 | 57.84 |
| 南宁 | 178.97 | 12.32 | 251.46 | 7.10 | 231.35 | 7.17 |
| 柳州 | 84.71 | 3.80 | 138.05 | 4.00 | 130.07 | 4.03 |
| 桂林 | 100.24 | 3.29 | 207.66 | 5.43 | 199.71 | 5.60 |
| 梧州 | 64.66 | 2.09 | 128.54 | 3.37 | 125.80 | 3.54 |
| 北海 | 40.70 | 2.76 | 64.07 | 1.70 | 65.98 | 1.78 |
| 防城港 | 22.96 | 0.87 | 36.58 | 0.99 | 38.11 | 1.04 |
| 钦州 | 46.34 | 2.70 | 152.07 | 3.73 | 149.80 | 3.95 |
| 贵港 | 58.53 | 2.78 | 186.91 | 4.88 | 188.14 | 5.20 |
| 玉林 | 110.33 | 4.39 | 254.40 | 6.76 | 257.64 | 7.28 |
| 百色 | 90.98 | 2.70 | 181.09 | 4.38 | 184.11 | 4.77 |
| 贺州 | 46.24 | 1.91 | 96.74 | 2.42 | 101.16 | 2.68 |
| 河池 | 79.92 | 2.16 | 182.81 | 4.39 | 200.18 | 4.95 |
| 来宾 | 39.38 | 1.16 | 109.11 | 2.58 | 119.34 | 2.87 |
| 崇左 | 46.64 | 1.65 | 109.08 | 2.64 | 118.30 | 2.98 |

（2）公服商业用户液化石油气用气预测

根据公服商业用户与居民用户的用气量比例进行预测，公服商业用户用气量如下表所示。

表11               广西各地区公服商业液化石油气用气量预测表

| 地区名称 | 2025年（规划） |  | 2030年（规划） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 居民用气需求量(万吨/年） | 公服商业用气需求量(万吨/年） | 居民用气需求量(万吨/年） | 公服商业用气需求量(万吨/年） |
| 广西壮族自治区 | 54.37 | 20.41 | 57.84 | 22.60 |
| 南宁 | 7.10 | 4.54 | 7.17 | 4.88 |
| 柳州 | 4.00 | 2.61 | 4.03 | 2.74 |
| 桂林 | 5.43 | 2.93 | 5.60 | 3.29 |
| 梧州 | 3.37 | 1.86 | 3.54 | 2.09 |
| 北海 | 1.70 | 0.94 | 1.78 | 0.97 |
| 防城港 | 0.99 | 0.17 | 1.04 | 0.18 |
| 钦州 | 3.73 | 0.52 | 3.95 | 0.62 |
| 贵港 | 4.88 | 0.80 | 5.20 | 0.90 |
| 玉林 | 6.76 | 3.81 | 7.28 | 4.33 |
| 百色 | 4.38 | 0.59 | 4.77 | 0.72 |
| 贺州 | 2.42 | 0.37 | 2.68 | 0.42 |
| 河池 | 4.39 | 0.58 | 4.95 | 0.68 |
| 来宾 | 2.58 | 0.33 | 2.87 | 0.36 |
| 崇左 | 2.64 | 0.36 | 2.98 | 0.42 |

（3）工业用户液化石油气用气预测

根据工业用户与居民用户的用气量比例进行预测，工业用户用气量如下表所示。

表12                 广西各地区工业业液化石油气用气量预测表

| 地区名称 | 2025 年（规划） |  | 2030年（规划） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 民用气需求量 (万吨/年） | 工业用气需求量 (万吨/年） | 民用气需求量 (万吨/年） | 工业用气需求量 (万吨/年） |
| 广西壮族自治区 | 54.37 | 32.62 | 57.84 | 23.14 |
| 南宁 | 7.10 | 4.26 | 7.17 | 2.87 |
| 柳州 | 4.00 | 2.40 | 4.03 | 1.61 |
| 桂林 | 5.43 | 3.26 | 5.60 | 2.24 |
| 梧州 | 3.37 | 2.02 | 3.54 | 1.42 |
| 北海 | 1.70 | 1.02 | 1.78 | 0.71 |
| 防城港 | 0.99 | 0.59 | 1.04 | 0.42 |
| 钦州 | 3.73 | 2.24 | 3.95 | 1.58 |
| 贵港 | 4.88 | 2.93 | 5.20 | 2.08 |
| 玉林 | 6.76 | 4.06 | 7.28 | 2.91 |
| 百色 | 4.38 | 2.63 | 4.77 | 1.91 |
| 贺州 | 2.42 | 1.45 | 2.68 | 1.07 |
| 河池 | 4.39 | 2.63 | 4.95 | 1.98 |
| 来宾 | 2.58 | 1.55 | 2.87 | 1.15 |
| 崇左 | 2.64 | 1.59 | 2.98 | 1.19 |

第 17 条 各类用户液化石油气需求总量

表13                     广西各地区近期液化石油气用气量总量

| 地区名称 | 2025年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总人口 (万人) | 居民用气量 （万吨/年) | 商业用气量 (万吨/年) | 工业用气量 (万吨/年) | 合计 |  |  |
|  |  |  |  |  | 万吨/年 | 万立方米/年 | 立方米/天 |
| 广西壮族自治区 | 5286 | 54.37 | 20.41 | 32.62 | 107.41 | 185.19 | 5144 |
| 南 宁 | 769 | 7.10 | 4.54 | 4.26 | 15.91 | 27.42 | 762 |
| 柳 州 | 433 | 4.00 | 2.61 | 2.40 | 9.01 | 15.53 | 432 |
| 桂 林 | 547 | 5.43 | 2.93 | 3.26 | 11.61 | 20.02 | 556 |
| 梧 州 | 331 | 3.37 | 1.86 | 2.02 | 7.25 | 12.49 | 347 |
| 北 海 | 178 | 1.70 | 0.94 | 1.02 | 3.66 | 6.31 | 175 |
| 防城港 | 100 | 0.99 | 0.17 | 0.59 | 1.75 | 3.02 | 84 |
| 钦 州 | 354 | 3.73 | 0.52 | 2.24 | 6.49 | 11.18 | 311 |
| 贵 港 | 473 | 4.88 | 0.80 | 2.93 | 8.61 | 14.85 | 412 |
| 玉 林 | 629 | 6.76 | 3.81 | 4.06 | 14.63 | 25.22 | 701 |
| 百 色 | 397 | 4.38 | 0.59 | 2.63 | 7.60 | 13.11 | 364 |
| 贺 州 | 224 | 2.42 | 0.37 | 1.45 | 4.24 | 7.31 | 203 |
| 河 池 | 383 | 4.39 | 0.58 | 2.63 | 7.60 | 13.11 | 364 |
| 来 宾 | 241 | 2.58 | 0.33 | 1.55 | 4.46 | 7.70 | 214 |
| 崇 左 | 227 | 2.64 | 0.36 | 1.59 | 4.59 | 7.91 | 220 |

表14                 广西各地区远期液化石油气用气量总量

| 地区名称 | 2030年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总人口 (万人) | 居民用气量 （万吨/年) | 商业用气量 (万吨/年) | 工业用气量 (万吨/年) | 合计 |  |  |
|  |  |  |  |  | 万吨/年 | 万立方米/年 | 立方米/天 |
| 广西壮族自治区 | 5533 | 57.84 | 22.60 | 23.14 | 103.58 | 178.59 | 4961 |
| 南 宁 | 806 | 7.17 | 4.88 | 2.87 | 14.91 | 25.71 | 714 |
| 柳 州 | 453 | 4.03 | 2.74 | 1.61 | 8.38 | 14.46 | 402 |
| 桂 林 | 573 | 5.60 | 3.29 | 2.24 | 11.13 | 19.19 | 533 |
| 梧 州 | 346 | 3.54 | 2.09 | 1.42 | 7.05 | 12.16 | 338 |
| 北 海 | 186 | 1.78 | 0.97 | 0.71 | 3.46 | 5.96 | 166 |
| 防城港 | 105 | 1.04 | 0.18 | 0.42 | 1.64 | 2.83 | 79 |
| 钦 州 | 370 | 3.95 | 0.62 | 1.58 | 6.15 | 10.60 | 294 |
| 贵 港 | 495 | 5.20 | 0.90 | 2.08 | 8.18 | 14.11 | 392 |
| 玉 林 | 658 | 7.28 | 4.33 | 2.91 | 14.52 | 25.04 | 696 |
| 百 色 | 415 | 4.77 | 0.72 | 1.91 | 7.40 | 12.77 | 355 |
| 贺 州 | 235 | 2.68 | 0.42 | 1.07 | 4.17 | 7.19 | 200 |
| 河 池 | 401 | 4.95 | 0.68 | 1.98 | 7.61 | 13.13 | 365 |
| 来 宾 | 252 | 2.87 | 0.36 | 1.15 | 4.38 | 7.55 | 210 |
| 崇 左 | 238 | 2.98 | 0.42 | 1.19 | 4.59 | 7.92 | 220 |

# 天然气气源规划

第 18 条 广西可利用的天然气资源

广西可供利用的天然气资源包括区内自产资源、区外管道引入资源和进口液化天然气（LNG）资源三部分。区内自产天然气资源主要为涠洲岛液化天然气；区外引入天然气资源主要为已建的西气东输二线广州至南宁支干线（以下统称西二线广南支线）、中缅天然气管线（以下统称中缅线）、新疆煤制气管道、桂渝联络线等；进口液化天然气（LNG）资源主要由国家管网集团北海液化天然气（LNG）接收站和钦州液化天然气（LNG）接收站，以及防城港广西液化天然气（LNG）储运中心项目接收来自澳大利亚、印尼、马来西亚以及中东、非洲等国家和地区的天然气。

第 19 条 天然气互换性

目前广西城镇燃气市场上天然气除北海涠洲岛LNG不可互换外，其余气源均可互换。

第 20 条 多气源对策

鉴于广西气源多样性的现实特点和未来输配管网系统一体化的趋势，对不同气源互换性，具体问题及对策如下：

（1）北海液化天然气（LNG）接收站外输管网供气后，广西出现不同用气城市采用不同气源或同一城市采用不同气源的情况，为了避免天然互换性问题，在LNG接收站气化的天然气进入管网系统前，可通过混空气或掺入适当比例氮气来降低热值，但在需经专门充分论证并采取安全措施后方可实施。

（2） 结合燃气燃烧器具生产厂家对不同类型燃气燃烧器具进行燃烧特性波动接受能力测试，制订与当地气源相适配且适宜推广的燃气燃烧器具指导通则，减少未来液化天然气（LNG）主导全区天然气气源后带来大面积燃气燃烧器具置换的问题和影响。

（3）在长输管道到达的地区，采用管输气为主要气源，液化天然气（LNG）为辅助气源。

（4）在天然气管网未覆盖地区采取液化天然气、压缩天然气、液化石油气供气，保障民生用气。

第 21 条 全区天然气资源分配原则

依据国家天然气利用政策，缓解供需矛盾，统筹调控、合理配置全区天然气供应资源。根据全区气源供应格局和天然气利用规划、管网布局，结合广西天然气管线沿线市县的实际需求，初步提出广西天然气用气量分配原则。全区严格按照“以供应定需求”的总体方针，协调各类用户发展速度，保障市场安全稳定。同时，按照以下细则进行资源分配：

（1）优先解决城市燃气，尤其是保障优先类的居民、公共服务设施和压缩天然气（CNG）、液化天然气（LNG）汽车用户用气；

（2）区内大中城市优先，天然气主干线、支干线经过的城市优先；

（3）优先安排重点工业用户工业燃料用气、分布式能源用气；尽量安排已列入省级规划的燃气调峰电厂用气；同时结合天然气资源供应情况，合理规划，控制增量，严格控制新增的天然气化工用气。对于一般的城市天然气替代燃油、替代液化石油气用户以及可中断使用天然气用户，根据天然气资源情况进行项目评估后适当分配。

第 22 条 全区天然气资源配置

按照多渠道开拓全区天然气资源，按照以供应定需求的总体思路，确定不同时期各种气源的资源配置量。

未来广西全区管网将形成以西二线广南支线、中缅线、新疆煤制气管道及液化天然气（LNG）外输管线供气，其他液化天然气（LNG）气化站、加气站等将由新奥燃气北海涠洲岛LNG厂、北海燃气公司液化天然气（LNG）工厂、北海液化天然气（LNG）接收站、钦州液化天然气（LNG）接收站、防城港液化天然气（LNG）储运中心供气的局面。根据近期天然气需求预测，近期管道天然气需求量为63.94亿立方米/年，远期达到105.27亿立方米/年；液化天然气需求量根据现有液化天然气使用规模进行预测，近期需求量为7.11亿立方米/年，远期需求量为11.70亿立方米/年。广西全区各地市天然气需求分配详见表15，各气源在广西市场供应规范分配详见表16、表17。

表15                   广西全区各地市天然气需求分配表

| 地市 | 2025年 |  | 2030年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管输气 （亿立方米/年） | 液化天然气 （亿立方米/年） | 管输气 （亿立方米/年） | 液化天然气 （亿立方米/年） |
| 南宁 | 10.60 | 1.18 | 18.52 | 2.06 |
| 柳州 | 6.55 | 0.73 | 13.75 | 1.53 |
| 桂林 | 5.35 | 0.59 | 7.47 | 0.83 |
| 梧州 | 5.66 | 0.63 | 8.47 | 0.94 |
| 北海 | 14.90 | 1.67 | 19.93 | 2.22 |
| 防城港 | 3.10 | 0.34 | 4.37 | 0.49 |
| 钦州 | 5.51 | 0.61 | 7.78 | 0.86 |
| 贵港 | 2.98 | 0.33 | 6.08 | 0.68 |
| 玉林 | 3.74 | 0.42 | 6.47 | 0.72 |
| 百色 | 1.75 | 0.19 | 3.79 | 0.42 |
| 贺州 | 0.74 | 0.08 | 1.74 | 0.19 |
| 河池 | 0.47 | 0.05 | 1.82 | 0.20 |
| 来宾 | 1.99 | 0.22 | 3.27 | 0.36 |
| 崇左 | 0.60 | 0.07 | 1.81 | 0.20 |
| 小计 | 63.94 | 7.11 | 105.27 | 11.70 |
| 总计 | 71.05 |  | 116.97 |  |

表16                  广西管输气气源供气分配表

| 气源种类 | 气源来源 | 供气区域 | 设计供气能力（亿立方米/年） | 区内供应量 （亿立方米/年） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025年 | 2030年 |  |
| 区外引入 | 西二线广南支线 | 广东、广西 | 100 | 20 | 40 |  |
|  | 中缅线 | 缅甸、云南、贵州、广西 | 120 | 25 | 40 |  |
|  | 新疆煤制气管道 | 湖南、广西 | 25 | 0 | 0 |  |
| 国外进口LNG | LNG外输管线 | 广西、广东、湖南 | 80 | 13.94 | 25.27 |  |
| 管道供气合计 |  |  |  | 63.94 | 105.27 |  |

表17                     广西LNG气源供气分配表

| 气源种类 | 气源来源 | 供气区域 | 设计储气能力 （万吨/年） | 区内供应量 （万吨/年） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025年 | 2030年 |  |
| 国外进口液化天然气 | 国家管网集团北海LNG接收站(一二期) | 广西、广东、云南、贵州 | 600 | 15 | 25 |  |
|  | 广西燃气集团北海LNG接收站(三期) | 广西、广东、云南贵州 | 600 | 20 | 25 |  |
|  | 钦州LNG接收站 | 广西、广东、云南贵州 | 300 | 10 | 19.78 |  |
|  | 国家管网集团防城港LNG储运中心 | 广西、广东、云南贵州 | 360 | 7.59 | 20 |  |
| 区内自产液化天然气 | 新奥北海涠洲岛LNG | 广西、广东、贵州 | 14.6 | 3 | 3.0 |  |
|  | 北海燃气涠洲岛LNG | 广西、广东、贵州 | 10.3 | 2 | 2.0 |  |
| 合计 |  |  |  | 57.59 | 94.78 |  |

第 23 条 上游气源场站规划

1、海上及陆上气田接收处理场站

目前广西有2家液化天然气生产厂家。一家为新奥集团北海涠洲岛液化天然气工程：一期工程日处理15万立方米天然气，于2006年7月建成投产；二期工程日处理达到42万立方米天然气，于2008年6月投产，并配套建设1座1500立方米液化天然气低温储罐，储气能力90万立方米；三期工程预计规模达到日处理达到60万立方米天然气，目前还处于规划中。另外一家为北海燃气液化天然气工厂：一期日处理伴生气16万立方米生产线于2011年12月建成投产；二期日处理伴生气约24万立方米生产线于2018年10月建成投产。

2、液化天然气（LNG）接收站

规划期内，全区主要的LNG 接收站场包括国家管网集团北海液化天然气（LNG）接收站、国家管网集团防城港液化天然气（LNG）储运中心、钦州液化天然气（LNG）接收站，共3座。

1．国家管网集团北海液化天然气（LNG）接收站

根据项目规划，北海液化天然气（LNG）接收站项目，一期液化天然气（LNG）接收能力300万吨/年，建设4座16万立方米储罐，输送能力40亿立方米/年，于2016年上半年投产；二期增至600万吨/年，再增加建设2座16万立方米储罐，输送能力80亿立方米/年，二期2020年投产。国家管网集团北海液化天然气（LNG）接收站规划作为近远期重要的LNG气源。

三期扩建项目中，近期规划建设4座工作容积为22万立方米，设计能力600万吨/年，项目计划于2024年底建成投产，2026年达产；远期工程将根据市场需求情况实施。

2．国家管网集团防城港液化天然气（LNG）储运中心项目

根据项目规划，国家管网集团防城港液化天然气（LNG）储运中心项目位于广西防城港市，分两期建设。一期建设2座3万立方米液化天然气储罐，转运规模为60万吨/年；二期增加1座16万立方米液化天然气（LNG）储罐，转运总规模达到100万吨/年。液体化工码头项目规划建设5万吨级泊位作为液化天然气专用泊位可停靠10000~80000立方米液化天然气船。该项目于2014年4月份开工建设，于2019年3月建成投产。

规划国家管网集团防城港液化天然气（LNG）储运中心项目作为近远期重要的液化天然气（LNG）气源。

- 钦州液化天然气（LNG）接收站

拟在钦州港区三墩作业区兴建总规模为900 万吨/年的液化天然气（LNG）项目，分期实施。一期工程规模为300万吨/年，二期600万吨/年，远期达到900万吨/年。其中一期工程计划于2020年建成。目前仍处于规划中，暂无具体实施计划，项目单位待定。

规划拟将钦州液化天然气（LNG）接收站作为远期重要的液化天然气（LNG）气源。

# 天然气输配系统规划

第 24 条 输配系统规划原则

（1）合理利用现状燃气设施，达到稳定供气和节约投资的目的；

（2）系统规划要求有一定的前瞻性和先进性，具有较大的发展潜力和适应全区发展不确定性因素变化的弹性；

（3）气源选址及输配主管道应靠近负荷中心；

（4）输配系统应统筹规划，满足全区调峰储气需求；

（5）输配系统规划有利于分期实施；

（6）输配系统应考虑事故工况，保障全区的供气安全。

第 25 条 输配支干线管网现状

截止2019年6月30日，广西全区已建成天然气管道‘三干九支’，长度 2282 公里；即西二线广南支干线（广西段）、中缅天然气管道（广西段）、北海液化天然气（LNG） 外输管道和百色、贺州、玉林、河池、桂林、钦州、防城港、柳州和粤西等九条支线，涵盖了除崇左之外的 13 个地级市。

此外广西广投天然气管网有限公司按照自治区政府“县县通”天然气规划部署，积极推进广西天然气中游管网的建设，实现南宁、贵港、梧州、柳州、玉林、来宾、桂林、贺州、钦州和防城港市，以及平果市、藤县10市2县的通气运营。截至2019年6月30日，建成输气场站26座，累计输送天然气约22亿立方米, 日均输气量220万立方米。目前，已建成百色、河池、永福支线，已实现和上游连通，宜州、横县、鹿寨、容县、北流、田东、田阳、桂平等地项目已基本具备接通上游气源条件；正加快隆安-武鸣、南宁-扶绥、博白、兴业支线等项目建设工作。

表18                 广西壮族自治区天然输配支、干线管网建设情况

| 项目名称 |  |  | 管线长度（公里） | 供气城市、县城城区 | 实施主体 | 项目建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主干管道 | 1 | 中缅天然气管道 | 313 | 河池、来宾、贵港 | 国家管网集团 | 已建成投产 |
|  | 2 | 西二线广南支线 | 337 | 梧州、贵港、南宁 | 国家管网集团 | 已建成投产 |
|  | 3 | 广西LNG项目输气管道 | 488 | 北海-南宁-柳州 | 国家管网集团 | 已建成投产 |
| 主管管道配套支线 | 1 | 河池支线 | 23.72 | 河池 | 国家管网集团 | 已建成投产 |
|  | 2 | 忻城—桂林支线 | 202.17 | 桂林、柳州 | 国家管网集团 | 已建成投产 |
|  | 3 | 南宁—钦州支线 | 141.24 | 南宁、钦州 | 国家管网集团 | 已建成投产 |
|  | 4 | 钦州—防城港支线 | 65.12 | 钦州、防城港 | 国家管网集团 | 已建成投产 |
|  | 5 | 南宁—百色支线 | 300 | 南宁、百色 | 国家管网集团 | 已建成投产 |
|  | 6 | 苍梧—贺州支线 | 212 | 梧州、贺州 | 国家管网集团 | 已建成投产 |
|  | 7 | 贵港—玉林支线 | 103 | 贵港、玉林 | 国家管网集团 | 已建成投产 |
|  | 8 | 柳州支线段 | 26 | 柳州 | 国家管网集团 | 已建成投产 |
|  | 9 | 粤西支线 | 128 | 公馆、湛江、茂名 | 国家管网集团 | 已建成投产 |
| 市、县专供支线 | 1 | 南宁市专供管道 | 21.3 | 南宁市 | 广投管网 | 已建成投产 |
|  | 2 | 贵港市专供管道 | 8.2 | 贵港市 | 广投管网 | 已建成投产 |
|  | 3 | 梧州市专供管道 | 12.7 | 梧州市 | 广投管网 | 已建成投产 |
|  | 4 | 玉林市专供管道 | 32.4 | 玉林市 | 广投管网 | 已建成投产 |
|  | 5 | 贺州市专供管道 | 19.6 | 贺州市 | 广投管网 | 已建成投产 |
|  | 6 | 桂林市专供管道 | 0.3 | 桂林市 | 广投管网 | 已建成投产 |
|  | 7 | 钦州市专供管道 | 1.6 | 钦州市 | 广投管网 | 已建成投产 |
|  | 8 | 防城港专供管道 | 15.8 | 防城港市 | 广投管网 | 已建成投产 |
|  | 9 | 柳州市专供管道 | 13 | 柳州市 | 广投管网 | 已建成投产 |
|  | 10 | 来宾市专供管道 | 8 | 来宾市 | 广投管网 | 已建成投产 |
|  | 11 | 百色市专供管道 | 0.1 | 百色市 | 广投管网 | 已建成待投产 |
|  | 12 | 河池市专供管道 | 0.3 | 河池市 | 广投管网 | 已建成待投产 |
|  | 13 | 平果支线管道 | 5.4 | 平果市 | 广投管网 | 已建成投产 |
|  | 14 | 柳江支线管道 | 27.5 | 柳州市 | 广投管网 | 已建成投产 |
|  | 15 | 北流支线 | 47.5 | 北流市 | 广投管网 | 已建成待投产 |
|  | 16 | 桂平支线 | 5 | 桂平市 | 广投管网 | 已建成待投产 |
|  | 17 | 永福支线 | 8 | 永福县 | 广投管网 | 已建成待投产 |
|  | 18 | 田东支线 | 0.3 | 田东县 | 广投管网 | 已建成待投产 |
|  | 19 | 田阳支线 | 3 | 田阳区 | 广投管网 | 已建成待投产 |
|  | 20 | 宜州支线 | 12 | 宜州区及宜州新区 | 广投管网 | 在建 |
|  | 21 | 横县支线 | 27 | 横县 | 广投管网 | 在建 |
|  | 22 | 鹿寨支线 | 31 | 鹿寨县 | 广投管网 | 在建 |
|  | 23 | 隆安-武鸣支线 | 50 | 隆安县 | 广投管网 | 在建 |
|  | 24 | 南宁-扶绥支线 | 20 | 扶绥县 | 广投管网 | 在建 |
|  | 25 | 容县支线 | 15 | 容县 | 广投管网 | 在建 |
|  | 26 | 博白支线 | 23 | 博白县 | 广投管网 | 在建 |
|  | 27 | 兴业支线 | 15 | 兴业县 | 广投管网 | 在建 |

第 26 条 长输管网规划情况

根据广西壮族自治区人民政府“气化广西”要求和“县县通天然气”工程基础设施建设方案，按照“宜管则管，宜罐则罐”原则，到2020年，全区县级以上城市应全部实现天然气供应。

为加快推动“县县通天然气”建设、进一步夯实“气化广西”工程基础，规划至2022年，建成扶绥-崇左、田东-德保-靖西、岑溪、钟山、钦北、宾阳、柳城、桂林-阳朔-荔浦、合浦-银海、陆川、河池-南丹、平南、信都、铁山港、中石化南宁站-南宁中燃门站、桂林-灵川-兴安等16条县级支线。

规划2023-2025年，建成全州、荔浦-蒙山、田林-隆林、靖西-那坡、龙州、百色-田林、柳城-融水-融安、象州-武宣、环江、东兴、合山、宾阳-上林-马山、合浦-博白-浦北、浦北-灵山、宁明-凭祥、平乐、大化等17条县级支线。

规划2026-2030年, 根据市场情况适时启动建设阳朔-恭城、忻城、融安-三江、全州-灌阳、兴安-资源、上思、田林-凌云-乐业、钟山-昭平、钟山-富川、河池-南丹-天峨、河池-东兰-凤山、罗城、东兰-巴马、马山-都安、象州-金秀、崇左-大新-天等、田林-凌云-乐业、灵川-龙胜等18条县级支线。

第 27 条 城市输配系统规划

1．城市输配系统规划原则

1）根据天然气气源、用气规模、压力、位置来选择城镇天然气输配管网的压力级制。

2）根据城镇总体规划的居民区、公共建筑、工业布局和城市道路规划，确定各级管网的走向和布局。

3）根据总体规划和燃气负荷构成与分布，来确定系统调峰方式，确定储配站和调压站的位置。

4）要从燃气供应的安全性和可靠性、经济性来选择输配系统，并根据建设的可能性提出若干方案，经全面的经济技术比较后确定。

5）天然气输配系统的规划应注重“六个衔接、一个优化”。

液化天然气（LNG）接收站与城市用气的衔接；城市门站与上游供气管网的衔接；近期工程与远期工程的衔接；天然气与现状液化石油气的衔接；场站与管线的衔接；城区用气与周边乡镇用气的衔接；城市燃气管网的系统优化。从而确保城市系统安全、可靠、稳定、经济的运行。

2．压力级制的确定

在城市燃气输配系统中，按供气对象特点，燃气输配管网应采用一种或多种压力级制。

第 28 条 城市次高压主干管道规划

1.气源管道选线原则

根据《城镇燃气设计规范》（GB50028－2006,2020年版）中关于线路选择的规定，结合本规划实际情况，在气源管道走向方案选择中主要遵循以下原则：

1）结合广西壮族自治区各地市总体规划和有关专项规划进行管网布置，充分利用现有管网资源。

2）管道布置应全面规划，近、远期相结合，并考虑分期建设的可能性。

3）管网尽量成环布置，环支结合，以提高管网系统的合理性、可靠性。

4）天然气管网尽量靠近用气负荷集中的区域布置。

5）城市天然气管道应尽可能布置在道路绿化带，尽量避开已建交通干道及闹市繁华街道，以减少施工难度和运行、维护的麻烦。

6）天然气管道布置应首先考虑使用上的要求，尽量避免穿越铁路、河流、主要公路和其它较大障碍物，并尽量走捷径缩短管线长度。

7）管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距、垂直净距应符合《城镇燃气设计规范》GB50028－2006中的相关要求。

2.管网空间布局方案

1）现有管网系统

广西现已建设有一定的中压管网，管材为钢管及聚乙烯管。城市现有管网系统与上游天然气管网输配系统衔接时，应对原有城市天然气输配系统进行燃气漏泄、管道缺陷监测等相关的安全性检查，以及按规范规定对原有城市管道与设备进行严密性和压力试验。

2）主干管道铺设

次高压A级管道自各市输配（门）站出站后，沿城市规划范围边沿敷设。

3. 管网管径选择

各市的次高压A级主干管道管径应符合《城镇燃气设计规范》（GB50028－2006,2020年版）中的相关规定，同时为远期天然气输量留有一定余量。

4.管材选择及防腐

次高压管道应采用钢管，管道应符合《石油天然气工业输送钢管交货技术条件第2部分：B级钢管》（GB/T9711.2－2017）标准要求。

规划天然气钢制管道采取外防腐层为主要的防腐方式，并辅以强制电流阴极保护的联合保护措施。

5.管道铺设及穿越

天然气管道敷设及穿越根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006,2020年版）、	《城镇燃气管道穿跨越工程技术规程》（CJJ/T250-2016）执行。

1.一般规定

天然气管道埋地敷设，应满足相关规范规定的最小覆土厚度（路面至管顶）要求，当不能满足上述规定时，应采取有效的安全防护措施。

2.天然气管道穿越河流、铁路、主要道路时需进行特殊处理

穿越河流时采用定向钻穿越方式，定向钻敷设管段管顶埋深不宜小于6m，最小曲率半径应大于1500 D（D为管道外径）。中压A级管道穿越河流时，优先考虑采用沿桥梁敷设，以降低造价，不能利用桥梁时可架设管桥或沿河底敷设。敷设于桥梁上的天然气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管，尽量减少焊缝，对焊缝进行100%无损探伤。对于高压管道则优先考虑采用河底敷设的方式。

穿越铁路时，采用顶管穿越方式，穿越铁路的保护套管的埋深距自然地面的垂直距离不应小于2m，并应符合铁路管理部门要求。

穿越公路时，应符合《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）相关要求。油气输送管道与各级公路相交叉且采用下穿方式时，应设置地下通道（涵）或套管；穿越公路的地下专用通道（涵）的埋置深度，除应符合石油天然气行业标准的荷载相关规定外，尚应符合现行《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60）的有关规定，并按所穿越公路的车辆荷载等级进行验算。穿越公路的保护套管其顶面距路面底基层的底面应不小于1.0m；严禁有毒有害、易燃易爆、高压等管线设施利用公路桥梁跨越河流。输送有毒有害、易燃易爆物质的管线、易燃易爆物质的管线穿（跨）越河流时，管线距特大桥、大桥、中桥的距离，应不小于100m；距小桥的距离，应不小于50m；严禁有毒有害、易燃易爆、高温高压等管线设施通过公路隧道，其他相关条文均应按交通运输部颁布规范严格执行。

穿越主要道路或高速公路时采用套管保护方式，套管内径应比管道外径大100mm以上，套管两端采用防腐、防水密封材料进行密封，燃气管道或套管最小厚度距地面不得小于1.2m，距公路边沟底不得小于1.0m。

管道穿越既有公路，应严格按照《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》等文件要求，依法办理涉路施工行政许可。

管道设施穿越既有公路实施前，应考虑公路后续扩容改建的需求，预留足够空间，避免影响公路扩容改建的实施。

上述问题当不能满足要求时，应采取有效的防护措施。

6.城市接气管网规划

为配合完成“县县通天然气”工程的建设目标，在管输气通达的各个城市，地方政府应积极推进建设配套衔接上游场站至城市接收门站的管道。尽快实现通管输气，确保天然气用气稳定。地方政府应组织各部门切实推进管线临时征地、场站用地等相关手续。

第 29 条 城市接收门站规划

1.城市门站的选址原则如下：

（1）符合国土空间规划要求，并通过有关主管部门审查；

（2）尽量靠近供气范围内负荷中心地带；

（3）具有较好的供水、供电、道路等基础设施；

（4）与周围的距离满足现行《建筑设计防火规范》、《城镇燃气设计规范》的有关规定。

2.城市门站规划

根据广西全区县县通天然气规划，全区天然气主干管网和支线管网计划于2020年以前建成。各个县市配套接收门站应根据管网建设情况安排建设，其规划情况见表19。

表19                各县市天然气接收门站规划

| 序号 | 地区名称 | 规划建设门站情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南宁 | 南宁市(2)、武鸣区(1)、隆安县(1)、马山县(1)、上林县(1)、宾阳县(1)、横 县(1) |
| 2 | 柳州 | 柳州市(2)、柳江县(1)、柳城县(1)、鹿寨县(1)、融安县(1)、三江侗族自治县(1)、融水苗族自治县(1) |
| 3 | 桂林 | 桂林市(0)、阳朔县(1)、灵川县(1)、全州县(1)、兴安县(1)、永福县(1)、灌阳县(1)、资源县(1)、平乐县(1)、荔浦县(1)、龙胜各族自治县(1)、恭城瑶族自治县(1) |
| 4 | 梧州 | 梧州市(0)、岑溪市(1)、苍梧县(1)、藤县(1)、蒙山县(1) |
| 5 | 北海 | 北海市(5)、合浦县(1) |
| 6 | 防城港 | 防城港市(1)、东兴市(1)、上思县(1) |
| 7 | 钦州 | 钦州市(4)、灵山县(1)、浦北县(1) |
| 8 | 贵港 | 贵港市(0)、桂平市(1)、平南县(1) |
| 9 | 玉林 | 玉林市(1)、北流市(1)、容县(1)、陆川县(1)、博白县(1)、兴业县(1) |
| 10 | 百色 | 百色市(2)、田阳区(1)、田东县(1)、平果市(1)、德保县(1)、靖西县(1)、那坡县(1)、凌云县(1)、乐业县(1)、西林县(1)、田林县(1)、隆林各族自治县(1) |
| 11 | 贺州 | 贺州市(1)、钟山县(1)、昭平县(1)、富川瑶族自治县(1) |
| 12 | 河池 | 河池市(1)、宜州区（1）、宜州新区（1）、南丹县(1)、天峨县(1)、东兰县(1)、凤山县(1)、环江毛南族自治县(1)、罗城仫佬族自治县(1)、都安瑶族自治县(1)、大化瑶族自治县(1)、巴马瑶族自治县(1) |
| 13 | 来宾 | 来宾市(1)、合山市(1)、象州县(1)、武宣县(1)、忻城县(1)、金秀瑶族自治县(1) |
| 14 | 崇左 | 崇左市(1)、扶绥县(1)、大新县(1)、龙州县(1)、宁明县(1)、天等县(1)、 凭祥市(1) |
| 总计：97座门站 南宁市(2)……代表规划建设2座门站 |  |  |

第 30 条 城市液化天然气（LNG）气化站规划

城市液化天然气（LNG）气化站的选址应满足土地利用总体规划、城乡规划（城市总体规划）和燃气专项规划的要求，且布局应符合《城镇燃气设计规范》（GB50028）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等相关规范的要求。

考虑到广西“县县通天然气”工程管网建设到2020年尚未如期达标建成，近期部分县市城市无法采用管道输送供应的模式进行供气；同时由于部分城市在远期依靠单根支管进行供气，供气安全性较低低，规划对已建液化天然气（LNG）气化站的城市，远期采用液化天然气（LNG）气化站作为应急气源保留；对采用管输气作为气源而又无双气源保障的城市，采用建设液化天然气（LNG）气化站作为应急气源。应急气源液化天然气（LNG）存储容积应满足城市3日以上的不可中断用户需求量，不能满足时，应有应急气源保障措施。

第 31 条 城市管网调峰规划

广西具有良好的高压气源及液化天然气（LNG）气源，季节调峰、日调峰由上游企业按职责或约定负责，小时调峰由下游燃气企业负责，规划采用高压输气管道配以液化天然气（LNG）储备站作为应急和调峰气源。

第 32 条 应急储备规划

1.应急储备量

城镇燃气应急储备设施的储备量根据《城镇燃气规划规范》GB/T 51098-2015的要求，应急储备量按城镇不可中断用户的3天-10天年均日用气量考虑。

根据国家能源战略和政策提出的各级主体应急储备能力建设的要求，全面推进广西天然气产供销储体系的建设工作，包括四个方面：上游供气企业的储气能力建设、地方政府的储气能力建设、下游城市燃气企业的储气能力建设以及调峰辅助服务。

2. 应急储备系统的建设

广西天然气供应应急保障主要考虑多气源互联互通与建设沿海液化天然气（LNG）接收站两种方式。

3. 上游应急储配

上游供气企业按照国家相关要求，到2020年完成不低于其年合同销售量10%的天然气储备落实设施建设。

3.地方政府储气能力建设

根据《广西天然气储气设施建设专项规划（2019-2025年）》的要求，到2020年供暖季前地方政府需满足本行政区域日均3天需求量的储气目标，2020年和2025年全区地方政府的规划储气目标分别为0.33亿立方米和0.86亿立方米。

广西各地方政府储气目标由自治区发展改革委牵头、各市人民政府具体落实。

4. 天然气下游产供储销体系建设

下游城市燃气企业根据储能与负荷相匹配原则，按照到2020年供暖季前逐步形成不低于年用气量5%的应急储气能力目标，现状储气能力建设与相关文件要求建设水平仍有较大差距。根据本规划预测， 2025年，2030年下游城市燃气企业应急储气规模如表20所示：

表20               广西各地方下游城市燃气企业应急储气规模

| 地区名称 | 下游城市燃气企业现有储气规模 （万立方米） | 城镇燃气企业年供气量（亿立方米） |  | 下游城市燃气企业应急储气规模（万立方米） |  | 下游城市燃气企业应急储气缺口（万立方米） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2030 | 2025 | 2030 | 2025 | 2030 |
| 南宁 | 51.52 | 6.14 | 7.9 | 3070 | 3950 | 3018.48 | 3898.48 |
| 柳州 | 124.49 | 2.74 | 3.87 | 1370 | 1935 | 1245.51 | 1810.51 |
| 桂林 | 94.8 | 3.13 | 4.71 | 1565 | 2355 | 1470.2 | 2260.2 |
| 梧州 | 45.4 | 1.82 | 2 | 910 | 1000 | 864.6 | 954.6 |
| 北海 | 84.3 | 1.18 | 1.87 | 590 | 935 | 505.7 | 850.7 |
| 防城港 | 27.9 | 0.57 | 0.87 | 285 | 435 | 257.1 | 407.1 |
| 钦州 | 35.82 | 1.33 | 2.23 | 665 | 1115 | 629.18 | 1079.18 |
| 贵港 | 53.96 | 1.87 | 3.08 | 935 | 1540 | 881.04 | 1486.04 |
| 玉林 | 73.87 | 2.43 | 3.65 | 1215 | 1825 | 1141.13 | 1751.13 |
| 百色 | 80.84 | 1.17 | 2.11 | 585 | 1055 | 504.16 | 974.16 |
| 贺州 | 23.6 | 0.83 | 1.38 | 415 | 690 | 391.4 | 666.4 |
| 河池 | 37.3 | 0.9 | 1.71 | 450 | 855 | 412.7 | 817.7 |
| 来宾 | 40.56 | 0.83 | 1.45 | 415 | 725 | 374.44 | 684.44 |
| 崇左 | 45.99 | 0.65 | 1.23 | 325 | 615 | 279.01 | 569.01 |
| 合计 | 820.35 | 25.59 | 38.06 | 12795 | 19030 | 13999.65 | 20239.65 |

注：最终考核以各市城镇燃气企业上年天然气实际用气量为基数，动态调整。

应急储气建设基本原则：

统筹规划，合理布局。根据全区气源和管输网络配套建设情况，统筹考虑全区及各市储气设施建设需要。以国土空间规划为基础和依据，严守空间管控边界三条控制线，以沿海液化天然气（LNG）接收站为依托进行规划，兼顾重点地区集约化建设，合理布局规模化储气设施建设。避免分散建设、“遍地开花”。

远近结合，因地制宜。储气设施建设根据本区域储气设施建设条件、管网建设联通和用气市场等实际情况，近期以满足储气能力需求急迫性为主，远期以构建完备稳定的储气体系为主。通过买、租、建等多种形式，分步实施。

市场主导，社会参与。推进天然气价格市场化，由市场竞争形成储气服务价格和储气设施天然气购销价格，构建储气调峰辅助服务市场机制。支持企业通过自建、合资、参股等方式相对集中建设储气设施。支持企业通过购买、租赁等方式履行储气能力建设和调峰责任。鼓励社会资本以各种方式参与储气设施建设。

加强配套，协调发展。坚持天然气产供储销一体化建设。加快推进重大气源项目和输气管网互联互通建设，推动液化天然气（LNG）接收站和输气管网公平开放，保障储气设施建设与气源及输气管网的建设相配套，保障储气设施与管输系统的有效衔接和协调运行。

加强监督，严格监管。全面加强对储气设施建设、按计划建成投运的监管，按时达到储气能力要求。加强对违法违规、履责不力等行为的监督，将各地和有关企业建设储气设施、保障民生用气、履行合同等分别纳入政府、天然气企业信用体系建设和监管范畴。

应急储备建设方式：

1、企业可根据地方燃气规划，就地扩建液化天然气（LNG）储气设施或异地新建相关储气设施，以满足应急储气目标；

2、下游城市燃气企业可入股沿海液化天然气（LNG）储气项目，根据储气项目占有股份折算储气能力，依托沿海液化天然气（LNG）储气设施完成应急储气目标；

3、下游城市燃气企业可通过向燃气储气设施建设企业缴纳应急储气建设费用的形式，由燃气设施建设企业代建储气设施。代建的储气设施保障下游城市燃气企业储气规模。

4、下游城市燃气企业可通过与上游气源企业签订保障供气合同或者通过上海、重庆等天然气交易中心购买天然气供气指标，以补充储气设施建设的不足。

下游城市燃气企业供气管道中的管存天然气不属于储气设施指标范畴，仅限用于日常调峰和应急使用。下游城市燃气企业可与天然气大用户签订可中断供气合同；通过可中断模式调节用户用气需求，减少供气紧张时段供气压力，合理压减非民生用气，优先保障民生用气。

5.储气调峰辅助服务

1、自建、合建、租赁、购买等多种方式相结合履行储气责任

鼓励供气企业、管输企业、城镇燃气企业、大用户及独立第三方等各类主体和资本参与储气设施建设运营。支持企业通过自建合建储气设施、租赁购买储气设施或者购买储气服务等方式，履行储气责任。支持企业异地建设或参股地下储气库、液化天然气（LNG） 接收站及调峰储罐项目。可由政府牵头，下游城市燃气企业通过向广西沿海储气设施企业、区域储气设施企业租赁或购买储气服务方式，保障城市燃气供应。

2、坚持储气服务和调峰气量市场化定价

储气设施实行财务独立核算，鼓励成立专业化、独立的储气服务公司。储气设施天然气购进价格和对外销售价格由市场竞争形成。储气设施经营企业可统筹考虑天然气购进成本和储气服务成本，根据市场供求情况自主确定对外销售价格。

3、坚持储气成本合理疏导

城镇燃气企业自建自用的储气设施，投资和运行成本应纳入城镇燃气配气成本统筹考虑，并给予合理收益。城镇燃气企业向第三方租赁、购买的储气服务和气量，在同业对标、价格公允的前提下，其成本支出可合理疏导。鼓励储气设施运营企业通过提供储气服务获得合理收益，或利用天然气季节价差获取销售收益。管道企业运营的地下储气库等储气设施，实行第三方公平开放，通过储气服务市场化定价，获得合理的投资收益。

# 加气站规划

第 33 条 加气站建设一般规定

1．除压缩天然气（CNG）加气母站外，其他天然气加气站应优先考虑多种能源合建站或一站多用：在流量和压力充分前提下，天然气加气站应优先考虑从管网接气。

2．加气站与既有加油站的合建站，应与《全区加油站行业发展规划》做好衔接，并同时符合广西加油站建设程序和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）等相关规范的要求。

3．加气站与城镇天然气储配站、门站等燃气设施的合建站，应同时符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）、《城镇燃气设计规范》(GB50028)、《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183)等相关规范的要求。

4．压缩天然气（CNG）加气站储气设施的总容积，应根据加气汽车数量、汽车加气时间、母站服务的子站个数、储气规模和服务半径等因素综合确定。在城市建成区，压缩天然气（CNG）加气站储气设施的总容积应符合下列规定：

1). 压缩天然气（CNG）加气母站储气设施的总容积不应超过120m3;

2). 压缩天然气（CNG）常规加气站（标准站）储气设施的总容积不应超过30m3;

3). 压缩天然气（CNG）加气子站内设置有固定储气设施时，固定储气设施的总容积不应超过18m3，站内停放的车载储气瓶组拖车不应多于1辆；无固定储气设施时，站内停放的车载储气瓶组拖车不应多于2辆。

5．加气站的站址选择，应符合满足土地利用总体规划、城乡规划（城市总体规划）、燃气专项规划等规划，和环境保护、防火安全等的要求，并选择在交通便利的地方。

6．在城市建成区不宜建一级加气站、一级加油加气合建站、压缩天然气（CNG）加气母站。在城市中心区不应建设一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。

7．在城市中心燃气管道覆盖区域，应结合实际情况（选址、用地面积、取气压力等），原则上以建设压缩天然气（CNG）常规加气站为主, 液化天然气（LNG）/液化-压缩天然气（LNG/L-CNG）加气站为辅。

8．加气站中压力容器（含集装式瓶组、撬装装置等）和压力管道的设计、制造、安装、检验检测等应符合国家特种设备法律法规及技术规范要求。

第 34 条 加气站规模及数量

1．确定加气站规模及数量原则

1). 便利性原则

在供气量确定的情况下，加气站数量越多，燃气汽车加气就越方便，但单个站的供气规模就越小。

2). 经济性原则

从控制用地角度出发，燃气汽车加气站数量越多，占用的土地则越多。适当的扩大单个加气站的加气规模，可起到节约土地的作用。但规划区范围内镇区较多，为了加气的方便性，部分面积较小或燃气汽车 车辆较少的地区的单站规模须适当减少。

因此，合理确定加气站的加气规模，有利于节省土地资源和能源，最大程度发挥加气站的经济效益，在经济效益与加气方便性之间须找到平衡点。

2．加气站规模及类型的确定

表21                  各类加气站日平均供气规模（万立方米）

| 规划期限 | CNG常规加气站 | CNG子站 | LNG加气站 | L-CNG加气站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期 | 0.5~1.5 | 0.5~1.2 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 |
| 远期 | 1.0~3.0 | 00.8~1.2 | 1.0~3.0 | 1.0~3.0 |

3．加气站数量的确定

《广西壮族自治区燃气加气站发展规划》（2013-2030）已经自治区人民政府同意发布实施。本章节中汽车、船舶用户所涉及数据均引用《广西壮族自治区燃气加气站发展规划》内容。若有冲突，优先以《广西壮族自治区燃气加气站发展规划》为准。

- 广西各设区市中心城区：

表22                  设区市中心城区燃气汽车加气站汇总表

| 序号 | 城市名称 | 加气站类型 | 加气站单站规模（万立方米/天） | 近期2020年 加气站数量（座） | 远期2030年 加气站数量（座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市 | ①②③④ | 1.5 | 48 | 60~80 |
| 2 | 柳州市 | ①②③④ | 2.0 | 26 | 35~45 |
| 3 | 桂林市 | ①②③④ | 1.0~2.0 | 15 | 35~45 |
| 4 | 梧州市 | ① | 1.5 | 15 | 20~30 |
| 5 | 北海市 | ①③④ | 1.0 | 23 | 25~30 |
| 6 | 防城港市 | ①③④ | 0.8~2.0 | 8 | 15~25 |
| 7 | 钦州市 | ①②③④ | 1.0~3.0 | 12 | 20~30 |
| 8 | 贵港市 | ①②③④ | 1.0~2.0 | 15 | 20~25 |
| 9 | 玉林市 | ①② | 1.5 | 26 | 26~30 |
| 10 | 百色市 | ①② | 0.8~2.0 | 2 | 15~25 |
| 11 | 贺州市 | ①②③④ | 0.8~2.0 | 10 | 15~25 |
| 12 | 河池市 | ①② | 1.5 | 2 | 10~15 |
| 13 | 来宾市 | ①②③④ | 0.8~1.5 | 7 | 10~15 |
| 14 | 崇左市 | ①② | 0.8~2.0 | 4 | 5~10 |
| 合计 |  | — | — | 213 | 311~430 |

注：数据来自《广西壮族自治区燃气加气站发展规划》（2013-2030）。

- 县级市及县域（含二级公路）：

表23           规划近期至2020年各县级市、县城及二级公路加气站数量

| 城镇规模 等级（万 人） | 城 镇 数 | 城镇名称 | 城区部分 |  | 县域二级路部分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日均用气量 （立方米） | 加气站数量 （座） | 日均用气量 （立方米） | 加气站数量（座） |
| ＞100 | 3 | 南宁（250-300）、柳州（160-200）桂林（120） | - | - | - | - |
| 50~100 | 5 | 梧州（90）、玉林（85）、北海（80）、贵港（70）、钦州（65） | - | - | - | - |
| 20~50 | 6 | 1、设区市： 防城港（50）、百色（40）、河池（45）、来宾（40）、贺州 （35）、崇左（35） | - | - | - | - |
|  | 16 | 2、县级市及县城： 北流、桂平、岑溪、宜州、宾阳、合浦、博白、全州、横 县、容县、陆川、平南、田东、武鸣、鹿寨、灵山 | 11405~28513 | 2~3 | 11647~22113 | 1~2 |
| 10~20 | 21 | 合山、凭祥、东兴、兴业、大化、苍梧、融安、靖西、藤县、平果、昭平、融水、钟山、宁明、临桂、浦北、都安、富川、大新、上思、天等 | 5703~11405 | 1~2 | 5823~8845 | 1~1 |
| ＜10 | 38 | 灵川、田阳、兴安、武宣、南丹、扶绥、象州、荔浦、上林、龙州、柳江、蒙山、忻城、隆林、平乐、罗城、柳城、马山、恭城、巴马、三江、阳朔、永福、灌阳、天峨、资源、德保、环江、隆安、东兰、田林、那坡、凤山、龙胜、凌云、西林、乐业、金秀 | <5703 | 0~1 | <4423 | 0~1 |
| 合计 |  |  | 302239~912418 | 53~128 | 308634~707631 | 37~91 |

表24         规划远期至2030年各县级市、县城及二级公路加气站数量

| 城镇等级 | 城镇数 | 城镇名称 | 城区部分 | 县域二级路部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 16 | 北流、桂平、岑溪、宜州、宾阳、合浦、博白、全州、横县、容县、陆川、平南、田东、武鸣、鹿寨、灵山 | 6 | 3 |
| II | 21 | 合山、凭祥、东兴、兴业、大化、苍梧、融安、靖西、藤县、平果、昭平、融水、钟山、宁明、临桂、浦北、都安、富川、大新、上思、天等 | 4 | 3 |
| III | 38 | 灵川、田阳、兴安、武宣、南丹、扶绥、象州、荔浦、上林、龙州、柳江、蒙山、忻城、隆林、平乐、罗城、柳城、马山、恭城、巴马、三江、 | 3 | 1 |
| 合计 | 75 | - | 249 | 128 |

- 高速公路沿线服务区：

表25                     高速公路加气站数量汇总表

| 规划期限 | LNG加气站 | L-CNG加气站 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 近期2020年 | 75 | 24 | 99 |
| 远期2030年 | 150 | 50 | 200 |

- 西江黄金水道：

根据《广西西江黄金水道水上加气站布局规划》，至2020年，西江各河段水上加油加气合建站总量为30座；规划至2030年，西江各河段加气站总量为50座。

- 规划各期加气站数量汇总

表26                     规划各期加气站数量汇总表

| 序号 | 区域 | 2020年 |  | 2030年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量（座） | 比例（%） | 数量（座） | 比例（%） |
| 1 | 设区市中心城区 | 213 | 37.97 | 430 | 39.02 |
| 2 | 县级市及县城城区 | 128 | 22.82 | 294 | 26.68 |
| 3 | 县域二级路 | 91 | 16.22 | 128 | 11.62 |
| 4 | 高速公路 | 99 | 17.65 | 200 | 18.15 |
| 5 | 西江黄金水道 | 30 | 5.35 | 50 | 4.54 |
|  | 合计 | 562 | 100.00 | 1102 | 100.00 |

第 35 条 加气站建设及选址原则

依据《城镇燃气管理条例》、《广西壮族自治区燃气管理条例》等法规，和根据《汽车加油加气站设计与施工规范》等规范及广西相关政策，加气站建设及选址原则如下：

1．加气站建设应符合各地燃气专项规划要求。

2．油气合建站建设应同时符合我区加油站行业发展规划和各地燃气专项规划要求。其中加油站经营许可由地方商务主管部门按管理权限核发，加气站燃气经营许可证按照管理权限分别由自治区、设区市燃气主管部门核发。

3．压缩天然气（CNG）加气母站应以长输管线为主要气源；各级政府主管部门在压缩天然气（CNG）母站的项目审批中，应严格进行气源审查，并作为核准或备案条件。

4．二级公路以上、高速公路路网以外的加气站，应尽量以现有加油站为依托。

5．高速公路沿线的加气站，应以高速公路服务区为依托。

6．西江黄金水道船用加气站，应尽量以现有船用加油站为依托。

7．根据《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕87号）“政府应吸引包括民间资本在内的社会资金，参与投资、建设和运营经营性城市基础设施项目，在市场准入和扶持政策方面对各类投资主体同等对待，实行投资、建设、运营和监管分开”等规定，各城市燃气企业、其他社会资本投资企业等均可根据城市发展建设加气站。

8．加气站的站址选择，应选在交通便利的地方，站址的选择应避开重要公共建筑物，应符合环境保护和防火安全的要求，并与城市总体规划、土地利用总体规划、道路交通规划等规划相衔接。

9．加气站的站址选择，应按照尽量不占或少占林地的原则，避让自然保护区、森林公园、风景名胜区和生态公益林林地。涉及使用林地的，工程开工建设前应当依法办理占用（征收）林地手续。

10．满足国家现行规范中有关加气站对站外建（构）筑物的安全间距要求。

11．应积极利用现有加油站扩建为油气合建站，利用公路、港区码头的能源供应站点改建为能源综合供应点或加油加气合建站。

12．加气站应位于车辆进出便捷易于通行的地方。郊区汽车加气站，应靠近公路或设在靠近市区的城际公路出入口附近。

13．城区建成区内的加气站，宜靠近城市道路，但不应设在道路弯道、竖曲线或城市干道交叉口附近。

14．站址应具有适宜的地形、工程地址、供电、通讯等条件。

15．在城市中心燃气管道覆盖区域，应结合实际情况（选址，用地面积、取气压力、对周边居民的影响等因素），原则上以建设压缩天然气（CNG）常规加气站为主。

16．各设区市、县级市及县城城区内的加气站建设应结合城区内各汽车场站（如公交首末站、停车场、物流园区、客运中心等）建站，新增汽车场站规划时应根据需要设置加气站或油气合建站。在满足相关安全规范要求的前提下，应积极利用汽车客、货运站场现有空地增设加气站点，以方便客、货运汽车加气。

第 36 条 加气站布局规划

1．各设区市、县级市、县城城区及西江黄金水道加气站布局规划

各设区市、县级市、县城城区加气站布局规划详见各地燃气专项规划或加气站布局专项规划的相关内容。西江黄金水道加气站布局详见《广西西江黄金水道水上加气站布局规划》。若有冲突，优先以各地燃气专项规划或加气站专项规划为主，《广西西江黄金水道水上加气站布局规划》为次。

2．县域二级路、高速公路加气站布局规划

县域二级路、高速公路加气站布局规划详见《广西壮族自治区燃气加气站发展规划》（2013-2030）的相关内容。

3．西江黄金水道水上加气站布局规划

西江黄金水道加气站布局规划详见《广西西江黄金水道水上加气站布局规划》的相关内容。

4．加气母站规划

广西加气母站布局详见表34。

表27                        加气母站数量汇总表

| 序号 | 区域 | 数量（座） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市 | 3 |  |
| 2 | 柳州市 | 3 |  |
| 3 | 桂林市 | 3 |  |
| 4 | 梧州市 | 2 |  |
| 5 | 北海市 | 1 |  |
| 6 | 防城港市 | 1 |  |
| 7 | 钦州市 | 2 |  |
| 8 | 贵港市 | 2 |  |
| 9 | 玉林市 | 2 |  |
| 10 | 百色市 | 2 |  |
| 11 | 河池市 | 2 |  |
| 12 | 贺州市 | 2 |  |
| 13 | 来宾市 | 1 |  |
| 14 | 崇左市 | 1 |  |
|  | 合计 | 27 |  |

# 液化石油气规划

第 37 条 液化石油气气源规划

1．通过加强宏观调控和监督管理，引导区内液化石油气资源优先配置于区内市场、鼓励各市、县一、二级市场以适当形式拓宽液化石油气资源来源渠道，通过国内采购和国外进口等多种途径气源来保障全区对液化石油气的用气需求。

2．完善全区液化石油气的储存、运输和供应体系，优化市场结构，提高供气安全稳定性。

3．研究全区液化石油气安全储备机制，推进全区液化石油气安全储备设施建设，提高全区液化石油气的安全供应能力。

第 38 条 液化石油气储配置布局规划

鉴于全区特大型气库、一级液化石油气供应站现状及远期总体上保持供需平衡，所以应控制新建供应站数量。原则上，储存容积有富余的市县中心城区不应新建七级及以上储配站；在液化石油气市场延伸地区如新兴市场和农村地区，可适当新建一定规模的液化石油气储配站；储配站等级及数量应根据市场发展实际情况酌情考虑。

第 39 条 瓶装液化石油气储配站点布局规划

1. 取缔不合要求的储配站点。不能达到要求或安全间距等不满足规范要求的，一律落实整改，整改后仍不能达到要求的，在更换燃气经营许可证时动态管理。

2．抓大放小。 鼓励有实力企业增加仓储式配送中心。鼓励市场化原则下的兼并行为。鼓励储配站之间建立供销配送协议，减少瓶装液化石油气供应站点数量。

3．政府监督，积极引导。对管道天然气未达到的区域，对成片开发小区可以采用瓶组供气形式，有利于后续置换；对老居住区、城乡结合部及广大农村地区，依据人口比例设置储配站点，站点安全间距应满足《液化石油气供应工程设计规范》GB51142相关规定要求。

第 40 条 液化石油气应急规划

1. 基本储备天数

根据《城镇燃气规划规范》（GB/T51098-2015），全区液化石油气储存天数按不可中断用户的年均3~7天日用气量计算。本规划将居民年均日用气量、公服商业年均日用气量、工业年均日用气量的20%作为不可中断用户的年均日用气量计算应急储量。考虑地区燃气发展的不平衡和气源规划的不同，且有一定的差异，在确定全区各地储存天数时，需遵循以下原则：

（1）全区液化石油气储运采取两级储存的构架模式，其中，特大型气库和一级供应站主要负责地区安全稳定供气，满足全区30天以上储存需求；县市城镇供应站应急储备天数可以适当缩短，按《城镇燃气规划规范》（GB/T51098-2015）要求，规划按5天计。

（2）与各地燃气气源规划相结合，储存天数采取差别化选择，因地制宜的发展当地燃气。

（3）优先保障重要中心城市的液化石油气储存需求。

2. 应急储备需求

（1）特大型气库、一级供应站

全区现状特大型气库（储罐总容积大于1万立方米）和一级供应站（总库容20.90万立方米，年周转量为133万吨），可满足远期全区31天的应急储量需求量。

（2）二~六级供应站

全区现状二~六级供应站总库容13.57万立方米，可满足远期全区10天应急储量需求。按照近、远期液化石油气应急储备天数5天计，全区二~六级供应站储存容积盈余情况如下表35和表36所示。

表28               2025年全区液化石油气应急储存规模需求量

| 地区 | 年均日应急总需求量（立方米/天） | 总需求应急储备容积 （应急储备5 天，立方米） | 现状设施贮存容积（立方米） | 差额（负值为缺口，正值为富余，立方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 宁 | 599 | 2993 | 8385 | 5393 |
| 柳 州 | 340 | 1698 | 8588 | 6890 |
| 桂 林 | 431 | 2157 | 5875 | 3718 |
| 梧 州 | 270 | 1348 | 2759 | 1411 |
| 北 海 | 136 | 681 | 3079 | 2398 |
| 防城港 | 61 | 306 | 8286 | 7980 |
| 钦 州 | 225 | 1124 | 76450 | 75326 |
| 贵 港 | 300 | 1501 | 2529 | 1028 |
| 玉 林 | 545 | 2726 | 4177 | 1451 |
| 百 色 | 263 | 1317 | 3655 | 2338 |
| 贺 州 | 147 | 737 | 3250 | 2513 |
| 河 池 | 263 | 1316 | 3127 | 1811 |
| 来 宾 | 154 | 772 | 2723 | 1951 |
| 崇 左 | 159 | 795 | 2877 | 2083 |
| 合计 | 3894 | 19471 | 135761 | 116290 |

表29            2030年全区液化石油气应急储存规模需求量

| 地区 | 年均日应急总需求量（立方米/天） | 总需求应急储备容积 （应急储备5天，立方米） | 现状设施贮存容积（立方米） | 差额（负值为缺口，正值为富余，立方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 宁 | 604 | 3021 | 8385 | 5364 |
| 柳 州 | 340 | 1699 | 8588 | 6889 |
| 桂 林 | 447 | 2236 | 5875 | 3639 |
| 梧 州 | 284 | 1418 | 2759 | 1341 |
| 北 海 | 138 | 692 | 3079 | 2387 |
| 防城港 | 62 | 312 | 8286 | 7973 |
| 钦 州 | 234 | 1169 | 76450 | 75281 |
| 贵 港 | 312 | 1560 | 2529 | 968 |
| 玉 林 | 584 | 2920 | 4177 | 1257 |
| 百 色 | 281 | 1407 | 3655 | 2248 |
| 贺 州 | 159 | 793 | 3250 | 2457 |
| 河 池 | 289 | 1443 | 3127 | 1684 |
| 来 宾 | 166 | 829 | 2723 | 1895 |
| 崇 左 | 174 | 871 | 2877 | 2006 |
| 合计 | 4074 | 20372 | 135761 | 115389 |

3. 应急安全储备

尽管广西液化石油气具有良好的气源来源和较为丰富的储运设施等优势，但作为一种市场化程度较高的城镇燃气资源，全区有相当部分的气源需从区外调入，且部分地区交通运输条件较差，周转时间较长。从提高液化石油气供应应对突发灾害的能力，增加政府平抑液化石油气市场价格波动的能力上考虑，全区应保持现有液化石油气储备容积。

全区二级储备站总库容13.57万立方米，可满足全区10天应急需求量。但各设区市液化石油气储存分布不均，且国内外燃气市场存在多种因素制约，燃气价格变动起伏较大。燃气企业虽有库容，但不敢满负荷储存液化石油气。一般库存只储备三天量，多采用边销售边观察行情边进气。再者大部分站点建设较早，储气设施老旧、规模较小。

为保证液化石油气市场的稳定，远期规划拟加大对液化石油气储配站点合理布局规划，以市场需求为导向，加大对液化石油气储配站的建设及运营的监管。

液化石油气应急储备的调度、使用可由政府主导、市场运作，应急储备的运作可以采取政府购买服务，委托经营管理的模式进行。可以扶植专业化的能源储备企业，储备企业可以服务于一个城市，也可以跨区域运行，城市之间可以建立协作机制和联合应急预案，实现液化石油气应急储备的资源共享。

# 燃气安全监测预警系统

第 41 条 系统规划原则

1、总体规划，分步实施，重点突破，坚持标准。由于城市燃气安全监测与预警系统涉及面广、服务对象众多，因此，在系统建设前要制定建设规划，统一规范标准。以行业发展为导向，做到结合实际、重点带动、分步推进、标准建设，让系统建设与管理建设同步进行。

2、系统设计要先进性、可靠性、实用性。要利用成熟可靠的公用网络。根据各个燃气企业分散各市的特点，宜采用方便、安全、可靠的虚拟专用网络(VPN)，保证数据的实时准确传输。在充分考虑技术成熟性的同时，整个系统要高起点规划，应采用国际标准的计算机软硬件和信息网络技术开发系统，确保系统的先进性。

3、系统功能独立性。城市燃气安全监测与预警系统的核心问题是数据的准确性、控制的可靠性，是其他系统所不能替代的，应保持相对独立性。在确保系统安全和数据安全的前提下，应能够与其它系统进行数据交换。

4、系统运行的开放性。系统选用符合国际标准的硬件设备和软件操作平台，便于开发、使用、维护、管理和系统升级的支持；应用软件设计开发留有相应的软件接口，便于各类数据资源共享。在实用性方面，进一步整合线上线下人工作业，实现电子化、信息化、网络化。

5、系统的安全性。网络的安全性对整个系统的正常运行、管理和发展都起着至关重要的作用。在设计内联网（Intranet）结构时，要重点考虑信息流通和网络运转的安全保障问题。

第 42 条 系统规划目标

1. 近期目标

初步实现对全区各市县城市门站、液化石油气供应站、天然气加气站、天然气气化站、城市燃气管网等重大危险源，进行远程、实时动态监管，完成自治区本级及14个设区市的燃气监测预警监管信息系统建设，初步实现自治区级、市级与企业系统的联动目标。

2. 远期目标

加强和完善广西城市燃气监测预警系统中地理信息系统（GIS）、管道监控与数据采集系统（SCADA）、液化石油气钢瓶溯源系统的建设。切实强化对涉及重大危险源的监控，并将全部燃气企业纳入监控范围，最终实现自治区级、设区市级、县级与企业系统互联互通的目标。

第 43条 系统功能与技术要求

1. 功能要求

具备全区各地燃气设施监控视频信号收集传输展示（含视频录像截取保存功能）、全区各地燃气设施通过地理信息系统（GIS）定位及显示，燃气设施安全运行数据（含储配量、浓度、温度、压力等）的采集分析预警、信息发布、业务交互等功能。

2、数据传输与交换要求

（1）城市燃气监测预警数据传输平台建立在广西电子政务外网或互联网上，自治区与设区市级、县级结点通过广西电子政务外网连接或互联网虚拟专用网络(VPN)通道连接，企业结点通过专网或互联网虚拟专用网络(VPN)通道与设区市结点连接。

（2）城市燃气监测预警系统数据传输网络规则、视频数据交换规则、基础信息数据交换、安全管理等功能与技术，必须符合《广西城市燃气监测预警系统数据交换规则》的要求。

（3）液化石油气钢瓶溯源系统的建设应符合《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》（国办发﹝2015﹞95号）对于液化石油气钢瓶追溯体系信息化建设的要求，实现气瓶追溯管理信息数据的互联互通。

第 44 条 全区燃气监测预警系统组成与框架

1. 系统组成

系统主要由设置在城市燃气管网、天然气场站、液化石油气供应站的智能参数采集预警仪器仪表以及视频监控设备组成的现场终端设备；燃气企业内部局域网，政府专网，互联广域网及移动数据网络组成的网络通信传输系统；设置在自治区级、地市级、县级的监控预警指挥中心，包括操作系统及各种服务器、监控与数据采集系统（SCADA）、地理信息系统（GIS）、液化石油气钢瓶溯源系统等部分组成。

2. 系统框架

全区城市燃气安全监测预警系统框架分为企业端和政府端两部分，政府端分为自治区级、市级、县级监控中心，并且企业端监控中心与政府端三级监控中心之间，通过网络通信传输系统或云安全接入设备形成互联互通。

全区城市燃气安全监测预警系统由自治区级、设区市级、县级监控中心的基础平台计算机网络系统构成，通过将燃气输配管网、调压站、门站、天然气加气站、气化站、液化石油气储配站进行数据采集和远程控制。

接入层

城市燃气管网

天然气场站

天然气加气站

液化石油气供应站

企业

应用层

在线监测与预警系统

重大危险源管理系统

应急救援指挥系统

液化石油气钢瓶溯源系统

视频调度会议系统

县级

系统维护平台

事故模拟平台

网页-地理信息系统（WEB GIS）平台

数据交换平台

数据采集平台

支撑平台层

市级

数据存储层

综合数据库

应急数据库

企业信息库

重大危险源库

预案库

资源库

区级

保障层

网络系统

硬件系统

软件系统

备份系统

图1 系统框架示意图

# 城镇燃气安全规划

第 45 条 燃气安全规划的重要性

1. 城镇燃气易燃易爆、不完全燃烧可产生一氧化碳等有毒烟气的特性是影响城市安全的重要因素。

2. 燃气使用的广泛性和使用层面的水平参差不齐，使得燃气安全的可控性不稳定。

3. 城市功能对燃气的依赖性随燃气在能源中比例增加而增大，决定了燃气安全对城市安全的重要性。

4. 燃气应用的多样性以及随城市规模的发展深入多层面，使燃气安全对社会稳定有直接影响，须有综合应急处置预案。

5. 燃气安全控制的科技水平滞后于燃气发展水平，燃气事故的突发性受多种因素的制约和影响。

第 46 条 气源安全规划

1.天然气气源安全规划

广西天然气气源除了涠洲岛气田外，主要来源还是来自区外及进口液化天然气，区外气源安全很大程度上是影响全区的天然气供应安全性。

根据上述资料，本规划区域内近期管输气气源以西二线广南支线、中缅线为主；液化天然气气源以国家管网集团北海液化天然气（LNG）项目一期、国家管网集团防城港液化天然气（LNG）储运中心项目一期为主，以涠洲岛液化天然气（LNG）为辅。远期管输气气源结合北海液化天然气（LNG）项目输气管道工程、新疆煤制天然气新粤浙管道项目建设情况，适时引入上游气源；液化天然气气源结合北海液化天然气（LNG）项目、钦州液化天然气（LNG）项目、国家管网集团防城港液化天然气（LNG）储运中心项目建设情况，再考虑引入气源，以保证城市供气安全性，形成海上、陆地多种气源相互补充的气源供应体系。

2.液化石油气气源安全规划

广西区内液化石油气气源主要有中石化北海炼油厂、中石油钦州炼油厂、中油田东石油化工厂与广西东油沥青有限公司。目前广西东油沥青有限公司虽已关停，但全区液化石油气市场化程度较高、资源多样化，液化石油气气源供应充足。因此，全区液化石油气气源规划应立足于利用市场的手段解决需求的问题；利用行政管理的手段，引导区内液化石油气资源优先配置于区内市场、鼓励各市县一、二级市场以适当的形式拓宽液化石油气资源来源渠道；通过国内采购和国外进口等多种途径气源来保障全区对液化石油气的用气需求，最大程度利用区内的液化石油气资源。

第 47 条 安全供气

1. 为扩大全区高压管网的覆盖范围、增强输气储气能力、完善管网对天然气气源的调控和调剂功能，应加快自治区级天然气管网建设，尽快形成区内“县县通天然气”的管网体系，提高管网供气可靠性。

2．站内设施选用高质量的可靠产品。为防止泄漏引起爆炸、爆燃、燃烧，在相对密闭、可能发生气体积聚的场所，应按照规范要求设置可燃气体浓度探测报警装置。一旦燃气泄漏就会发出声电光等警报，以做到防患于未然。

3. 对城市现有天然气管网和设施进行必要的改造，提高城市燃气防灾能力，确保安全供气，最大限度降低事故的发生，维护城市生产和生活秩序。

4. 输配系统优化配置，保证供气稳定可靠和燃烧充分。包括：高高压、高中压、中中压调压站的合理配置，并考虑一定的冗余备份；场站工艺流程设置必要的备用回路；主干管成环，提高管网事故时的供气可靠性等。

5. 加强场站安全监测预警系统的建设与安全管理，加强对储存、运输设施设备的泄漏控制。

6. 实施管网监控管理工程，加强对管网的巡线保护和重点地区的监控，避免管网因第三方损坏。

7. 重视对管道的防腐保护，避免腐蚀损坏。

8. 企业加强安全教育，提高全员安全意识，防患于未然。

9. 规范和控制液化石油气供气系统规模总量，调整瓶装气供应站点过多过小的局面，鼓励企业做大做强，实行规模经营，提高液化石油气供应企业管理水平，增强抵御市场风险的能力，保障稳定供气。

10. 制定完善和严格执行标准规范，加强工程质量的监督。

11. 设计单位进行建设项目设计时，应严格遵守相关的法律法规、规划及标准规范，保证设计质量。

12. 施工单位应严格按照设计与相关标准规范进行施工，建立有完善安装质量的监督和管理体系，确保项目建设质量。

13. 燃气企业在工程项目建设中，应选择具有相应资质的设计、施工单位，设计图纸应经过审查通过后才能施工，并对设计、施工质量检查把关。

14. 主管部门应加强安全监察。主要包括事故隐患整改、管理制度落实，燃气管道安装施工质量监督；加强对设计、施工及验收环节等质量监察，加大执法力度。同时，要严格执行法律、法规、规章的安全要求，完善设计、安装、运行管理等方面的监管措施，以更加有效地规范燃气安全管理。

第48条 安全用气（用户要求、服务要求）

1. 加强用气安全宣传教育，提高全民科学使用燃气的水平、自我保护防范意识和初期应急处置能力。

2. 鼓励使用安全先进的用气设施设备与器具，如熄火保护装置、防震、泄漏报警及切断等。

3. 燃气用具的安装场所应满足设备的安全使用条件。

第 49 条 应急预案规划

1. 事故应急预案分类：燃气事故应急预案分为政府层面的应急总预案、部门层面的专项应急预案和生产经营单位应急预案三类。燃气事故应急预案主要体现在燃气主管部门和燃气企业两个层级。

2. 事故分级响应：燃气事故分级原则应符合《国家突发公共事件总体应急预案》分级要求，按照燃气事故的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，分为I 级(特别重大，红色)、Ⅱ 级(重大，橙色)、Ⅲ 级(较大，黄色)、IV 级(一般，蓝色) 四个等级。燃气事故应突出燃气行业的特点，对各类事故要进行明确、细化。

3. 应急预案的编制

政府层面的应急总预案由政府依法组织编制。涵盖应急防御和应急处置状态下本级相关部门、下级城市人民政府的工作职责和工作内容。

部门层面的专项应急预案由主管部门依法组织编制。部门应急预案应当根据本地区、本部门的实际情况，明确信息报告、响应分级、指挥权移交、警戒疏散等内容，并涵盖应急防御和应急处置状态下本部门内设机构、下级主管部门的工作职责和工作内容。在与政府应急预案、其他部门应急预案做好衔接，且对下级主管部门应急预案、企业应急预案予以充分指导的前提下，可辅以同级相关部门、下级主管部门和企业的工作职责和工作内容。

燃气主管部门在完成部门应急预案编制并通过评审、论证后，应报备同级应急管理部门，并抄送上级主管部门。

企业应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。企业内部各类应急预案应相互衔接，并与所在地人民政府应急预案、主管部门应急预案和相关部门应急预案做好衔接。

生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案。经组织专家评审后，由本单位主要负责人签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。企业应急预案应报备当地应急管理部门，并抄送主管部门。

企业应急预案的编制、评审和管理，按《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日国家安全生产监督管理总局令第88号公布，根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正）执行。

4．应急预案的实施

（1）各级人民政府应急管理部门、各类生产经营单位应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故避险、自救和互救知识，提高从业人员和社会公众的安全意识与应急处置技能。

（2）各级人民政府应急管理部门应当将本部门应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，并组织实施本行政区域内重点生产经营单位的应急预案培训工作。

（3）生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动。

（4）生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。

（5）应按相关规定定期进行应急预案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

（6）生产经营单位发生事故时，应在第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并按规定将事故信息及应急响应启动情况报告事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。

5. 应急预案的修订

（1）应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。

（2）应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作应当参照规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案。

第 50 条 应急保障制度

1. 全区城镇燃气安全应急保障制度应及时、有效、妥善地处置全区城镇燃气突发事件，保护人民生命财产安全，并确保在处置过程中能够充分、合理地利用各种资源，建立政府、部门、企业之间分工明确、责任到位、优势互补、常备不懈的应急体系，提高全区燃气行业防灾、减灾及确保安全稳定供气的综合管理能力和抗风险能力。

2. 全区城镇燃气应急保障制度应明确其组织机构和各级职责，由自治区政府燃气管理部门组织编制全区燃气应急预案，设立办事机构及其责任人，负责组织、协调、指导、检查全区各级燃气突发事件的预防和应对工作，并会同专家组负责具体处置指导工作。

3. 燃气应急预案应当明确燃气应急气源和种类、应急供应方式、应急处置程序和应急救援措施等内容。县级以上地方人民政府燃气管理部门应当会同有关部门对燃气供求状况实施监测、预测和预警。

4. 各地应积极推进应急响应和信息管理、地区性城镇燃气应急储备设施等基础性平台的配套建设工作。

5. 建议开展自治区层面的应急保障预案与燃气应急储备方面的课题研究，以确定行之有效的各项制度、预案以及保障措施。

# 环境保护与节能效益

第 51条 环境保护

1. 主要污染源为：

①.	噪声：场站内的调压器噪声及压缩天然气（CNG）汽车加气站内压缩机噪声。

②	.废气：场站内超压安全释放的天然气；事故状态或检修时少量放散的天然气。

③.	废水：各场站辅助区产生的生活污水。

④.	异味：天然气本身无毒、无味，为便于及时发现泄漏，需要对天然气进行加臭。目前燃气行业普遍采用的加臭剂主要为四氢噻吩，加臭地点集中在门站，加臭量一般控制在20毫克/立方米(mg/Nm3)。四氢噻吩无毒、无害，但有特殊的刺激性气味。

⑤.	粉尘：输配系统在运行中需要定期对调压、计量设施前的过滤设备进行清洗。清管、清洗中主要产生的杂物为少量粉尘。

⑥废渣：生活区产生的生活垃圾和场站施工阶段的建筑垃圾。

2. 防治措施

1.液化天然气气化站、液化石油气储配站不得选址在风景名胜地，水源保护区范围。

2．对废气的治理：场站内天然气的安全放散采用集中高排放点进行放散；添加设置安全防护装备；加强对管线易漏点的巡检。

3．废水的治理：工艺废水集中处理达标后排入城市污水系统或外运作绿化用水处理；生活污水经化粪池处理后排入城市污水管道；施工废水排入市政下水道中或道路明沟内。

4．对废渣的治理：生活垃圾集中送往垃圾场；施工中建筑垃圾及时清运，避免影响环境，产生粉尘；管线施工中做到工完、料净、场地清。

5．对噪声的治理：对各场站内调压器产生的噪声可通过设计控制天然气流速和设内置消声器处理；设计时采用封闭式建筑、吸音材料、减震消音等措施，站场周围栽种树木进行绿化隔离。

6．	异味处理：加臭装置采用全封闭、自动加臭装置，加臭过程不产生外泄。

7．绿化措施：各站区内外道路两侧种植常绿植物，将站场建设成花园式文明单位。

第 52 条 节能措施

1. 建设节约管理制度。

2. 合理定员、降低生活用气、用水、用电。

3. 充分利用气源压力输送，合理利用自身能量。

4. 在企业管理中制定相应的节电、节水、节气等节能措施。提高场站消防喷淋用水的循环利用率。

5. 在工艺流程制定中采用节能新技术、新工艺；

6. 管路上选择内外密封性良好的阀门，管路连接尽可能采用焊接连接，管材尽可能选用钢管或聚乙烯（PE）管；

7. 输配系统采用监控与数据采集系统（SCADA）进行管理，提高事故情况下的调控应变能力，避免过多的事故泄漏；

8. 选择计量准确的计量设备，减少计量误差造成的损失。

第 53 条 节能环保效益

规划实施后，燃气利用可有效节约能源和减少污染，生态环境效益显著。

与2019年城镇天然气消费量相比较，规划到2025年，新增天然气气量按热值折算可减少标煤消耗量约300万吨，同步减少烟尘量排放量约1.5万吨，二氧化硫排放量7.7万吨、氮氧化合物排放量8200吨，二氧化碳排放量659万吨；到2030年，可减少标煤消耗量约530.99万吨，同步减少烟尘量排放量约2.7万吨，二氧化硫排放量13.6万吨、氮氧化合物排放量1.4万吨，二氧化碳排放量1165万吨。

与2019年液化石油气消费量相比较，规划到2025年，新增液化石油气气量按热值折算可减少标煤消耗量约24.98万吨，同步减少烟尘量排放量约1300吨，二氧化硫排放量6400吨、氮氧化合物排放量700万吨，二氧化碳排放量54万吨；到2030年，可减少标煤消耗量约33.82万吨，同步减少烟尘量排放量约1700吨，二氧化硫排放量8700吨、氮氧化合物排放量900吨，二氧化碳排放量74万吨。

规划实施后，工业用户和天然气汽车将进一步加快“煤改气”（燃煤改天然气）、“油改气”（燃油改天然气）步伐，城市商业用户使用天然气比例稳步提升，居民用户“瓶改管”（瓶装液化石油气改管道天然气）建设快速推进。工商业、天然气汽车、居民等的燃料结构调整后，不仅电能需求量下降，还可节约汽柴油消耗量，同时还可减少火电、水电对生态环境的各类污染和次生影响，节能与环保效益显著。

# 消防与防雷规划

第 54 条 规划原则

1. 燃气项目的建设和运营期间，消防部门应严格按《中华人民共和国消防法》进行监督管理。

2. 燃气经营企业在项目建设和运营期间，必须加强消防知识宣传和教育，采取消防措施，坚持“预防为主，防消结合”的方针。

3. 燃气项目在建设前，建设单位应根据《中华人民共和国气象法》及广西防雷等地方性法规、规章等的规定，办理防雷装置设计审核和竣工验收手续。

4. 燃气项目的防雷设计，应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及城镇燃气特点等的基础上进行。按工程整体要求，进行全面规划，做到预防为主、安全可靠、技术先进、经济合理。

5. 本次规划的各输配站场输送介质为天然气、液化石油气或人工（焦炉）煤气，属易燃、易爆甲类危险品。扑灭燃气火灾的根本措施在于切断气源。站场的工艺装置应考虑高可靠性、灵活性的气源切断措施。消防方案在依托地方消防的同时立足于考虑自救，即火灾发生时，依靠各站场设置的消防冷却系统来完成消防任务，以及配置一定数量的便携式灭火器，以扑灭初期火灾。

第 55 条 消防措施

1. 总图布置严格按照现行标准《石油天然气工程设计防火规范》、《城镇燃气设计规范》、《液化石油气供应工程设计规范》、《建筑设计防火规范》与《汽车加油加气站设计与施工验收规范》的要求和规定执行，按功能分区布置。

2. 火灾事故的防范与处理

从安全而言，需对事故的可能性、相互影响及可能产生的危害性进行分析，规划设计火灾事故的防范与处理。

站场一旦发生火灾，将视泄漏情况和火势对周围的影响程度，确定灭火方案。

站场应有防止火情外扩的控制措施。

3. 站场主要采取的消防措施

应按相关规范，采取相应的消防措施。

（1）严格控制火源，防雷防静电。

（2）在工艺生产区及周边不得置有可燃物质（包括树木）。按规范设置不燃烧体实体墙，设置隔离带，保持规定的安全距离。

（3）按规定设置消防给水系统，按规定配置灭火器材和沙子、灭火毯等。

（4）站内设置、配备火灾和燃气泄漏监控设施、可燃气体报警装置。

（5）工艺装置及管道上设置紧急切断阀、安全放散阀及其它有效切断设施。

第 56 条 防雷措施

1. 天然气门站、储配站、加气站等站场及其各有关建（构）筑物应根据防雷有关技术规范要求，设计与安装防雷装置。

2. 城镇燃气防雷工程的设计、施工应由具备相应资质等级的单位实施。防雷工程的设计、施工必须符合国家相关法律法规和技术规范的要求。

3. 城镇燃气系统的防雷装置应定期开展防雷安全检测。

4. 储气罐和压缩机室、调压计量室等处于燃烧爆炸危险环境的生产用房，其防雷设计应符合现行的国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的“第二类防雷建筑物”的规定，生产管理及辅助用建筑物，其防雷设计应符合现行的国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的“第三类防雷建筑物”的规定。

5．天然气门站、储配站、加气站等室内电气防爆等级应符合现行的国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的“1区”设计的规定；站区内可能产生静电危害的设备、管道以及管道分支处均应采取防静电接地措施，应符合现行的化工标准《化工企业静电接地设计规程》HG/T20675的规定。

6. 新建和在建的露天工艺装置及建（构）筑物之间，以及与站外建（构）筑物之间的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》和《城镇燃气设计规范》的有关规定。

# 管理措施及建议

第 57条 管理措施

1. 加紧建立、完善广西燃气行业法律、法规体系

随着社会主义市场经济持续发展，行政审批制度改革不断深化，特别是《中华人民共和国行政许可法》的颁布和实施，既有的燃气政策与发展新形势、行业新情况、企业新业态等不相适应日益凸显。燃气行业管理的制度体系和政策体系不配套、不健全，不能适应燃气行业发展的新局面，造成管理缺乏程序，执法缺乏力度。因此要根据广西燃气行业发展实际，编制和完善运行管理、服务标准、工程建设、设施器具等技术标准、规范，进一步建立健全燃气行业的标准化管理体系，使之覆盖生产、经营、使用、管理的各个层面，做到有法可依、有章可循。

2. 研究、制定燃气发展政策，促进燃气行业发展

1）制定有利于燃气行业健康发展的价格体系

制定符合全区经济和社会发展要求的天然气利用不同行业、不同季节的差别价格和调峰价格，将有限的燃气资源发挥更大的社会效益和环境效益。

2）研究土地、规费、财税等优惠政策

制定土地征用、建设规费、财政补贴、税费减免等方面的优惠政策，鼓励建设储气设施和发展分布式能源。以提高能源的利用效率，实现单位GDP能耗的下降。

3. 健全管理机制，加强政府领导，深化管理改革

1）扎实推进“县县通天然气”工程

为确保“县县通天然气”工程规划目标的实施，各级政府要切实履行第一责任人职责。加强协调，充分发挥部门合力，统筹推进“县县通天然气”工程。

2）加强天然气行业管理，建立应急协调机制

建立天然气经营企业、管网基础设施运营企业和城镇燃气经营企业的资源和信息等协调沟通机制，确保城镇居民、公共服务设施等用户安全稳定的供气。建议开展应急保障预案与燃气应急储备方面的课题研究，以确定行之有效的各项制度、预案以及保障措施。

3）依法行政，促进项目管理水平提高

加强项目管理，着力推进储气库、液化天然气接收站、输气主干管道建设；严格按照规划发展全区城镇燃气产业，避免重复投资和无序或恶性竞争；规范全区城市天然气项目建设与运营管理，严格把关燃气工程的建设审批；依据法律法规和燃气专项规划加大市场管理，严格、公正执法，整合液化石油气市场，确保供气安全、安全供气和优质服务；依据审批条件，严格市场准入，注重提高燃气经营企业技术和从业人员素质；强化管道燃气、瓶装燃气、燃气汽车加气站等经营企业主体责任，规范燃气经营及结算计量器具配备及管理，提升从业者经营计量诚信。

4）深化与国家管网集团、广西燃气集团等大企业合作

继续深化与国家管网集团、广西燃气集团等大企业的合作，确保“县县通天然气”工程建设顺利、稳步、按时实施，以便尽早实现全区使用长输管道天然气的目标。建议各企业管网互联互通，保证供气安全。

5）进一步完善广西燃气发展规划与其它规划的关系，做到有机统一，实现一体化发展

广西燃气发展规划与其他能源规划、城市总体规划等相互影响，相互结合，要正确处理各个规划的关系，保障相关数据的一致性。各地应以《广西燃气发展规划》作为参考依据，细化市场，合理布局相关燃气设施布置。同时各地燃气专项规划应与《广西燃气发展规划》相结合，做到有机统一，实现一体化发展。

4. 调整职能，充实管理队伍，理顺燃气市场行政执法体系。

各市、县燃气主管部门要结合机构改革，完善燃气管理职责，接受自治区住房城乡建设主管部门的行业指导，负责辖区范围内燃气市场发展、许可证核发、燃气设施安全等监管；配合做好场站、管网等燃气设施的建设，和燃气燃烧器具规范安装、规范使用；组织做好燃气安全使用等宣传教育培训。

广西燃气行业协会是燃气经营企业及相关单位组成的社团组织。燃气行业协会依据法律、法规开展工作。参与制定行业规划、行业标准；制定行业行为准则和工作、服务规范，建立行业自律机制；参与开展行业检查和行风评议工作；组织和配合安全用气宣传、从业人员培训和技术交流等；

建立和健全广西燃气行业专家库。开展行业协调和信息技术咨询服务活动，协助政府有关职能部门及时解决行业中出现的技术问题。

加强燃气设施建设过程的管理，严格执行市政工程建设基本程序。各地发展改革、国土资源、应急消防、市场监管、交通运输、生态环境等相关部门根据各自职责，协同做好燃气的监督管理工作。

5. 加快管道燃气建设步伐、提高管道燃气普及率

加快管道燃气的建设速度，提高管道燃气普及率，不仅可以提升广西燃气行业的供应稳定、安全保障及服务质量水平，同时也是解决燃气市场存在问题的有效途径。随着更加环保、经济、安全的天然气的推广应用，我区的管道燃气将迎来一个大发展时期。要正确把握行业发展趋势，因势利导，以天然气工程建设为重点，以加快管道燃气建设步伐为抓手，进一步推动广西燃气事业的建设、发展和管理。

1）加快管道燃气项目的建设。广西应在2025年前全面完成“县县通天然气”工程的建设，确保稳定可靠地供应天然气。

2）原则上，在燃气管网覆盖地区，不再新建液化石油气储配、灌瓶及供应场站。随着城市管道燃气的普及，液化石油气逐步向村镇发展，逐步调整现有液化石油气储配、灌瓶及供应场站的布局。

3）在燃气管网覆盖地区，城市新区开发、旧区改造，按照燃气专项规划应当建设管道燃气设施的，必须配套建设燃气庭院管网及户内管道设施；管道燃气设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时验收。

4）对于燃气管网暂时不能覆盖的地区，加大液化石油气供应的覆盖。

6. 大力推进 “煤改气”、“油改气”发展天然气分布式能源

工业用能清洁化是未来发展的趋势。用天然气逐步替换燃煤、替代汽柴油，实现“煤改气”、“油改气”改造，是推动节能减排最有效的重要手段。根据《大气污染防治行动计划》，国家将加强对工业企业大气污染的综合治理。全面整治燃煤小锅炉。改用电、天然气等新能源，推广应用高效节能环保型锅炉。采用增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤。加速天然气、煤制天然气、煤层气供应；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，有序发展天然气调峰电站。

《广西壮族自治区人民政府办公厅转发环境保护部关于改善城市环境空气质量若干措施的通知》（桂政办发〔2015〕32号）中也要求推进清洁能源的应用。通过实施“煤改气”、“煤改电”等工程,提高清洁能源使用比例。加快推进燃煤小锅炉淘汰。大力推进“县县通天然气”工程建设,对天然气管网覆盖区域的一般燃煤锅炉实施“煤改气”技术改造。具备热电联产条件的工业园区,加快推进现有工业企业燃煤锅炉淘汰。分批实施淘汰设区城市建成区内10吨/小时及以下燃煤小锅炉。

推行工业企业使用清洁能源的鼓励政策。如南宁市发布了《南宁市工业企业推广使用清洁能源补助办法》，对特定企业均给予一定的补贴。促使积极实施 “煤改气”工程，推广天然气的使用。建议各地参照南宁市成功经验，制定相关鼓励政策。

7. 调整液化石油气市场布局，遏止“黑瓶黑气”的泛滥

液化石油气是广西重要的燃气气源之一。随着天然气入桂，液化石油气的供应范围、供应量及供应方式都发生了根本性变化。因此，应根据市场变化情况重新调整液化石油气市场布局。

1）根据广西各城市发展的需要，对液化石油气的储存、灌瓶及供应站重新进行规划布局。规划布局既要完全满足消防安全的需要，同时也要充分考虑储运合理，方便服务。

2）液化石油气瓶装供应站应按钢瓶总容积分为三类。并符合规范要求。

3）进一步改革瓶装液化石油气的配送模式。瓶装液化石油气作为一种特殊的商品，要求及时、安全地送到用户。交通运输工具的合理选择对于瓶装液化石油气供应站的服务半径、供气规模、配送模式及安全都有着十分重要的意义。

4）完善便民服务点建设，确保方便送气

瓶装液化石油气便民服务点是一种销售供应模式，它充分体现了“以人为本，服务大众”的行业宗旨，同时也是打击“黑气”的有效方式之一。

5）在管道天然气无法到达的乡镇、农村，除瓶装液化石油气外，可以探索和推广小型储罐分布式微管网供气。从源头压缩“黑瓶黑气”生存空间。

8. 加快天然气汽车加气站的建设

1）加强领导，实行统一规划、统一管理

要切实加强市自然资源、城乡建设、应急消防、市场监管、生态环境、交通运输等部门的协调配合。避免各行其是，杜绝盲目重复建设，防止无序竞争，促进天然气汽车行业健康发展。

2）高起点、高标准建设天然气加气站。

系统掌握国内外天然气汽车加气站的技术水平、技术路线、建站模式及运行机制、管理方法，制定与国际接轨的技术发展方向。既要有超前意识、大胆采用新技术、新工艺，又要防止走弯路、做实验。立足全国，面向世界，高起点、高标准发展天然气汽车加气站。

3）突出重点、做好推广示范工作

近期主要选择基础条件较好的区域、线路和车辆类型进行示范推广，如公交、环卫车辆、出租汽车和公务用车等。要突出重点，做好推广示范工作，迅速形成天然气加气的规模效应。

4）措施得当、责任落实

采取切实有效措施，鼓励和扶持天然气汽车产业加快发展。如尽快制定广西天然气汽车推广应用管理条例，以助推天然气加气站建设

9. 加快推进村镇燃气建设

为贯彻落实《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见	》（国办发[2014]25号）精神，进一步加快村镇的天然气利用。对具有发展天然气条件的村镇，可采用管输天然气、液化天然气瓶组站或压缩天然气储配站等供气方式供应。

按照“规划先行、以城带乡，市场运作、特许经营，示范带动、因地制宜，政策支撑、惠民强企”的原则，推动广西村镇管道燃气发展，逐步实现区内村镇居民、工商业、车船和部分农用机械使用天然气作为能源，推进村镇燃气利用全面发展。

10. 加强管道燃气特许经营的监管

1）依法加强燃气市场监管，促进行业健康发展

根据《广西壮族自治区燃气管理条例》，管道燃气经营实行特许经营制度。各级发展改革和城乡建设主管部门要依法加强对企业参与地方燃气管道的投资建设的监管，各级燃气主管部门要依法加强对燃气设施运行和燃气经营的监管。在良性有序竞争的前提下，既要注意避免个别企业以投资建设为名将市县政府自有的管道燃气特许经营权随意转卖、从中牟利情况的发生，也要杜绝企业间发生不利于新型清洁能源市场有效配置的恶性竞争；既要加强对管道燃气市场的监管，又要要强化服务企业的意识。及时掌握管道燃气市场动向，积极协调解决管道燃气设施在规划、建设和经营过程中的相关问题，依法保护国家、企业和用户的合法利益，遵循多方“共赢”原则，促进我区燃气行业的健康发展。

2）严格以燃气专项规划为指导，推动项目科学建设

依据《城镇燃气管理条例》和《广西壮族自治区燃气管理条例》的规定，各级燃气主管部门要依据国民经济和社会发展规划、城市总体规划、土地利用总体规划和能源规划等，组织编制本行政区域的燃气专项规划，确定当地的燃气发展具体目标，明确燃气供应方式和规模、燃气设施布局和建设时序、燃气设施用地、燃气设施保护范围、燃气供应保障措施和安全保障措施等，确保管道燃气项目科学规划、规范建设、合法经营，为签订特许经营协议、授予特许经营权打好基础。

没有完成燃气专项规划编制或修编的市、县，原则上不得实施管道燃气特许经营，没有同时完成特许经营协议签订、没有完成燃气设施建设、没有获得燃气经营许可的，原则上不得实施管道燃气特许经营。

3）规范管道燃气设施建设，夯实特许经营基础

依据《城镇燃气管理条例》第十五条“有符合国家标准的燃气设施”、 《广西壮族自治区燃气管理条例》第十三条“有符合国家标准的燃气储存、充装、供应等设施”和住建部《市政公用事业特许经营管理办法》第七条参与特许经营权竞标者应当“有相应的……设施、设备”等规定，各级燃气管理部门在授予管道燃气特许经营权时，应当遵循 “先有特许经营协议、后有特许经营权，先有燃气设施、后有燃气经营许可，先有燃气经营许可、后有特许经营权”的原则。

没有完成管道燃气设施建设，未达到运营条件的市、县，原则上不得实施管道燃气特许经营。

4）规范特许经营权授予，完善特许经营协议

各级燃气主管部门应当按照《市政公用事业特许经营权管理办法》第二条“通过市场竞争机制选择市政公用事业投资者或者经营者”的规定和第八条设定的程序，通过招标投标方式选择管道燃气的投资者或经营者。

参与管道燃气投资或经营的企业应当符合《市政公用事业特许经营管理办法》第七条规定的条件。

管道燃气特许经营协议应当以原建设部《城市管道燃气特许经营协议（示范文本GF——2004——2502）》为蓝本。在不违反法律法规的前提下，各地可以根据当地实际和国家相关政策作适当增删。

为确保特许经营协议有效执行，各地在签订特许经营协议前，协议文本应征求发改、自然资源等部门的意见。燃气主管部门按照同级人民政府授权在特许经营协议签订后，应报上级主管部门备案。

5）加强特许经营管理，强化后续管理措施

我区在燃气特许经营管理中普遍存在先签订特许经营协议、后编制燃气专项规划；先授予特许经营权，后建设管道燃气设施；以及签订特许经营协议之后，管道燃气设施建设缓慢等问题。为加快各地燃气管网建设步伐，尽快实现天然气长输管道与本地管网连接、供气，各级燃气主管部门应抓紧补充和完善特许经营协议相关条款，明确投资计划、特许经营区域范围、燃气设施开竣工时间和完成时限、储气能力建设和保障、退出机制等约定，并按照《市政公用事业特许经营管理办法》第十条规定，加强对特许经营协议和获得管道燃气特许经营权企业的管理。

对违反特许经营协议约定条款或企业有《市政公用事业特许经营管理办法》第十八条所列行为之一的，各级燃气管理部门应当依法终止特许经营协议，取消特许经营权，并可以实施临时接管。必要时，可通过招标投标方式重新选择管道燃气设施的投资者、建设者和运营者。

11. 加强持证上岗的监督管理的管理工作

严格按照国务院颁发的《关于大力推进职业教育改革与发展的决定》（国发[2002]16号）的有关规定，在全行业推行职业技能岗位培训、鉴定和持证上岗制度。

统一燃气行业的有关证件，将燃气行业具体岗位与国家规定的燃气行业五大专业23个主要工种相对照，确定所持证件类别。

统一制定广西燃气行业岗位培训大纲和教材，提出燃气行业职业技能岗位培训的要求。

根据广西燃气事业发展快速、从业人员流动性强等特点，重点对新进入燃气行业的从业人员加强监督检查力度。

认真做好与负责职业技能岗位培训、鉴定的相关部门协调、沟通和配合工作。

12. 积极推进城市燃气信息化平台建设

积极推进城市燃气信息化平台建设，完善城市燃气信息网络平台、城市燃气管理业务应用平台和信息资源服务平台。建立“城市燃气信息系统”，以实现资源共享，及时跟踪和反馈规划实施的最新情况，为规划实施和管理提供全面、权威、直接有效的技术支持，从而保障规划实施的高效与准确。

13. 燃气建设用地应与国土空间规划相协调

根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》和《广西建立国土空间规划体系并监督实施的实施方案》等文件精神，国土空间规划是国家空间发展的指南、是可持续发展的蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用。

国土空间专项规划要遵循国土空间总体规划，不得违背总体规划强制性内容，其主要内容要纳入详细规划。

涉及到燃气建设用地的国土空间专项规划，按程序报批。在规定时间内，应将规划成果提交同级自然资源主管部门纳入同级国土空间基础信息平台，叠加到国土空间规划“一张图”上。

各地应立足发展实际，统筹考虑燃气管网建设和城市空间布局的安全防护要求。

# 投资匡算

第 58条 投资匡算

规划中各项目工程费用为：193.57亿元。

其中包括：

（一）近期： 城市门站  1.47亿元

城市中压管网 40亿元

庭院及户内燃气设施 80.61亿元

加气站  15.68亿元

（二）远期：

城市门站  0.69亿元

城市中压管网  40亿元

庭院及户内燃气设施 26.87亿元

加气站 15.12亿元

# 附 则

第 59条 规划内容

本规划内容由文本、图纸、说明书三部分组成。其中文本与图纸为法定性文件，二者同时使用，不可分割，具有同等法律效力。

第 60 条 执行时间

本规划经广西壮族自治区人民政府批准、由广西壮族自治区住房和城乡建设厅发布之日起生效。

本规划由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责解释。