附件

广西住房城乡建设领域技术、工艺、材料、设备和产品推广应用目录

（2022年版）

| 序号 | 类型 | 生产（研发）单位 | 成果名称 | 适用范围 | 技术简介及性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新材料 | 广西首科轨道新材料科技有限公司 高永伟 15611996888 | CRB600H高延性冷轧带肋钢筋 | 适用于公共及民用建筑、工业厂房建筑建设 | CRB600H钢筋延伸率较传统的冷轧带肋钢筋的延伸率提升了100%，抗拉性能较HRB400（俗称三级钢）强度性能提升了20%，用在建筑物中可有效节约20%左右的钢筋用量。 |
| 2 | 新设备 | 东莞市鑫峰建筑机械有限公司 栾云 13790226799 | 井道内专用施工升降机 | 适用于各种建筑的施工中人员和物料的垂直运输 | 运行速度为60米/分钟~120米/分钟，额定载重量1.5吨/1.6吨。建筑施工中物料配送从“外作”改为“内作”，节能效益明显，安全系数高。 |
| 3 | 新材料 | 广西国特建设工程集团有限公司班海河 15878391995 | 建筑用太阳能光伏夹层玻璃 | 适用于建筑屋顶、窗户、外墙等多种建筑结构上 | 碲化镉薄膜太阳能发电玻璃年均衰减小，25年输出功率不低于85%，风雪荷载6000Pa（IEC），抗冰雹等级IV级，使用寿命可达50年。 |
| 4 | 新材料 | 西牛皮防水科技有限公司 韦冰 15994425733 | 一品能反应粘预铺现制复合防水卷材 | 适用于各类混凝土防水工程 | 产品由柔性片状材料和预铺保护结合层在施工现场复合制成。能有效防止粘结面窜水。达到防水层整体性更好、施工更便捷、更灵活、更有效的应用效果。 |
| 5 | 新材料 | 西牛皮防水科技有限公司 韦冰 15994425733 | 一品能反应粘湿铺防水卷材 | 适用于各类混凝土防水工程 | 产品采用皮芯结构热压交联高分子增强胎基与“低温低粘”的新型CPS改性胶料复合成型。可同时与混凝土基面、皮芯结构强力筋融合粘结成一体；增强胎基薄而强、浸渍性好。 |
| 6 | 新材料 | 西牛皮防水科技有限公司 韦冰 15994425733 | 反应粘湿铺防水卷材 | 适用于各类混凝土防水工程 | 产品由CPS反应粘强力胶和高分子膜基复合而成，采用水泥浆料粘贴，能与水泥浆料或现浇混凝土同步反应粘结，形成致密连续的界面密封层，达到密封防水的效果。 |
| 7 | 新技术 | 西牛皮防水科技有限公司 韦冰 15994425733 | 一品能反应粘防水卷材防水防护一体化应用技术 | 适用于各类混凝土防水工程 | 一品能反应粘湿铺/预铺现制复合防水卷材做好密封防水后，在防水层上构筑一层薄型融合式界面防护层，将结构层、防水层、界面防护层融合，起到持久粘结、长效密封的防水效果，还能及时保护防水层，延长防水层使用寿命。 |
| 8 | 新材料 | 苏州佳固士新材料科技有限公司 蒋红晖 18957169666 | 自愈型无机增殖防水剂 | 适用于混凝土结构自防水工程，有长期稳定防水、抗裂、防腐需求的项目 | 产品是一种无毒无机环保防水材料，可以在混凝土的孔隙中产生不可溶的枝蔓状结晶体，使0.4mm以下的裂缝自愈合，掺防水剂混凝土28d抗渗压力可达到1.2MPa，第二次抗渗压力比≥300，使普通混凝土的寿命延长1-2倍。 |
| 9 | 新材料 | 宜宾天亿新材料科技有限公司 刘承男 15982159244 | PVC-O管材和连接件 | 适用于给水、压力排水、排污及灌溉系统的管材和连接件 | PVC-O管与传统管材相比，具有质量轻、安装方便、不结垢、内壁光滑、输水性能好、耐酸碱盐腐蚀、寿命长等传统塑料管道所具有的一般优点外，其特殊的成型工艺还赋予了该产品相比其他管材更高的综合性能。 |
| 10 | 新设备 | 华邦创科（惠州）智能科技有限公司 罗家满15007872249 | 安全用电智能设备 | 适用于220V或380V的交流用电回路中 | 产品针对电气线路老化、线路或设备绝缘故障引发电气起火人员触电伤亡、线路短路、线路过流过载等电气安全事故进行有效预防，从根源上避免电气火灾和电气伤人事故的发生。 |
| 11 | 新材料 | 东莞市百妥木新材料有限公司 兰秋娥 18824369928 | 超高耐候性PVC共挤高纤维聚酯复合木塑地板 | 适用于户外地板、格栅、外墙、凉亭、花箱、木屋等 | 产品使用PVC为基材，加木纤维交织聚酯纤维、抗老化剂等制作而成，产品特点为不褪色、不开裂、不霉变、不腐朽、不虫蛀，日常使用无需维护保养。 |
| 12 | 新材料 | 温州海螺孚瓯科技有限公司 洪仙庆 18958686931 | 有釉面发泡陶瓷保温板 | 适用于新建、扩建和改建项目外墙外保温工程 | 产品是以珍珠岩、膨润土等为原料，经1200℃高温一次烧制成型。有轻质、保温隔热、防火防水、防潮降噪、无机环保、耐腐蚀、耐磨损、自清洁能力强、施工工期短、工艺简单等特点。 |
| 13 | 新材料 | 广西建工积健建材制造有限公司 吴文励13977162922 | 成型钢筋 | 适用于所有新建、扩建和改造工程钢筋混凝土结构项目 | 主体结构钢筋由工厂应用智能化钢筋集中加工完成，现场免建钢筋加工棚，降低成本和材料损耗，不产生建筑垃圾，贯彻绿色发展理念，实现资源优化利用和低碳排放要求。 |
| 14 | 新技术 | 苏州城享智能科技有限公司 林振兴 13120763333 | 电动自行车无线充电组件及技术方案 | 适用于城市道路、小区等有两轮自行车充电需求的场所 | 解决两轮电动自行车传统有线充电的安全隐患，形成独有无线电能传输核心技术及体系。此无线充电及供电技术具备安全、高效、智能、精准停车等特点。同时助力主管部门对辖区内所有电动自行车的电池状态进行全面性监测。 |