附件1

自治区住房城乡建设厅关于加强其他建设

工程消防验收备案管理的通知

（第三次征求意见稿）

为适应城市发展新形势新要求，统筹发展和安全，根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第58号，以下简称第58号令），为加强和改进我区其他建设工程消防设计审查验收备案管理，推动建设工程消防设计审查验收便利化、规范化、标准化，提高建设工程消防验收备案率，完善消防审验备案终身负责制度，切实从源头上防范化解建设工程消防安全风险，现就有关事项通知如下：

一、强化责任落实

依照有关法律法规规定，建设工程的建设、设计、施工、监理单位，施工图审查机构，消防技术服务机构，按照各自的职责对工程消防质量负终身责任。建设工程责任主体单位的法定代表人、工程项目的负责人和技术负责人、施工图审查人员、施工人员、监理人员和消防技术服务人员，按照各自职责对工程在设计使用年限内的消防质量负终身责任。

（一）建设单位对消防设计、施工质量负首要责任。开工前，建设单位应当提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料，对建设工程是否符合消防技术标准要求进行全过程查验，组织建设工程竣工验收时，要对建设工程消防安全内容进行全面查验，依法办理消防验收备案并接受抽查。

（二）设计单位对建设工程消防设计质量负责。设计单位在开工前要进行消防设计技术交底；施工过程中，对消防施工内容提供现场指导，按施工图审查合格的消防设计文件（含消防设计变更文件）跟进现场落实情况；参加竣工验收并进行消防查验，对建设工程消防设计实施情况提出查验意见。

（三）施工单位对建设工程消防施工质量负责。施工单位应编制专项消防施工方案，并将整个施工阶段的消防施工活动记入施工日志；做好隐蔽工程验收记录及影像记录；按规定编制消防竣工图，参加竣工验收并进行消防查验，对建设工程消防施工质量提出查验意见。实行消防工程专业分包的，总承包单位应对消防分包单位的资质进行综合评估及审查，对消防工程质量进行监督管理，并对分包工程消防施工质量承担连带责任。

（四）监理单位对建设工程消防施工质量承担监理责任。监理单位应严格按照符合规定的消防设计文件进行监理，参加图纸会审、技术交底等重要环节；如有消防施工专业分包单位，应对分包资格进行审查，发现不符合资格标准要求的及时书面告知建设单位和施工总承包单位；按规定参与编制消防竣工图，参加消防查验，对工程消防施工质量提出相关意见。

（五）消防技术服务单位对建设工程消防安全技术结论承担技术服务责任。消防技术服务单位按照建设工程消防技术标准和经审查合格的消防设计文件开展全过程的消防技术服务，参加图纸会审、技术交底、见证取样、关键工序和隐蔽工程施工等重要环节，及时向建设单位和住房城乡建设主管部门反映消防设计、施工质量存在的问题，协助建设单位组织消防查验。

二、明确工程分类和抽查比例

（一）工程分类。根据第58号令第三十五条规定，其他建设工程应根据火灾危险性和危害性实行分类管理，综合考虑建筑所在区域环境、火灾形势、使用功能、规模和高度、耐火等级、疏散能力、消防设施设置配置水平等因素分为一般项目、重点项目，详见《其他建设工程消防验收备案分类管理目录》（附件1）。

一般项目：发生火灾的可能性较小，火灾发生后能够及时发现和控制，造成的危害较小的建设工程。

重点项目：发生火灾的可能性较大，火灾发生后容易造成较大人员伤亡和经济损失的建设工程。

（二）抽查比例。自治区住房城乡建设厅制定其他建设工程分类管理目录，提出消防验收备案抽查最低比例要求。各设区市住房城乡建设主管部门结合当地实际，确定和细化消防验收备案工程分类和抽查比例，并要结合当地火灾形势等因素动态调整抽查比例，同时报自治区住房城乡建设厅备案。

三、消防验收备案告知承诺制

其他建设工程中的一般项目可以采用告知承诺制的方式申请备案，消防设计审查验收主管部门依据承诺书出具备案凭证。

（一）申请条件。

申请告知承诺制前，建设单位应确保项目符合下列条件：

⒈ 涉及消防安全和技术标准的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件、实体工程相符。

⒉ 已组织施工、设计、监理、技术服务等单位开展竣工验收消防查验，有完整的工程消防技术档案和施工管理资料；工程涉及消防的各分部分项工程验收合格；施工、设计、监理、技术服务等单位确认工程消防质量符合有关标准；建筑防火、消防设施性能和系统功能联调联试等内容查验合格。

⒊ 完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容，已组织施工、设计、监理、技术服务等单位完成工程竣工验收，形成工程竣工验收报告。

（二）办理程序。

⒈ 采取承诺制方式办理消防验收备案的一般项目，建设单位应自竣工验收合格之日起（以工程竣工验收消防查验结论出具时间为准）5个工作日内，向消防设计审查验收主管部门申请消防验收备案，超过时限申请的，不可采取承诺制方式办理消防验收备案。

⒉ 采取承诺制方式办理消防验收备案的一般项目，建设单位填写《其他建设工程消防验收备案表》时，需勾选“以告知承诺制方式办理”，并按要求录入广西建设工程消防设计审查验收备案管理平台。

⒊ 采取承诺制方式办理消防验收备案的一般项目，除第58号令第三十六条所规定的材料外，还需提交《其他建设工程消防验收备案告知承诺书》（附件2），各地可以结合实际，优化申报所需材料。

四、加强监督管理

（一）强化督导检查。各地住房城乡建设主管部门要按照“双随机、一公开”的原则，结合日常监督检查和各类专项整治活动，加大对申请告知承诺的一般项目的抽查，重点核查：申报事项是否准确，申请材料、留存材料是否内容完备，现场抽查抽测建筑防火、消防设施性能及系统主要功能等内容是否符合相关要求。

（二）强化监督执法。各地住房城乡建设主管部门应加大对未依法报主管部门办理消防验收备案的处置力度。对因材料不全，无法办理消防验收备案手续的，在完成处罚后由消防设计审查验收主管部门将线索移交至所缺材料的办理部门。依法依规查处虚假承诺、虚假备案的违法违规行为。

（三）主动公开公示。以告知承诺方式办理消防验收备案的一般项目及事中事后监管等情况，各设区市住房城乡建设主管部门要依托自治区消防审验备案管理平台，主动向社会公开公示，接受社会监督，并同步共享至当地消防救援机构。

五、做好宣传培训

各地要进一步组织好承办其他建设工程消防验收和备案抽查的具体部门和人员进行专题培训，加大学习宣传力度，做好政策贯彻实施。其他建设工程消防设计、审查、验收从业人员要加强深入理解、准确把握第58号令等政策文件、通知标准的新要求，切实做好其他建设工程消防验收备案管理工作，提高消防验收备案率。

附件：⒈ 其他建设工程消防验收备案分类管理目录

- ⒉ 其他建设工程消防验收备案告知承诺书

- ⒊ 建设工程消防验收备案抽查比例

附件1

其他建设工程消防验收备案分类管理目录

| 序号 | 行业分类 | 工程分类 | 其他工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般项目 | 重点项目 |
| 1 | 建筑工程 | 人员密集场所 |  | √ |
| 2 |  | 其他场所 | √ |  |
| 3 | 市政公用工程 | 市政工程 | √ |  |
| 4 | 煤炭矿山工程 | 煤炭矿山工程 | √ |  |
| 5 | 化工石化医药工程 | 石化工程 |  | √ |
| 6 |  | 化工工程 |  | √ |
| 7 |  | 医药工程 |  | √ |
| 8 | 石油天然气工程 | 石油天然气工程 |  | √ |
| 9 | 电力工程 | 水电工程 | √ |  |
| 10 |  | 火电工程 |  | √ |
| 11 |  | 光伏、风电等新能源 |  | √ |
| 12 | 冶金工程 | 冶金工程 |  | √ |
| 13 |  | 有色金属工程 |  | √ |
| 14 | 机械工程 | 机械工程 | √ |  |
| 15 | 商物粮工程 | 商业与物资工程 |  | √ |
| 16 |  | 粮食工程 |  | √ |
| 17 | 电子通信广电工程 | 电子与通信工程 |  | √ |
| 18 |  | 广播电影电视工程 |  | √ |
| 19 | 轻纺工程 | 轻工工程 | √ |  |
| 20 |  | 纺织工程 |  | √ |
| 21 | 建材工程 | 建材工程 | √ |  |
| 22 | 交通工程 | 铁路工程 |  | √ |
| 23 |  | 其他交通工程 | √ |  |

附件2

其他建设工程消防验收备案告知承诺书

（参考样式）

编号：                             申请时间：

| 申请单位 |  | 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  |
| 工程地址 |  | 建筑名称 |  |  |
| 建设形式 | £新建 □扩建 □改建（装饰装修、改变用途、建筑保温） |  |  |  |
| 建筑合法性 | £合法 £不合法 |  |  |  |
| 建筑面积 |  | 建设层数 |  |  |
| 设计单位 |  | 施工单位 |  |  |
| 监理单位 |  | 消防技术服务机构 |  |  |
| 工程竣工验收 （消防查验）报告编号 |  |  |  |  |
| 行政机关 告知内容 | 根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第58号），现就本市行政区域内采取其他建设工程消防验收备案告知承诺制有关事项告知如下： 一、办理本事项应符合下列条件： ⒈ 主体建筑应是合法建筑且满足安全使用要求。 ⒉ 申请项目符合《其他建设工程消防验收备案分类管理目录》，申请单位自愿采用消防验收备案告知承诺制。 ⒊ 申请项目的平面布置、安全疏散、防火分区、耐火等级、建筑构造、建筑结构、灭火救援设施、消防设施的设置、电气、供暖、通风和空气调节等设计、施工应符合建设工程消防技术标准。 ⒋ 选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、装修材料均应符合建设工程消防技术标准。 二、责任与监管 ⒈ 申请单位应严格落实消防主体责任要求，按《其他建设工程消防验收备案告知承诺书》和消防法律法规及消防规范要求，确保建设工程符合消防安全。 ⒉ 建设单位依法对建设工程消防设计、施工质量负首要责任。设计、施工单位依法对建设工程消防设计、施工质量负主体责任。建设、设计、施工、监理、消防技术服务 单位的从业人员依法对消防设计、施工质量承担相应的个人责任。 |  |  |  |
| 申请单位 承诺内容 | 本单位自愿采取消防验收备案告知承诺制，现承诺如下： ⒈ 所申报的基本信息真实、准确，符合申报要求。 ⒉ 已经知晓行政机关告知的全部内容。 ⒊ 满足行政机关告知的条件、标准和要求。 ⒋ 建设工程的主体建筑为合法建筑且满足安全使用要求。 ⒌ 其他建设工程保证依据消防法规和国家工程建设消防技术标准进行消防设计并符合要求；保证不违反国家工程建设消防技术标准强制性要求的情况；改建工程保证不改变和影响原建筑规划、结构、使用功能、防火分区、消防设施、设备、安全出口和疏散距离等消防安全性能。 ⒍ 项目的设计、施工均符合建设工程消防技术标准；本工程保证选用的设计、施工单位具有国家规定资质等级。 ⒎ 选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、装修材料均符合建设工程消防技术标准；严格按照建筑工程统一验收标准及消防相关验收规范执行，未经验收或者验收不合格的，不投入使用。 ⒏ 保证建立施工消防安全责任制，确定消防安全负责人，落实动火、用电、易燃可燃材料等消防管理制度和操作规程。建设工程相关消防档案资料已建立备查。 ⒐ 其他建设工程施工已征得相关利害关系人的同意。 ⒑ 愿意承担未履行承诺、虚假承诺的法律责任，以及项目备案部门告知的各项惩戒措施。 ⒒ 所作承诺是承诺人真实意思的表达。 |  |  |  |
| 建设单位 负责人 |  |  | 设计单位 负责人 |  |
| 施工单位 负责人 |  |  | 监理单位 负责人 |  |
| 消防技术服务单位负责人 | 技术负责人： 查验人员： |  |  |  |

（本文书一式两份，备案部门与承诺人各执一份）

附件3

其他建设工程消防验收备案最低抽查比例

（重点项目）

| 序号 | 建设工程功能和类型 | 抽查比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未依法申报消防备案的其他建设工程 | 100% |
| 2 | 多业态混合生产经营场所 | 80% |
| 3 | 公众聚集场所 | 60% |
| 4 | 人员密集场所 | 50% |
| 5 | 生产加工车间 | 30% |
| 6 | 仓储场所 | 30% |
| 7 | 其他 | 10% |

注：当其他建设工程具有多种功能和类型时，按危险性高的抽查比例选取。

- 附件2

《加强其他建设工程消防验收备案管理的通知》

（第三次征求意见稿）意见建议表

填报单位（盖章）：                                   联系人及联系方式：

| 序号 | 通知原文 | 修订内容 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |