广西壮族自治区工程建设地方标准   DB

DBJ/T45-xxx-202x

备案号：Jxxxxx-202x

传统村落数字信息采集及入库标准

Standards for digital information collection and archiving of

traditional villages

（征求意见稿）

2025-xx-xx  发布                            2025-xx-xx  实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅   发布

广西壮族自治区工程建设地方标准

传统村落数字信息采集及入库标准

DBJ/T45－xxx－2025

批准部门：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

主编单位：华蓝设计（集团）有限公司

广西大学

广西华蓝岩土工程有限公司

施行日期：2025年x月x日

2025  广西

前  言

根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房城乡建设厅关于下达2017年度全区工程建设地方标准、图集制（修）订项目第二批计划的通知》（桂建标[2017]37号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考了有关国内标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本标准。

本标准共分为8章和6个附录。主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、基础信息、测绘信息、非物质文化信息、成果质量检查与验收、成果入库和附录。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理。

本标准起草单位：华蓝设计（集团）有限公司（南宁市兴宁区华东路39号，

邮编：530011）

广西大学

广西华蓝岩土工程有限公司

参编单位（排名部分先后）：广西汉和建筑规划设计有限公司，桂林建筑规划设计集团有限公司，桂林矿产地质研究院工程有限公司，广西玉林城乡规划设计院有限公司，广西交科集团有限公司，广西万图测绘服务有限公司，广西物探勘察检测有限公司

本标准主要起草人员：

徐洪涛  韦浥春  王战安  顾钦文  李承春  杨锡旺

许稳刚  庞彬彬  谢小英  杨用君  柏媛珺  覃海阳

梁  绘  童令泽  许燕芸  张晶晶  何  辉  周绪鸿

杨锡明  黄超妮  熊  伟  赵  冶  李菲儿  元  野

李静然  黄  河  代哲平  黄  锴  梁景晨  姚福广

毛宁奕  刘思思  李欣倍  刘  琦  周  屹  周福云

魏见海  凌  盛  肖力君  覃思明  韦金明  李  卫

杨  阳  周小红  梁秀萍  冯民豪  陈泉余  周海燕

俞朝元  杨锡武  覃露瑶  陆成宁

目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	4

4  基础信息	6

4.1  基础信息采集	6

4.2  基础信息成果要求	6

5  测绘信息	8

5.1  一般规定	8

5.2  测绘信息采集	9

5.3  测绘信息成果要求	10

6  非物质文化信息	12

7  成果质量检查与验收	13

7.1  质量检查	13

7.2  成果验收	13

8  成果入库	14

8.1  总体设计	14

8.2  数据录入	14

8.3  数据使用	14

8.4  数据更新	15

8.5  数据备份	15

8.6  数据检查	15

8.7  安全保障	16

附录A  传统村落基础信息表	17

附录B  传统村落数字信息采集成果格式和命名	29

附录C  传统村落数字线划图图层及线型	31

附录D  传统村落非物质文化信息	32

附录E  传统村落数字信息采集成果质量检查要点	35

附录F  传统村落数字信息入库的数据表定义与属性值代码	37

本标准用词说明	55

引用标准名录	57

附：条文说明	58

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic requirements	4

4  Basic information	6

4.1  Basic information collection	6

4.2  Requirements for basic information results	6

5  Surveying and mapping information	8

5.1  General specifications	8

5.2  Surveying and mapping information collection	9

5.3  Generating of surveying and mapping results	10

6  Intangible cultural information	12

7  Quality inspection and acceptance of results	13

7.1  Quality inspection	13

7.2  Acceptance of results	13

8  Archiving of results	14

8.1  Master planning	14

8.2  Data entry	14

8.3  Application of data	14

8.4  Updating data	15

8.5  Backup of data	15

8.6  Data validation	15

8.7  Safety assurance	16

Appendix A  Basic information form for traditional villages	17

Appendix B  Format and naming conventions for digital outputs of traditional villages 	29

Appendix C  Digital line graphic layers and line types for traditional villages	31

Appendix D  Intangible cultural information for traditional villages	32

Appendix E  Key quality inspection criteria for digital information of traditional villages	35

Appendix F  Data table structures and attribute value codes for archiving digital outputs of traditional villages	41

Explanation of wording in this standard	54

List of quoted standards	56

Addition: Explanation of provisions.............................................................................................57

# 1  总则

1. 0. 1  为加强广西壮族自治区传统村落保护，规范数字信息采集与入库的工作流程与成果要求，保障工作安全高效，满足规划管理、保护利用及宣传展示需求，结合广西壮族自治区实际，制定本标准。本标准遵循科学统筹、规划完整、因地制宜、重点突出、技术先进、经济合理的原则。

- 1. 0. 2  本标准适用于传统村落的基础信息、测绘信息和非物质文化信息的采集，成果质量检查与验收，成果入库的工作。

- 1. 0. 3  传统村落数字信息采集与入库除应符合本标准外，尚应符合国家、行业和广西壮族自治区地方现行的有关标准的规定。

- 2  术语

- 2. 0. 1  传统村落 traditional villages

- 形成较早，拥有较丰富的传统资源，具有一定历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值，应予以保护的村落。

- 2. 0. 2  传统村落数字信息 traditional village digital information

- 以数字技术进行采集，以表格、数码照片、点云数据、测绘图纸、三维模型等形式进行记录，并依托数据库进行信息存储、管理和应用的传统村落信息。

- 2. 0. 3  基础信息 basic information

- 传统村落的认定信息、保护要求、历史资料、综合整治记录等信息。是测绘信息采集的依据，也是传统村落建档应包含的基本内容。

- 2. 0. 4  测绘信息 surveying and mapping information

- 村域正射影像、村庄总平面图，建筑的平面图、立面图、剖面图、室内空间、细部详图，村庄实景三维模型，建筑手工三维模型等信息。为规划管理、保护利用、宣传教育等提供基本的数码照片、二维图纸、三维模型。

- 2. 0. 5  非物质文化 intangible cultural

- 被各社区、群体，有时是个人，视为其文化认同组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。

- 2. 0. 6  价值要素 value element

- 体现传统村落价值和特色的选址环境、资源条件、村落空间、建筑风貌、村落设施、精神信仰、社会治理、民俗民艺、传统业态等要素，以及体现传统建筑价值和特色的平面布局、主要立面、特色部位、构造、材料、装饰及历史环境等要素。

- 2. 0. 7 手工三维模型 human-computer interactive 3D model

- 基于测绘图、点云数据等信息，以人机交互的方式建立的三维模型。

- 2. 0. 8 实景三维模型 real - world 3D model

- 基于摄影测量建立的三维模型，对村落范围内人类生产、生活和生态空间进行真实、立体、时序化反映和表达的数字空间。

- 2. 0. 9重要传统建筑

未公布为文物建筑、历史建筑，但具有一定建成历史和保护价值，能够反映历史文化内涵和地方特色，对整体风貌形成具有价值和意义的建筑本体、附属构筑物（围墙、门廊）、环境要素（庭院、巷道）。

- 3  基本规定

- 3. 0. 1  传统村落数字信息采集与入库工作应包含基础信息、测绘信息和非物质文化信息的采集与处理，质量检验以及数据入库的过程。

- 3. 0. 2  数字信息采集成果宜根据传统村落保护利用需求分为下列三级：

- 1  Ⅰ级：适用于国家级传统村落；
    2  Ⅱ级：适用于自治区级传统村落；
    3  Ⅲ级：适用于其他传统村落。

3. 0. 3  各级传统村落数字信息采集工作内容应符合下列规定：

- 1  基础信息内容要求应符合表3.0.3-1和本标准附录A的规定。

- 表3.0.3-1 基础信息内容要求

| 传统村落数字信息采集成果等级 | 内容要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 认定信息 | 保护要求 | 历史资料 | 综合整治记录 |
| Ⅰ级 | ● | ● | ● | ● |
| Ⅱ级 | ● | ● | ● | ◎ |
| Ⅲ级 | ● | ○ | ◎ | ○ |

注：●表示基础信息应包含此项内容；

◎表示基础信息宜包含此项内容；

○表示基础信息可包含此项内容。

2  测绘信息内容要求应符合表3.0.3-2的规定。

- 表3.0.3-2 测绘信息内容要求

| 传统村落数字信息采集成果等级 | 内容要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数码照片 | 村域 正射影像 | 历史和重要建筑点云数据 | 建筑 测绘图纸 | 村庄实景 三维模型 | 历史和重要建筑 手工三维模型 |
| Ⅰ级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ⅱ级 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ |
| Ⅲ级 | ● | ● | ○ | ◎ | ● | ○ |

注：●表示测绘信息应包含此项内容；

◎表示测绘信息宜包含此项内容；

○表示测绘信息可包含此项内容。

3  非物质文化信息内容要求应符合表3.0.3-3的规定。

- 表3.0.3-3 非物质文化信息内容要求

| 传统村落数字信息采集成果等级 | 内容要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 文字记录 | 数码照片 | 视频、音频 |
| Ⅰ级 | ● | ● | ● |
| Ⅱ级 | ● | ● | ◎ |

- 续表3.0.3-3

| Ⅲ级 | ● | ● | ○ |
| --- | --- | --- | --- |

注：●表示非物质文化信息应包含此项内容；

◎表示非物质文化信息宜包含此项内容；

○表示非物质文化信息可包含此项内容。

3. 0. 4  传统村落数字信息采集的坐标系统应按照现行国家标准《工程测量标准》GB 50026执行：

1  可采用2000国家大地坐标系，统一的高斯正形投影3°带平面直角坐标系统；

2   可采用高斯投影3°带，投影面为测区抵偿高程面或测区平均高程面的平面直角坐标系统；或任意带，投影面为1985国家高程基准面或测区平均高程面的平面直角坐标系统。

- 3. 0. 5  传统村落数字信息采集应采用1985国家高程基准，当采用地方高程基准时，应建立其与1985国家高程基准的转换关系。

3. 0. 6  传统村落数字信息采集应采用公元纪年和北京时间。

3. 0. 5  传统村落数字信息的格式和命名应符合本标准附录B的规定。

- 3. 0. 7  信息采集前应按照现行行业规定《测绘技术设计规定》CH/T 1004的规定编写技术设计书。技术设计书应包含以下内容：项目概述、地理概况、已有资料情况、引用文件、主要技术指标和规格、软硬件配置要求、技术路线及工作流程、保障措施和要求、人员和进度安排、提交和归档成果及其资料内容要求、附录等。

3. 0. 8  传统村落数字信息采集完成后，应经过完整性、规范性、准确性、格式一致性等质量检查合格后，方可录入数据库。

- 4  基础信息

- 4.1  基础信息采集

- 4. 1. 1  基础信息采集应包括认定信息、保护要求、历史资料、综合整治记录。其中，认定信息包括村落概况信息、历史文化信息、环境格局信息、传统建筑信息、非物质文化信息五部分。保护要求应根据已公布的保护规划、保护利用规划、保护技术规定、保护图则等文件填写。

- 4. 1. 2  传统村落的编号应符合下列规定：

- 1  应按“行政区划代码_村落序号”的格式编号；

- 2  村落序号为两位数，应从01起依次连续标注，不得有空号。

- 4. 1. 3  传统村落基础信息采集后，应按附录A的规定填报，形成村落基础信息表。

- 4. 1. 4  数码照片采集内容宜符合表 4.1.4 的规定。

- 表4.1.4  数码照片采集内容

| - 部位 | - 采集内容 |
| --- | --- |
| - 环境格局 | - 村域环境、村庄格局、整体风貌、农业遗产、风景名胜、文物古迹、历史环境要素等。 |
| - 传统建筑 | - 建筑或建筑群的周边环境、平面、立面、剖面、室内空间与建筑细部等。 |
| - 非物质文化 | - 非物质文化遗产项目、民俗活动、生产生活方式的名称、级别、存续情况、主要内容、特点、价值等。 |

- 4. 1. 5  数码照片应为现场拍摄照片，应绘制平面索引图，索引图应包含拍摄站点和拍摄方向。

- 4. 1. 6  数码照片现场拍摄时，应避免植被、行人、车辆等物体的遮挡。

- 4. 1. 7  视频信息采集内容应包含建筑或建筑群的周边环境、空间布局、使用情况、非物质文化遗产，宜包含现场访谈等。音频信息采集内容宜包含现场访谈等。

- 4. 1. 8  文献、历史照片、历史图档等纸质资料应通过拍摄、扫描、文字录入、描绘等方式采集和处理，且应符合现行行业标准《纸质档案数字化规范》DA/T 31的规定。

## 4.2  基础信息成果要求

- 4. 2. 1  信息采集照片应符合下列规定：

- 1  照片的像素宜大于1200万；

- 2  照片分为常规照片和航拍照片，画面应色彩真实、构图简洁、无杂物，内容应主题鲜明、主体完整、细节清晰且具有美感；

- 3  常规照片应清晰表达信息采集各部分文字说明中的内容；

- 4  航拍照片宜为系列照片，包括村落与周围山水环境的整体关系、村域环境格局、村庄总体布局、主要街巷风貌、传统建筑风貌、民俗活动场景等内容；

- 5  翻拍照片应获得版权授权，且不应出现变形；

- 6  处理后的照片应保证真实性。

- 4. 2. 2  视频、音频信息的成果应符合下列规定：

- 1  视频编码速率不宜低于2Mbps，分辨率不宜低于1080p，帧率宜不低于30FPS；音频编码速率不宜低于128kbps，采样率不宜低于44.1kHz；视频应影像清晰、色彩真实、无明显抖动。音频信息应语音清晰、无明显杂音；

- 2  视频信息应配有片头，包含村落名称及视频标题。方言旁白应标注大意 ，宜配有字幕，普通话解说内容宜同步配置字幕；

3  航拍视频应重点从高空俯瞰视角拍摄村落与周边山水环境的空间关系、村域整体形态与格局、村庄总体布局特征、街巷肌理结构和建筑群风貌等；

4  地面拍摄视频应补充近景、中景及人视视角，详细记录街巷风貌、传统建筑形式、传统建筑细部装饰，且宜采集非物质文化遗产、相关民俗活动、生产生活方式等人文活动及环境氛围的视频素材。

- 4. 2. 3  文献、历史照片、历史图档等成果应符合下列规定：

- 1  扫描文件的分辨率不应低于300dpi；

- 2  扫描文件应色彩真实；

- 3  成果应分类和建立索引。

- 5  测绘信息

- 5.1  一般规定

- 5. 1. 1  各等级传统村落测绘信息的获取应符合下列规定：

- 1  I级：应采集村域正射影像、村庄实景三维模型、村庄总平面图、历史建筑和重要传统建筑点云数据及图纸，以及村庄和历史建筑和重要传统建筑的手工三维模型。

- 2  Ⅱ级：应采集村域正射影像、村庄实景三维模型、村庄总平面图、历史建筑或重要传统建筑点云数据及图纸，宜采集历史建筑或重要传统建筑手工三维模型。

- 3  Ⅲ级：应采集村域正射影像、村庄实景三维模型、村庄总平面图，宜采集重要传统建筑测绘图纸。

- 村域指行政村所管辖的全部地域范围，包括若干农村居民点和山水林田区域。

- 5. 1. 2  村域指由行政村所管辖的全部地域范围，包括若干农村居民点和山水林田区域。农村居民点是以农业为主要经济活动，具有一定规模和功能的居民聚居地，包含民居、道路、公共服务设施及商业文化场所等建成环境。山水林田区域涵盖农田、林地、水域等生产生态空间，以及未开发或低密度利用土地。村庄是农村居民点的主体部分，是村民居住、生活及社会活动的核心区域。

- 5. 1. 3  村域正射影像、村庄总平面图、村庄实景三维模型可通过摄影测量与遥感等方式采集。建筑测绘图纸可通过测记法、地面三维激光扫描、摄影测量与遥感等方式采集与绘制。建筑手工三维模型可通过地面三维激光扫描、摄影测量与遥感等方式采集与绘制。

- 5. 1. 4  测绘信息采集前应对传统村落基础信息进行解读、分析，明确测绘的目标、范围、要点。

- 5. 1. 5  测绘信息采集前应进行现场踏勘，宜包含以下踏勘内容：

- 1  实地了解对象的位置、范围、现状；

- 2  沟通协调入村情况；

3  核对已有资料的真实性和实用性。

- 5. 1. 6  测绘信息应包含能反映传统村落与建筑价值特征的要素内容。

- 5. 1. 7  数码照片采集的内容应与图纸内容对应、匹配，照片处理和成果要求应符合本标准第4.2.1条的规定。

- 5.2  测绘信息采集

- 5. 2. 1  村域正射影像的内容包括村域范围内的山川水系、地质地貌、植被等自然环境以及文物古迹、风景名胜、街巷建筑等，并配以相应的文字说明。

5. 2. 2  村庄总平面图的内容应包括村庄总体形态，主要街巷（道路）格局肌理、历史环境要素与建筑形态等。

5. 2. 3  建筑测绘图纸的内容包括建筑的总平面图、平面图、立面图、剖面图、室内空间和细部详图。

- 5. 2. 4  测绘信息采集的精度应符合下列规定：

- 1  当采用摄影测量与遥感时，正射影像地面分辨率不应低于100mm，并应符合国家现行标准《倾斜数字航空摄影技术规程》CH/T 3021和《数字航空摄影测量空中三角测量规范》GB/T 23236的有关规定。

2  当采用测记法测量时，应包含尺寸、标高、材质和保存现状的标注，标注应包含建筑使用情况、搭建、改建部位、残损和形变等内容；可根据露明部分推算未探明部分的尺寸，推算结果应在测绘图纸注明；

3  建筑的测量特征点间距中误差宜小于50mm；近距测量有困难时，测量特征点间距中误差宜小于100mm。

- 4  当采用三维激光扫描测量时，应以“栋”为单位保存建筑点云数据，并应符合现行行业标准《地面三维激光扫描作业技术规程》CH/Z 3017的规定。

- 5  点云数据最大点间距宜小于15mm；高层建筑、大跨度建筑或桥梁等近距离架设扫描站点有困难的，最大点间距宜小于 50mm；点云数据应保持建筑的几何曲面特征，不得存在因配准误差超限引起的点云分层现象；拼接配准后相邻站同名点中误差应小于 5mm；  一栋建筑应对应一套拼接完整的点云数据；主要立面、沿街立面和室内构件的点云数据宜为彩色。彩色点云数据应反映测绘对象实际材质的图案、质感、颜色，不应存在明显影像接缝。

- 5.3  测绘信息成果要求

- 5. 3. 1  图纸的比例宜符合表5.3.1的规定。

- 表5.3.1  图纸的比例

| 图纸类型 | 比例 |
| --- | --- |
| 村庄总平面图 | 1：500、1：1000 |
| 建筑总平面图 | 1：200、1：250 |
| 建筑平面、立面、剖面图 | 1：50、1：100 |
| 建筑细部详图 | 1：1、1：5、1：10、 1：15、1：20、1：25、1：30 |

5. 3. 2  图层、线型和线宽设置宜符合本标准附录C的规定。

5. 3. 3  图例、图样画法、符号和尺寸标注，应符合现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001、《建筑制图标准》GB/T 50104、《总图制图标准》GB/T 50103的有关规定。

5. 3. 4  村庄实景三维模型宜根据摄影测量与遥感等技术获取的影像和点云数据建立；建筑单体、细部及构件的手工三维模型宜根据三维激光扫描获取的点云数据或测记法绘制的平面、立面、剖面、建筑细部等图纸进行人机交互式建模。

5. 3. 5  实景三维模型的空间分辨率不应低于50mm。实景三维模型的几何结构应连续完整，边界应平滑且分明，避免出现拓扑错误，并应与真实场景保持一致。纹理贴图应清晰光滑、还原度高、一致性好，表面纹理不应有缺失。

## 5. 3. 6  建筑手工三维模型的拓扑关系应完整、正确，不应有漏缝、破面、共面、游离点、线、面等情况；在满足模型表现效果及视觉效果的前提下，宜减少几何模型的面数。模型的空间参考系、表达精度、完整性、逻辑一致性等要求可参照现行行业标准《历史建筑数字化技术标准》JGJ/T 489与地方标准《广西历史建筑测绘建档技术标准》DBJ/T 45-169中的相关规定执行。

5. 3. 7  传统村落的测绘信息成果应制作为一个单独的电子文件，按“目录、村域正射影像、村庄总平面图、建筑测绘图纸、村庄实景三维模型、建筑手工三维模型、数码照片”的顺序编制。成果制作应符合下列规定：

1  图幅应根据比例和村落规模确定。

2  测绘成果编号应符合下列要求：
1）成果目录编号应为“测绘000”；

- 2）村域正射影像以字母“ZS”加上三位数序号进行编号，序号从001开始依次编号；

- 3）村庄总平面图编号以字母“CZ”加上三位数序号进行编号，序号从001开始依次编号；

- 4）建筑测绘图纸编号以字母“JZ”加上三位数序号进行编号，序号从001开始依次编号。其中，单栋建筑测绘图纸的编号规则为：建筑编号加上图纸类型代码及图纸序号（两位数）。图纸按总平面（ZP01）、各层平面（PL01）、立面图（LM01)、剖面图(PM01)、详图(XT01)的顺序依次编号；

- 5）村庄实景三维模型编号以字母“SJMX”加上三位数序号进行编号，序号从001开始依次编号；

- 6）建筑手工三维模型编号以字母“SGMX”加上三位数序号进行编号，序号从001开始依次编号；

- 7）数码照片的编号规则为图纸、模型编号加上“P”及照片序号（三位数），照片编号也作为照片电子版的文件名。

3  测绘信息成果标签应包含测绘单位、项目名称、项目负责人、测量员、绘图人员、校对、审核、审定、成果名称、日期、成果编号、版本号和相关文字说明。

- 6  非物质文化信息

6. 0. 1  非物质文化遗产项目信息采集内容包括项目名称、级别、类型、传承人、存续情况、与村落依存程度、活动规模、传承时间、保护传承状况、采取的保护措施、展示展演活动等信息。应采集能反映遗产项目主要内容、价值和特点的图片与视频。信息采集后按附录D表D.0.1的规定填报。

6. 0. 2  民俗活动信息采集内容包括节庆活动、祭祀崇礼、婚丧嫁娶及其他特色民俗活动的名称、内容、过程、时间、规模、参与者和对象等。信息采集后按附录D表D.0.2的规定填报。

6. 0. 3  生产生活信息的采集内容包括特色物产、商业集市、服装服饰、美味美食，应采集照片，宜采集视频。信息采集后按附录D表D.0.3的规定填报。

6. 0. 4  信息文字、图片、视频的成果要求，应符合本标准第4.2.1~4.2.3条的规定。视频、图片材料应全面、准确地反映附录D中所填报非物质文化信息的内容、特征与价值。

- 7  成果质量检查与验收

- 7.1  质量检查

7. 1. 1  传统村落数字信息采集成果的质量宜实行过程检查和最终检查。

7. 1. 2  质量检查工作应依据下列文件进行

1  项目委托书或合同；

2  技术设计书；

3  相关技术标准；

4  项目承担方的质量管理文件等资料。

- 7. 1. 3  传统村落基础信息、测绘信息、非物质文化信息成果的检查内容应符合本标准附录E的规定。

7. 1. 4  传统村落数字信息采集成果的检查应采用内业全数检查、外业抽样检查的方式并记录检查过程。当质量检查中发现质量问题时应立即提出处理意见，返回作业部门进行纠正。纠正后的成果应重新进行质量检查，直至符合要求。

7. 1. 5  质量检查后，应编制质量检查报告。质量检查报告应包括检查工作概况、项目成果概况、检查依据、检查内容及方法、主要质量问题及处理情况、质量统计及质量等级。

- 7.2  成果验收

7. 2. 1  传统村落数字信息采集成果的验收应依据项目委托书或合同、技术设计书进行，应由任务的委托单位组织实施。

7. 2. 2  提交的验收成果和资料应齐全，应按传统村落等级提交数字信息采集成果，并应提交技术设计书、成果检查报告等文档资料。

7. 2. 3  成果验收应形成验收报告。

- 8  成果入库

- 8.1  总体设计

8. 1. 1  数据存储结构设计应根据传统村落数字信息成果类型，按照分层分类原则设计数据存储结构。图像类数据宜按拍摄场景、时间、分辨率等维度进行分层存储；三维模型数据宜考虑模型精度、格式兼容性等因素。数据存储结构应满足高效存储、快速读取及数据扩展需求，且符合国家相关数据存储标准规范。

8. 1. 2  元数据标准应可参照现行国家标准《基础地理信息要素分类与代码》GB/T 13923、《信息技术 元数据注册系统（MDR）》GB/T 18391执行，并结合传统村落数字信息的内容与特征制定，应明确各数据字段的名称、定义、数据类型、格式、取值范围、必选/可选属性等。可参考附录F中的数据表定义与属性值代码表。

- 8.2  数据录入

8. 2. 1  数据录入人员应具备相关专业知识和数据处理技能，熟悉传统村落数字信息成果数据格式和元数据标准，且应经过专业培训考核合格后，方可上岗操作。

8. 2. 2  在数据录入前，应依据制定的元数据标准和数据质量要求，对原始数据进行全面检查。检查内容包括数据文件完整性、数据格式正确性、数据内容准确性。对于不符合要求的数据，应退回数据采集部门进行修正或补充。

8. 2. 3  根据设计的数据存储结构和元数据标准，采用专业的数据录入工具进行操作。录入过程中，应确保数据字段填写准确无误，不应遗漏关键信息。每完成一批数据录入，应进行自查自纠，确认录入数据与原始数据一致。

8. 2. 4  在数据录入同时，应建立完善的数据档案。档案内容包括原始数据文件、录入操作记录、数据检查报告等。数据档案应按照一定的命名规则和存储路径进行管理，便于后续查询和追溯。

- 8.3  数据使用

8. 3. 1  基于建立的数据存储结构和元数据标准，开发或选用合适的数据检索系统。应支持关键词搜索、分类筛选、高级组合查询等多种检索方式。宜提供数据在线预览、下载等调用功能，确保用户能够便捷获取所需数据。

8. 3. 2  参照现行国家标准《信息安全技术访问控制技术要求》GB/T 38625，建立严格的用户权限管理体系。宜将用户分为管理员、普通用户等不同角色，根据角色职责分配不同的数据访问、操作权限。用户权限的分配和变更宜经过严格的审批流程，并记录操作日志。

- 8.4  数据更新

8. 4. 1  明确数据更新的触发条件，发现已入库数据存在错误或不完整、国家或地方相关标准规范发生变化等情况，应及时对数字信息成果进行更新。

8. 4. 2  满足更新触发条件时，应由数据管理部门牵头制定详细的更新计划。计划内容包括更新目标、更新内容清单、数据采集方案、时间进度安排、责任分工等。更新计划应经过相关部门审核批准后实施。

8. 4. 3  更新过程中，应严格遵循数据录入、检查等相关要求，确保更新数据的质量。对于更新涉及的数据，宜保留至少两个历史版本，历史版本数据宜标注版本号、更新时间、更新内容等信息。

- 8.5  数据备份

8. 5. 1  采用全量备份与增量备份相结合的方式，应至少每月进行一次全量备份，每周进行一次增量备份。备份数据应包含所有数字信息成果数据、元数据、数据索引文件以及相关的系统配置文件等。备份操作应在业务低峰期进行，避免影响正常的数据使用。

8. 5. 2  宜采用本地存储与异地存储相结合的存储策略。本地存储宜选用磁盘阵列、磁带库等存储设备，确保数据的快速访问和恢复；异地存储应选择安全可靠的数据中心，通过加密传输方式将备份数据存储至异地。

8. 5. 3  每月对全量备份数据进行一次完整性和可用性验证，验证内容包括数据文件是否完整、数据能否正常读取和恢复等。每周对增量备份数据进行快速校验，确保增量数据的准确性。对于验证过程中发现的问题，应及时进行处理，并记录验证结果和处理情况。

- 8.6  数据检查

8. 6. 1  在数据录入前、录入过程中、更新操作前后等关键环节，均应进行数据检查。宜定期对已入库数据进行全面抽检，确保数据质量始终符合标准要求。数据检查内容包括数据格式、数据内容完整性、数据准确性、数据之间的逻辑关系正确性等。

8. 6. 2  应建立数据质量反馈渠道，数据检查人员发现问题后，及时向数据录入或更新人员反馈。相关人员应在规定时间内对问题数据进行修正，并将修正结果反馈给检查人员进行复查。对于多次出现质量问题的数据来源或操作人员，应进行专项培训或采取相应的管理措施。数据检查和处理过程宜详细记录，形成数据质量检查报告。

- 8.7  安全保障

8. 7. 1  数据安全防护体系构建可参照现行国家标准《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239执行，部署防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统等网络安全设备；采用数据加密技术对存储和传输的数据进行加密处理；实施访问控制策略，对数据库的访问进行严格限制，只允许授权用户和应用程序访问数据。

8. 7. 2  数据安全应急预案的制定应明确数据安全事件的定义、分类、应急响应流程、责任分工等内容；宜定期对应急预案进行演练和修订。

8. 7. 3  数据安全审计机制包括对用户的操作行为进行实时监控和审计记录。审计日志应包含操作时间、操作人员、操作对象、操作内容等信息。审计日志应妥善保存，保存期限不宜少于国家相关规定要求。应通过对审计日志的分析，及时发现潜在的安全风险和违规操作行为，并采取相应的防范措施。

- 附录A  传统村落基础信息表

表A.0.1-1  传统村落认定信息1-村落概况

| 大项 | 分项 | 数据填报项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政 区划 | *村落编码 |  |  |
|  | *村落名称 |  |  |
|  | *村落类型 | □行政村 □自然村 | 单选 |
| 自然 地理 信息 | *经度 |  | CGCS2000坐标系 |
|  | *维度 |  | CGCS2000坐标系 |
|  | *海拔 |  | 填写整数 |
|  | *地形地貌特征 | □高原 □山地 □平原 □丘陵 □盆地 | 单选 |
|  | 自然资源 |  |  |
|  | 自然灾害 |  |  |
| 建设 与保 护情 况 | *村落形成年代 | □元代以前 □元代 □明代 □清代 □民国时期 □建国以后 | 单选 |
|  | 区位特征 | □ 沿边地区 □ 民族地区 □ 革命老区 □ 城市近郊区 □ 风景名胜区周边附近 □ 自然保护区周边附近 □ 国家乡村振兴重点帮扶县 □ 国家集中连片保护利用示范市州、县（市、区） □ 其他 | 可复选 |
|  | 临近文化区域 | □ 国家文化公园周边 □ 重大文化线路周边 □ 周边无国家级文化区域 临近文化区域的名称 | 单选 |
|  | *村域面积 | 平方公里 | 保留一位小数 |
|  | *村庄占地面积 | 亩 | 保留一位小数 |
|  | *传统建筑数量 | 栋 | 填写整数 |
|  | *非物质文化遗产最高级别 | □国家级 □省级 □市级  □县级 □无 | 单选 |

续表A.0.1-1

| 建设 与保 护情 况 | *村落列入各级保护或示范名录情况 |  | 传统村落保护名录： □国家级 □省级 列入历史文化名村： □国家级 □省级 列入特色景观旅游名村： □国家级 □省级 列入少数民族特色村寨： □是 □否 □其他 | 可复选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人口 与经 济情 况 | *主要民族 |  |  | 主要民族全称，不超过三个 |
|  | *户籍人口 | 年份 | 年 |  |
|  |  | 数量 | 人 |  |
|  | *常住人口 | 年份 | 年 |  |
|  |  | 数量 | 人 |  |
|  | 村集体 年收入 | 年份 | 年 |  |
|  |  | 金额 | 万元 |  |
|  | 村民人均 年收入 | 年份 | 年 |  |
|  |  | 金额 | 元 |  |
|  | *主要产业 | 农业 |  |  |
|  |  | 林业 |  |  |
|  |  | 畜牧 |  |  |
|  |  | 渔业 |  |  |
|  |  | 制造 |  |  |
|  |  | 旅游 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
| *村落价值特色 |  |  |  | 不超过15字 |
| *整体情况概括 |  |  |  | 地理位置、行政管属、自然条件（气候、地貌、地质、水文、土壤、植被、动物、主要灾害等）、村落面积、范围、分布、布局、村落形成原因、人口、经济状况等。不超过 300 字 |
| *填表单位 |  |  |  |  |
| *填表人 |  |  |  |  |
| *填表时间 |  |  |  |  |

注：带﹡的内容为必填项，其他为选填项。

表A.0.1-2  传统村落认定信息2-历史文化

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| * 村落历史 | 描述村落迁徙历史。 |
|  | 描述村落建村历史过程。 |
|  | 描述村落建制变迁史。 |
| 重要历史人物 | 描述主要历史人物的生卒年、重要事迹、依据等。 |
| 重要历史 事件 | 描述主要历史事件的发生时间、经过、出处等。 |
| 掌故轶事 | 简要讲述村庄历史上发生的趣事轶闻等。 |
| *填表单位 |  |
| *填表人 |  |
| *填表时间 |  |

注：带﹡的内容为必填项，其他为选填项。

表A.0.1-3  传统村落认定信息3-环境格局

| 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| * 自然环境 | 描述村域范围内的山川水系、地质地貌、植被作物等自然环境要素。 | 照片 视频 |
| 风景名胜 | 村落周边的风景名胜的位置、级别、类别、环境和主要内容介绍。 | 照片 |
| 文物古迹 | 村落内现存的文物古迹的建造年代、发生的故事、保存状况。 | 照片 |
| * 村落选址 | 概述村落选址特色和形成背景，与村落的选址、发展紧密关联的地形地貌和河湖水系、选址特点。 | 照片 分析图 |

续表A.0.1-3

| * 村落格局 | 村庄形态、传统轴线、街巷、重要公共建筑及公共空间的分布，以及村落整体风貌保存情况等。 |  | 照片 视频 分布图 |
| --- | --- | --- | --- |
| * 整体风貌 | 描述村庄风貌特证，包括环境风貌、街巷风貌、建筑风貌、重要节点特征等。 |  | 照片 视频 |
| 环境格局 数码照片 | *村域环境 |  |  |
|  | *村落选址 |  |  |
|  | *村庄格局 |  |  |
|  | *街巷风貌 |  |  |
|  | *建筑风貌 |  |  |
|  | *重要公共空间节点 |  |  |
| 视频信息 |  |  | 索引文件位置 |
| 音频信息 |  |  | 索引文件位置 |
| *填表单位 |  |  |  |
| *填表人 |  |  |  |
| *填表时间 |  |  |  |

注：带﹡的内容为必填项，其他为选填项。

表A.0.1-4  传统村落认定信息4-传统建筑与历史环境要素

| * 基本 信息 | 编号 | 传统建筑建筑/历史环境要素名称 |  |  | 保护级别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JZ-001 |  |  |  |  |  |
|  | JZ-002 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | HJ-001 |  |  |  |  |  |
|  | HJ-002 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 全部传统建筑物占村庄建筑总面积的比例： （%）。仍在使用的传统建筑物的比例 （%）。 |  |  |  |  |  |
|  | 注：文物建筑、历史建筑、重要传统建筑、历史环境要素应建立单独的登记表（表A.0.1-6、A.0.1-7)，以表格、文字、照片、图纸等形式进行记录。编号、名称与后续登记表一致。 |  |  |  |  |  |
| * 传统 建筑 情况 概述 | 简述文物建筑、历史建筑、传统建筑集中连片分布和保存的情况，阐述其主要特点和文化内涵。应有照片，宜有分布图。 |  |  |  |  |  |
| * 历史环境 要素概述 | 构成历史风貌的古井、围墙、古道、铺地、驳岸、码头、古树名木等。描述其种类、分布、数量、年代、功能、特点和文化内涵等。应有照片，宜有分布图。 |  |  |  |  |  |
| *填表单位 |  |  |  |  |  |  |
| *填表人 |  |  |  |  |  |  |
| *填表时间 |  |  |  |  |  |  |

注：带﹡的内容为必填项，其他为选填项。

表A.0.1-5  传统村落认定信息5-非物质文化

| * 基本 信息 | 编号 | 非物质文化遗产与相关民俗项目名称 |  | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FY-001 |  |  |  |
|  | FY-002 |  |  |  |
|  | FY-003 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 注：重要的非遗项目，应建立单独的登记表（表D.0.1），以表格、文字、照片、图纸等形式进行记录。 |  |  |  |
| * 非物质文化遗产项目 | 概述非物质文化遗产项目的基本情况、与村落依存关系，与村民生产生活关系，保护传承状况，采取的保护措施，非物质文化遗产展示展演活动等。 |  |  |  |
| * 相关民俗项目 | 概述节庆活动、祭祀崇礼、婚丧嫁娶及其他特色民俗项目的内容与特点。 |  |  |  |
| * 生产生活方式 | 概述特色物产、商业集市、服装服饰、美味美食等生产生活方式的内容与特点。 |  |  |  |
| *填表单位 |  |  |  |  |
| *填表人 |  |  |  |  |
| *填表时间 |  |  |  |  |

注：带﹡的内容为必填项，其他为选填项。

表A.0.1-6  文物建筑、历史建筑、重要传统建筑及图照表（每栋一个表）

| 权属 信息 | *编号 |  | JZ-*** | *名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *产权归属 |  | - □ 个人 □ 集体 □ 政府 （如归个人，需填写以下其他家庭信息） |  |  |  |  |  |  |
|  | *户主姓名 |  |  |  | *户籍人口 |  |  | *常住人口 |  |
|  | *始建时间 |  | □元代以前 □明代 □清代 □民国时期 □建国以后 |  |  |  |  |  |  |
|  | *建筑是否列入 各级保护名录 |  | 如是，请注明： ____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | *保护状况 |  | □保护状况良好 □保护状况一般 □保护状况差、损毁严重 |  |  |  |  |  |  |
|  | *是否列入农村 危房改造范围 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |  |  |  |
|  | *利用状况 |  | □闲置 □居住 □利用，用途： |  |  |  |  |  |  |
|  | *总占地面积 |  | 平方米 |  |  | *建筑面积 |  | 平方米 |  |
|  | *建筑层数 |  | 层 |  |  | *房屋间数 |  | 间 |  |
| * 建筑 概述 | 总体描述建筑概况，包括：建筑外观、朝向、色彩、层数、屋顶形式等建筑特征，建筑材料、门窗、装饰、功能空间设置以及精神信仰空间等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 建筑 图照 | 提交建筑的正面、侧面、背面、结构、室内、重要装饰等照片。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *重要的改建历史 | 请将有记录的重大改建和重修时间，改重建原因等信息按时间顺序排列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑 中的 故事 | 描述建筑中发生的各种有意义、有历史价值、有趣的故事 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *填表单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *填表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *填表时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：带*的内容为必填项，其他为选填项。

表A.0.1-7  重要历史环境要素及图照表（每项一个表）

| *编号 |  | *名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *类型 |  | *规模 |  |  | *年代 |  |
| *功能用途 |  |  | *保存状况 |  |  |  |
| *简介 | 简要介绍历史环境要素的形成年代、功能、特点和文化内涵等。 |  |  |  |  |  |
| *历史环境要素图照 | 提供三张照片：与周围环境的关系、全貌、细节。 |  |  |  |  |  |
| *填表单位 |  |  |  |  |  |  |
| *填表人 |  |  |  |  |  |  |
| *填表时间 |  |  |  |  |  |  |

注：带*的内容为必填项，其他为选填项。

表 A.0.2 传统村落保护要求

| 项目 | 数据填报项 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| *传统村落编号 |  |  |  |
| *传统村落名称 |  |  |  |
| *村落是否列入各级保护或示范名录 | 列入历史文化名村： □国家级 □省级 列入特色景观旅游名村： □国家级 □省级 列入少数民族特色村寨试点示范：□是 □否 其他，请注明名称及由哪一级认定公布： |  |  |
| *规划及保护 利用状况 | 保护 规划 | □有，规划名称是： 规划批准单位是： 编制时间： 规划年限： □无规划 |  |
|  | 其他 规划 | □有，规划名称是： 规划批准单位是： 编制时间： 规划年限： □无规划 |  |
|  | 保护 利用 状况 | □闲置废弃 □照常使用，没有特别的保护措施 □发展旅游和服务业 □以博物馆的方式进行保护 □其他，具体为： | 可 多 选 |
| *保护对象 |  |  |  |
| *保护区划 | 保护范围、各类保护区和控制界线。 |  |  |
| *保护措施 | 景观和生态修复措施及整改办法 传统格局与整体风貌保护与整治措施 传统建（构）筑物分类及保护措施。 非物质文化遗产保护措施及管理、扶持、研究、宣教措施。 |  |  |
| 实施建议 与计划 | 保障保护规划实施的各项建议。 分年度实施计划。 |  |  |
| 规划图纸 |  |  | 电子 资料 |
| *填表单位 |  |  |  |
| *填表人 |  |  |  |
| *填表时间 |  |  |  |

注：带*的内容为必填项，其他为选填项。

表 A.0.3  传统村落历史资料

| 项目 | 数据填报项 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *传统村落编号 |  |  |  |
| *传统村落名称 |  |  |  |
| *传统村落地址 |  |  |  |
| *历史资料类别 | □文献 □历史照片 □历史图档 |  |  |
| *历史资料名称 |  |  |  |
| *来源 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| *历史资料扫描文件 |  |  |  |
| *填表单位： |  | *填表人： | *填表时间： |

注：带﹡的内容为必填项，其他为选填项。

表 A.0.4  传统村落综合整治记录

| 项目 | 数据填报项 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| *传统村落编号 |  |  |  |
| *传统村落名称 |  |  |  |
| *整治内容 | ¨重要文物建筑/历史建筑保护修缮 ¨基础设施改造提升 ¨历史环境要素修复（水系、道路、古树） ¨公共空间整治 ¨村落整体风貌整治 ¨自然灾害应对 |  |  |
| *具体问题 |  |  |  |
| *责任单位 (人) |  |  |  |
| *责任单位 (人) 联系方式 |  |  |  |
| *整治期限 （年/月/日—年/月/日） |  |  |  |
| *整治措施 |  |  |  |
| 现状勘察报告 |  |  | 扫描文件 |
| *整治图纸 |  |  | 数字线划图或扫描文件 |
| 整治设计说明 |  |  | 文字誊录或扫描文件 |
| *整治前后 数码照片对比 |  |  |  |
|  | 前 | 后 |  |
| *填表单位 |  |  |  |
| *填表人 |  |  |  |
| *填表时间 |  |  |  |

注：带﹡的内容为必填项，其他为选填项。

- 附录B  传统村落数字信息采集成果格式和命名

表 B 传统村落数字信息采集成果格式和命名

| 文件分类 |  |  | 格式 | 命名方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础信息 | 基础信息表 |  | PDF 或 DOC格式 | 传统村落编号_传统村落名称_基础信息表_信息内容 | 注明具体的“信息内容”：认定信息、保护要求、历史资料、村落综合整治记录 |
|  | 数码照片 |  | RAW 或 JPG、PNG格式 | 文件夹：传统村落编号_传统村落名称_摄部位_拍摄时间 | — |
|  |  |  |  | 照片：传统村落编号_传统村落名称_拍摄位置_照片序号 | 序号采用3位阿拉伯数字 |
|  | 视频文件 |  | MPEG4 或 H.264格式 | 传统村落编号_传统村落名称_拍摄部位_拍摄时间（ 年 月 日） | — |
|  | 音频文件 |  | MP3 或 WAV格式 | 传统村落编号_传统村落名称_采访对象_录音时间（ 年 月 日） | — |
|  | 其他 历史 建筑 数字 化的 资料 | 保护 范围 图 | 数字线划图：DXF 格式 | 传统村落编号_传统村落名称_保护范围 | 包括传统村落核心保护范围、建设控制地带及环境协调区的界线 |
|  |  | 数字 化处 理形 成的 资料 | 文本、表格文件：PDF 或DOC、TXT 格式 数字线划图：DXF格式 扫描图片文件：JPG 或 JPEG、PNG格式 | 文件夹：传统村落编号_传统村落名称_资料类别 | — |
|  |  |  |  | 文件：传统村落编号_传统村落名称_资料类别_资料序号 | — |

续表 B

| 文件分类 |  |  | 格式 | 命名方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测绘信息 | 点云数据 |  | LAS 或 E57、PLY格式 | 传统村落编号_传统村落名称_点云数据 | 点云数据为拼合的点云模型 |
|  | 正射影像 |  | TIFF 或 JPG格式 | 传统村落编号_传统村落名称_正射影像 | — |
|  | 建筑测绘 图纸 |  | 数字划图：DXF格式； 导出文件：PDF格式 | 电子文件命名：传统村落编号_传统村落名称_建筑编号_绘图完成时间 ( 年 月 日) | — |
|  |  |  |  | 图纸命名：传统村落编号_传统村落名称_建筑编号_图纸内容 | — |
|  | 三维 模型 及附 件 | 村庄实景三维 模型 | OBJ、OSGB等通用格式 | 传统村落编号_传统村落名称_模型完成时间（ 年 月 日） | 基于摄影测量获取的影像建立的模型 |
|  |  | 建筑手工三维模型 | OBJ、3DS等通用格式 | 传统村落编号_传统村落名称_手工模型_建筑编号_模型完成时间（年 月 日） | 人机交互式建立的模型 |
|  |  | 贴图 | 原始贴图：JPG格式 | 传统村落编号_传统村落名称_贴图纹理_序号 | — |
|  |  |  | 透明贴图：TGA 或 PNG 格式 |  | — |
|  |  |  | 烘焙贴图：TGA格式 |  | — |

- 附录C  传统村落数字线划图图层及线型

表 C 传统村落数字线划图图层及线型

|  | 图层名称 | 线型 | 色号 | 线宽 | 含义解释 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村落总平面图 | Topographic |  | 253 | 0.25b | 地形图 | — |
|  | Noumenon |  | 7 | b | 村落本体线 | — |
|  | Protection scope |  | 1 | 2b | 村落保护范围界线 | — |
|  | Development Control Area |  | 180 | 2b | 村落建设控制地带界线 | — |
| 历 史 建 筑 测 绘 图 纸 | Cut |  | 6 | b | 柱子、墙、板条等构件剖线 | — |
|  | Facade_0.25b |  | 2 | 0.25b | 平面、立面、剖面的细线：门窗看线、栏杆、装饰线等 | — |
|  | Facade_0.5b |  | 5 | 0.5b | 平面、立面、剖面的中细线：表达复杂立面前后关系 | — |
|  | Facade_0.75b |  | 4 | 0.7b | 平面/剖面中线：剖切线、前后关系区分线 | — |
|  | Facade_1.5b |  | 6 | 2b | 立面轮廓线及地面线 | — |
|  | Green |  | 64 | 0.25b | 绿化 | — |
|  | Projection |  | 2 | 0.25b | 投影线 | — |
|  | Partition |  | 31 | 0.25b | 轻质隔断图层 | — |
|  | Parting |  | 145 | 0.25b | 材质分缝：屋面瓦、铺地、墙面铺装等饰面分缝 | — |
|  | Furmi |  | 205 | 0.25b | 家具和洁具 | 淡显50% |
|  | Area |  | 175 | 0.25b | 面积边界线 | 漆显80% |
|  | Pub_hatch |  | 8 | 0.25b | 平面墙体填充 | 打印前冻结 |
|  | Pub_solid |  | 17 | 0.25b | 情况未明空间内的内部填充 | 漆显80% |
|  | Dote |  | 3 | 0.25b | 轴线 | 漆显30% |
|  | Axis |  | 3 | 0.25b | 轴线标注 | — |
|  | Axis_text |  | 3 | 0.25b | 轴号 | — |
|  | Pub_dim |  | 3 | 0.25b | 尺寸标注 | — |
|  | dim_symp |  | 3 | 0.25b | 折断线、图名标注、箭头引注、剖切符号等 | — |
|  | Pub_text |  | 7 | 0.25b | 标注文字 | — |
|  | dim_lead |  | 3 | 0.25b | 引出标注、图名 | — |
|  | dim_tden |  | 3 | 0.25b | 大样索引 | — |
|  | DIM_ELEV |  | 3 | 0.25b | 标高标注 | — |
|  | PUB_TITLE |  | 7 | 0.25b | 图框 | — |

注： 1 图线的宽度b，根据图样的复杂程度和比例，按现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001的规定选用。

2 剖切符号的线宽向内加粗至2b。

- 附录D  传统村落非物质文化信息

表D.0.1 非物质文化遗产项目信息表（每个项目一个表）

| *项目编号 |  |
| --- | --- |
| *项目名称 |  |
| *列入名录级别 | □国家级 □省级 □市级 □县级 |
| *类别 | □民间文学 □传统音乐 □传统舞蹈 □传统戏剧 □曲艺 □民俗 □传统体育 □游艺与杂技□传统美术 □传统技艺 □传统医药 |
| *申报地区或单位 |  |
| *传承人 |  |
| 项目存续状况 | □传承良好 □传承一般，无专门管理 □濒危状态 |
| 与村落依存程度 | □必须依托村落存在 □不需依托村落存在 |
| *参与规模 | □10人以下 □10至30人 □30人以上 □全村参与 |
| *传承时间 | □连续100年以上 □连续50年以上 |
| 项目简介 | 要求：概述非物质文化遗产项目的基本情况、与村落依存关系，与村民生产生活关系，保护传承状况，采取的保护措施，非物质文化遗产展示展演活动等。 附照片： |
| *填表单位 |  |
| *填表人 |  |
| *填表时间 |  |

表D.0.2 民俗活动信息表

| 项目 | 内容描述 |
| --- | --- |
| 节庆 活动 | 节庆项目名称，描述活动内容、时间、规模、参加人数等。 应有照片，宜有视频。 |
| 祭祀 崇礼 | 祭祀活动名称，描述祭祀对象、祭品种类、祭祀场所、祭祀活动内容等。 应有照片，宜有视频。 |
| 婚丧 嫁娶 | 描述村落婚丧嫁娶习俗，包括习俗过程、内容、主要参加人等。 应有照片，宜有视频。 |
| 其它项目 | 描述村内其他特色民俗项目，如音乐、舞蹈、诗歌、书画、剪纸、杂技、体育等。 应有照片，宜有视频。 |
| *填表单位 |  |
| *填表人 |  |
| *填表时间 |  |

表D.0.3 生产生活信息表

| 项目 | 内容描述 |
| --- | --- |
| 特色物产 | 描述本村的农作物的种植、生长、收获、产量、价值等，描述有特点的农副产品、手工艺品以及各种村落生产的特色产品。 应有照片，宜有视频。 |
| 商业集市 | 描述商业或集市的分布、形态、规模、辐射范围、主要交易商品内容、参与人群等情况，以及集市的举办周期等。 应有照片，宜有视频。 |
| 服装服饰 | 描述村落服饰样式、不同性别年龄人群穿着的款式、配饰、制作方式等。 应有照片，宜有视频。 |
| 美味美食 | 制成品的制作过程、式样、分哪些具体品种、有无特定食用时间、保存方式等信息等。 应有照片，宜有视频。 |
| *填表单位 |  |
| *填表人 |  |
| *填表时间 |  |

- 附录E  传统村落数字信息采集成果质量检查要点

表E.0.1  基础信息质量检查要点

| 检查项目 | 检查内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 基础信息 表质量 | 完整度 | 表格的内容符合本标准表3.0.3-1与第4.1.3条的规定 |
|  | 规范性 | 表格的格式符合本标准附录A的规定 |
|  | 准确性 | 表格填写准确 |
| 数码照片质量 | 完整度 | 数码照片的内容符合本标准表4.1.5与第4.1.6~4.1.7条的规定 |
|  | 格式一致性 | 数码照片格式符合本标准附录B的规定 |
|  | 分辨率 | 数码照片的分辨率符合本标准第4.2.1条的规定 |
|  | 图像特征 | 图像特征符合本标准第4.2.1条的规定 |
| 视频信息质量 | 格式一致性 | 格式符合本标准附录B的规定 |
|  | 视频质量 | 编码速率、分辨率符合本标准第 4.2.2条的规定 |
| 音频信息质量 | 格式一致性 | 格式符合本标准附录B的规定 |
|  | 音频质量 | 编码速率、采样率符合本标准第4.2.2条的规定 |
| 文献、历史照片、历史图档等数字信息成果质量 | 格式一致性 | 格式符合本标准附录B的规定 |
|  | 分辨率 | 扫描文件分辨率符合本标准第4.2.3条的规定 |
|  | 命名规范性 | 分类和索引符合本标准第4.2.3条的规定 |

表E.0.2 点云数据质量检查要点

| 检查项目 | 检查内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 空间参考系 | 平面坐标系 | 平面坐标系符合本标准第3.0.4条的规定 |
|  | 高程基准 | 高程基准符合本标准第3.0.4条的规定 |
| 点云模型质量 | 数学精度 | 建筑测量特征点间距中误差符合本标准第5.2.5条的规定，点间距符合本标准第5.2.8条的规定 |
|  | 完整度 | 完整度符合本标准第5.2.7、第5.2.8条的规定 |
|  | 拼接配准 质量 | 拼接配准的质量符合表标准第5.2.8条第2款~第4款的规定 |
| 格式一致性 | 数据格式 | 格式符合本标准附录B的规定 |
|  | 数据文件 | 数据完整、无冗余、可读取 |
|  | 文件命名 | 文件名称符合本标准附录B的规定 |

表E.0.3 测绘图纸质量检查要点

| 检查项目 | 检查内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 完整性 | 内容完整性 | 测绘图纸内容参照《历史建筑数字化技术标准》JGJ/T 489第5.3.4~第5.3.8条的规定 |
| 规范性 | 命名规范性 | 测绘图电子文件和图纸的图名符合本标准附录B的规定 |
|  | 制图规范性 | 1 图纸比例符合本标准第5.3.1条的规定 2 图纸图幅设置、目录编排、图签设置符合本标准第5.3.5条的规定 3 图层、线型和线宽的设置符合本标准附录C规定 4 字体、符号、图样画法、尺寸标注符合建筑制图的标准 |
| 准确性 | 内容一致性 | 平面、立面、剖面图各部分内容一致 |
|  | 反映建筑现状的准确性 | 1 图纸准确反映建筑的现状材质 2 图纸准确描述建筑的真实尺寸 |

表 E.0.4  三维模型质量检查要点

| 检查项目 | 检查内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 空间参考系 | 平面坐标系 | 平面坐标系符合本标准第3.0.3条的规定 |
|  | 高程基准 | 高程基准符合本标准第3.0.3条的规定 |
|  | 尺寸精度 | 检查模型与点云或现场检查尺寸检测中误差，符合本标准第5.2.8条的规定 |
| 表达精度 | 几何表达要求 | 几何表达要求符合本标准第5.3.3、第5.3.4条的规定 |
|  | 纹理要求 | 检查纹理数据 |
| 完整性 | 数据冗余 | 检查三维模型的冗余程度，符合本标准第5.3.3、第5.3.4条的规定 |
|  | 数据完整性 | 检查模型完整性 |
| 逻辑一致性 | 概念一致性 | 检查模型与纹理命名，符合本标准附录B的规定 |
|  | 格式一致性 | 检查模型数据格式，符合本标准附录B的规定 |

- 附录F  传统村落数字信息入库的数据表定义与属性值代码

表F.0.1-1 行政区（表名: XZQ）

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BSM | 标识码 | Int | 10 | — | >0 | M | — |
| 2 | YSDM | 要素代码 | Char | 10 | — | 1001010000 | M | 见本标准表8.2.2 |
| 3 | XZQDM | 行政区代码 | Char | 12 | — | 行政区代码 | M | 见本表注1 |
| 4 | XZQMC | 行政区名称 | Char | 100 | — | 非空 | M | — |
| 5 | XZQMJ | 行政区面积 | Float | 15 | 2 | >0 | C | 见本表注2 |

注：1 行政区代码应在现有行政区划代码基础上扩展到村级，即“乡级以上行政区划代码+村级代码”，乡及乡以上行政区划应采用现行国家标准《中华人民共和国行政区划代码》GB/T2260中的9位数字码，村级为三位数字码。

2 行政区面积应采用国家行政职能部门发布的数据，单位：m²。

表F.0.1-1-2 行政区界线 (表名: XZQJX_L)

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BSM | 标识码 | Int | 10 |  | >0 | M | — |
| 2 | YSDM | 要素代码 | Char | 10 | — | 1001020000 | M | — |
| 3 | JXLX | 界线类型 | Char | 6 | — | 界线类型代码 | M | 参照《基础地理信息要素分类与代码》GB/T 13923 |
| 4 | JXXZ | 界线性质 | Char | 6 | — | 界线性质代码 | M | 参照《基础地理信息要素分类与代码》GB/T 13923 |
| 5 | JXSM | 界线说明 | Varchar | 100 | — | — | O | — |

表F.0.1-1-3 地名信息（表名: DMXX）

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BSM | 标识码 | Int | 10 | 一 | >0 | M | — |
| 2 | YSDM | 要素代码 | Char | 10 | — | 1001040000 | M | — |
| 3 | DMDM | 地名代码 | Char | 9 | — | 非空 | M | — |
| 4 | DMMC | 地名名称 | Char | 100 | — | — | M | — |

表F.0.1-1-5 认定信息1-村落概况（表名: RDXX-CLGK）

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BSM | 标识码 | Int | 10 | — | >0 | M | — |
| 2 | YSDM | 要素代码 | Char | 10 | — | 6601000001 | M | — |
| 3 | CLBM | 村落编码 | Char | 11 | — | — | M | 见本标准4.1.2 |
| 6 | CLMC | 村落名称 | Varchar | 100 | — | — | M | — |
| 7 | CLLX | 村落类型 | Int | 1 | — | 村落类型 代码 | M | 见本标准表F.0.2-1 |
| 8 | JD | 经度 | Double | — | 6 | — | M | 保留六位小数，CGCS2000坐标系 |
| 9 | WD | 纬度 | Double | — | 6 | — | M | 保留六位小数，CGCS2000坐标系 |
| 10 | HB | 海拔 | Int | 8 | — | — | M | 单位为米 |
| 11 | DXDMTZ | 地形地貌 特征 | Int | 1 | — | 地形地貌 特征代码 | M | 见本标准表F.0.2-2 |
| 12 | KCZY | 矿产资源 | Varchar | 100 | — | — | O | — |
| 13 | ZHFX | 灾害风险 | Varchar | 100 | — | — | O | — |
| 14 | CLXCND | 村落形成 年代 | Int | 1 | — | 村落形成 年代代码 | M | 见本标准表F.0.2-3 |
| 15 | QWTZ | 区位特征 | Int | 1 | — | 区位特征 代码 | O | 见本标准表F.0.2-4，代码为复选项，以分号分隔 |
| 16 | LJWHQY | 临近文化 区域 | Int | 1 | — | 临近文化区域代码 | O | 见本标准表F.0.2-5 |
| 17 | LJWHQYMC | 临近文化 区域名称 | Varchar | 100 | — | — | O | 文字描述 |
| 18 | CYMJ | 村域面积 | Double | 26 | 3 | — | M | — |
| 19 | CZZDMJ | 村庄占地 面积 | Double | 26 | 3 | — | M | — |
| 20 | CTJZSL | 传统建筑数量 | Int | 6 | — | — | M | — |
| 21 | FWZWHYCZGJB | 非物质文化遗产最高级别 | Int | 1 | — | 级别代码 | M | 见本标准表F.0.2-6 |

续表F.0.1-1-5

| 22 | CLLRGJBHHSFMLQK | 村落列入各级保护或示范名录情况 | Int | 1 | — | 列入情况 代码 | M | 见本标准表F.0.2-7，代码为复选项，以分号分隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | ZYMZ | 主要民族 | Varchar | 20 | — | >0 | M | 文字描述 |
| 24 | HJRK | 户籍人口 | Char | 5 | — | >0 | M | — |
| 25 | CZRK | 常住人口 | Char | 5 | — | >0 | M | — |
| 26 | CJTNSR | 村集体 年收入 | Char | 7 | 2 | >0 | O | — |
| 27 | CMRJNSR | 村民人均 年收入 | Char | 5 | — | >0 | O | — |
| 28 | ZYCY | 主要产业 | Varchar | 20 | — | >0 | M | 文字描述 |
| 29 | CLJZTS | 村落价值 特色 | Varchar | 30 | — | — | M | 文字描述 |
| 30 | ZTQKGK | 整体情况 概括 | Varchar | 600 | — | — | M | 文字描述 |
| 32 | TBDW | 填表单位 | Varchar | 100 | — | — | M | — |
| 33 | TBR | 填表人 | Varchar | 20 | — | — | M | — |
| 34 | TBSJ | 填表时间 | Date | — | — | — | M | — |
| 35 | SM | 说明 | Varchar | 100 | — | — | O | — |

表F.0.1-6 认定信息2-历史文化（表名: RDXX-LSWH）

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BSM | 标识码 | Int | 10 | — | >0 | M | — |
| 2 | YSDM | 要素代码 | Char | 10 | — | 6601000002 | M | — |
| 3 | CLQXLS | 村落迁徙历史 | Varchar | 300 | — | — | M | 文字描述 |
| 4 | JCLSGC | 建村历史过程 | Varchar | 300 | — | — | M | 文字描述 |
| 5 | JZBQS | 建制变迁史 | Varchar | 300 | — | — | M | 文字描述 |
| 6 | ZYLSRW | 重要历史人物 | Varchar | 300 | — | — | O | 文字描述 |
| 7 | ZYLSSJ | 重要历史事件 | Varchar | 300 | — | — | O | 文字描述 |
| 8 | ZGYS | 掌故轶事 | Varchar | 300 | — | — | O | 文字描述 |
| 9 | TBDW | 填表单位 | Varchar | 100 | — | — | M | — |

续表F.0.1-6

| 10 | TBR | 填表人 | Varchar | 20 | — | — | M | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | TBSJ | 填表时间 | Date | — | — | — | M | — |
| 12 | SM | 说明 | Varchar | 100 | — | — | O | — |

表F.0.1-7 认定信息3-环境格局（表名: RDXX-HJGJ）

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BSM | 标识码 | Int | 10 | — | >0 | M | — |
| 2 | YSDM | 要素代码 | Char | 10 | — | 6601000003 | M | — |
| 3 | ZRHJJS | 自然环境介绍 | Varchar | 300 | — | — | M | 文字描述 |
| 4 | FJMSJS | 风景名胜介绍 | Varchar | 300 | — | — | O | 文字描述 |
| 5 | WWGJJS | 文物古迹介绍 | Varchar | 300 | — | — | O | 文字描述 |
| 6 | CLXZJS | 村落选址介绍 | Varchar | 300 | — | — | M | 文字描述 |
| 7 | CLGJJS | 村落格局介绍 | Varchar | 300 | — | — | M | 文字描述 |
| 8 | ZTFMJS | 整体风貌介绍 | Varchar | 300 | — | — | M | 文字描述 |
| 9 | LSHJYSJS | 历史环境要素介绍 | Varchar | 300 | — | — | M | 文字描述 |
| 10 | TBDW | 填表单位 | Varchar | 100 | — | — | M | — |
| 11 | TBR | 填表人 | Varchar | 20 | — | — | M | — |
| 12 | TBSJ | 填表时间 | Date | — | — | — | M | — |
| 13 | SM | 说明 | Varchar | 100 | — | — | O | — |

表F.0.1-8 认定信息4-传统建筑与历史环境要素（表名: RDXX-CTJZLSHJ）

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BSM | 标识码 | Int | 10 | — | >0 | M | — |
| 2 | YSDM | 要素代码 | Char | 10 | — | 6601000004 | M | — |
| 3 | BH | 编号 | Char | 6 | — | — | M |  |
| 4 | MC | 名称 | Varchar | 100 |  | — | M |  |
| 5 | BHJB | 保护级别 | Int | 1 | — | 保护级别代码 | M | 见本标准表F.0.2-8 |
| 6 | MJB | 面积比 | Deciaml | 5 | 4 | 0≤x≤1 | M | 百分比值，保留两位小数 |

续表F.0.1-8

| 7 | SYB | 使用比 | Deciaml | 5 | 4 | 0≤x≤1 | M | 百分比值，保留两位小数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | QKJJ | 情况简介 | Varchar | 300 | — | — | M | 文字描述 |
| 9 | TBDW | 填表单位 | Varchar | 100 | — | — | M | — |
| 10 | TBR | 填表人 | Varchar | 20 | — | — | M | — |
| 11 | TBSJ | 填表时间 | Date | — | — | — | M | — |
| 12 | SM | 说明 | Varchar | 100 | — | — | O | — |

表F.0.1-9 认定信息5-非物质文化（表名:  RDXX-FWZWH）

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BSM | 标识码 | Int | 10 | — | >0 | M | — |
| 2 | YSDM | 要素代码 | Char | 10 | — | 6601000005 | M | — |
| 3 | FWZWHBH | 非物质文化编号 | Char | 6 | — | — | M | — |
| 4 | MC | 名称 | Varchar | 100 |  | — | M | — |
| 5 | BHJB | 保护级别 | Int | 1 | — | 非遗保护级别代码 | M | 见本标准表F.0.2-19 |
| 6 | XMGS | 项目概述 | Varchar | 300 | — | — | M | 文字描述 |
| 7 | XGMS | 相关民俗 | Varchar | 300 | — | — | M | 文字描述 |
| 8 | SCSH | 生产生活 | Varchar | 300 | — | — | M | 文字描述 |
| 9 | TBDW | 填表单位 | Varchar | 100 | — | — | M | — |
| 10 | TBR | 填表人 | Varchar | 20 | — | — | M | — |
| 11 | TBSJ | 填表时间 | Date | — | — | — | M | — |
| 12 | SM | 说明 | Varchar | 100 | — | — | O | — |

表F.0.1-10 文物建筑、历史建筑与重要传统建筑（表名: CTJZ）

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BSM | 标识码 | Int | 10 | — | >0 | O | — |
| 2 | YSDM | 要素代码 | Char | 10 | — | 6601000006 | O | — |
| 3 | LSJZBH | 历史建筑编号 | Char | 3 | — | — | O | 编号作为其他表的关联依据 |

续表F.0.1-10

| 4 | CQGS | 产权归属 | Int | 1 | — | 产权归属代码 | O | 见本标准表F.0.2-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | HZXM | 户主姓名 | Varchar | 20 | — | — | O | 产权归属为“1”时必填 |
| 6 | HJRK | 户籍人口 | Int | 6 | — | >0 | O | 产权归属为“1”时必填 |
| 7 | CZRK | 常住人口 | Int | 6 | — | >0 | O | 产权归属为“1”时必填 |
| 8 | SJSJ | 始建时间 | Int | 1 | — | 历史建筑始建始建代码 | O | 见本标准表F.0.2-10 |
| 9 | SFLRGJ BHML | 是否列入各级保护名录 | Int | — | — | 0为否，非0为是 | O | — |
| 10 | BHZK | 保护状况 | Int | 1 | — | 历史建筑保护状况代码 | O | 见本标准表F.0.2-11 |
| 11 | SFLR WFGZ | 是否列入危房改造 | Int | — | — | 0为否，非0为是 | O | — |
| 12 | LYZK | 利用状况 | Int | 1 | — | 利用状况代码 | O | 见本标准表F.0.2-12 |
| 13 | YT | 用途 | Varchar | 100 | — | — | O | 利用状况为“3”时必填 |
| 14 | ZZDMJ | 总占地面积 | Double | 26 | 3 | >0 | O | — |
| 15 | JZMJ | 建筑面积 | Double | 26 | 3 | >0 | O | — |
| 16 | JZCS | 建筑层数 | Int | 6 | — | >0 | O | — |
| 17 | FWJS | 房屋间数 | Int | 6 | — | >0 | O | — |
| 18 | LSJZGS | 历史建筑概述 | Varchar | 300 | — | — | O | 文字描述 |
| 19 | ZYDGJLS | 重要改建历史 | Varchar | 300 | — | — | O | 文字描述 |
| 20 | JZZDGS | 建筑中的故事 | Varchar | 300 | — | — | O | 文字描述 |
| 21 | TBDW | 填表单位 | Varchar | 100 | — | — | O | — |
| 22 | TBR | 填表人 | Varchar | 20 | — | — | M | — |
| 23 | TBSJ | 填表时间 | Date | — | — | — | M | — |
| 24 | SM | 说明 | Varchar | 100 | — |  | O | — |

表F.0.1-11 重要历史环境要素（表名: LSHJ）

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BSM | 标识码 | Int | 10 | — | >0 | O | — |
| 2 | YSDM | 要素代码 | Char | 10 | — | 6601000007 | O | — |
| 3 | YSMC | 要素名称 | Varchar | 100 | — | — | O | — |
| 4 | YSBH | 要素编号 | Char | 3 | — | — | O | — |
| 5 | YSLX | 要素类型 | Varchar | 100 | — | — | O | — |
| 6 | YSGM | 要素规模 | Varchar | 100 | — | — | O | — |
| 7 | YSND | 要素年代 | Char | 4 | — | — | O | — |
| 8 | YSGNYT | 要素功能用途 | Varchar | 100 | — | — | O | — |
| 9 | YSBCZK | 要素保存状况 | Varchar | 300 | — | — | O | — |
| 10 | YSJJ | 要素简介 | Varchar | 300 | — | — | O | — |
| 11 | TBDW | 填表单位 | Varchar | 100 | — | — | O | — |
| 12 | TBR | 填表人 | Varchar | 20 | — | — | M | — |
| 13 | TBSJ | 填表时间 | Date | — | — | — | M | — |
| 14 | SM | 说明 | Varchar | 100 | — |  | O | — |

表F.0.1-12 传统村落保护要求（表名：BHYQ)

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BSM | 标识码 | Int | 10 | — | >0 | M | — |
| 2 | YSDM | 要素代码 | Char | 10 | — | 6601000008 | M | — |
| 3 | CLBM | 村落编码 | Char | 11 | — | — | M | 村落编码作为其他表的关联依据 |
| 4 | CLMC | 村落名称 | Varchar | 100 | — | — | M | — |
| 5 | CTCLBHJB | 传统村落保护级别 | Int | 1 | — | 传统村落保护级别代码 | M | 见本标准表F.0.2 -13，代码为复选项，以分号分隔 |
| 6 | MCJRDDW | 名称及认定单位 | Varchar | 100 | — | — | O | 保护级别代码为“6”时必填 |
| 7 | SFYBHGH | 是否有保护规划 | Int | 1 | — | 0为否，非0为是 | M | — |

续表F.0.1-12

| 8 | BHGHMC | 保护规划名称 | Varchar | 100 | — | — | O | 是否有保护规划非“0”时必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BHGHPZDW | 保护规划批准单位 | Varchar | 100 | — | — | O | 是否有保护规划非“0”时必填 |
| 10 | BHGHBZSJ | 保护规划编制时间 | Date | — | — | — | O | 是否有保护规划非“0”时必填 |
| 11 | BHGHNX | 保护规划年限 | Int | 3 | — | — | O | 是否有保护规划非“0”时必填 |
| 12 | SFYQTBHGH | 是否有其他规划 | Int | 1 | — | 0为否，非0为是 | M | — |
| 13 | QTGHMC | 其他规划名称 | Varchar | 100 | — | — | O | 是否有其他规划非“0”时必填 |
| 14 | QTGHPZDW | 其他规划批准单位 | Varchar | 100 | — | — | O | 是否有其他规划非“0”时必填 |
| 15 | QTGHBZSJ | 其他规划编制时间 | Date | — | — | — | O | 是否有保护规划非“0”时必填 |
| 16 | QTGHNX | 其他规划年限 | Int | 3 | — | — | O | 是否有保护规划非“0”时必填 |
| 17 | BHLYZK | 保护利用状况 | Int | 1 | — | 保护利用状况代码 | M | 见本标准表F.0.2-14 |
| 18 | QTBHLYZK | 其他保护利用状况 | Varchar | 100 | — | — | O | 保护利用状况为“9”时必填 |
| 19 | BHDX | 保护对象 | Varchar | 100 | — | — | M | — |
| 20 | BHCS | 保护措施 | Varchar | 300 | — | — | M | — |
| 21 | SSJYYJH | 实施建议与计划 | Varchar | 300 | — | — | O | — |
| 23 | TBDW | 填表单位 | Varchar | 100 | — | — | M | — |
| 24 | TBR | 填表人 | Varchar | 20 | — | — | M | — |
| 25 | TBSJ | 填表时间 | Date | — | — | — | M | — |
| 26 | SM | 说明 | Varchar | 100 | — |  | O | — |

表F.0.1-13传统村落历史资料（表名：LSZL）

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BSM | 标识码 | Int | 10 | — | >0 | M | — |
| 2 | YSDM | 要素代码 | Char | 10 |  | 6601000012 | M | — |
| 3 | CLBM | 村落编码 | Char | 11 | — | — | M | 编码作为其他表的关联依据 |
| 4 | CLMC | 村落名称 | Varchar | 100 | — | — | M | — |
| 5 | CLDZ | 村落地址 | Varchar | 100 | — | — | M | — |
| 6 | LSZLLB | 历史资料类别 | Int | 1 | — | 历史资料类别代码 | M | 见本标准表F.0.2-15 |
| 7 | LSZLMC | 历史资料名称 | Varchar | 100 | — | — | M | — |
| 8 | LSZLLY | 历史资料来源 | Varchar | 100 | — | — | M | — |
| 9 | BZ | 备注 | Varchar | 200 | — | — | O | — |
| 10 | TBDW | 填表单位 | Varchar | 100 | — | — | M | — |
| 11 | TBR | 填表人 | Varchar | 20 | — | — | M | — |
| 12 | TBSJ | 填表时间 | Date | — | — | — | M | — |
| 13 | SM | 说明 | Varchar | 100 | — |  | O | — |

表F.0.1-14 传统村落综合整治记录（表名：ZHZZ）

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BSM | 标识码 | Int | 10 | — | >0 | M | — |
| 2 | YSDM | 要素代码 | Char | 10 |  | 6601000013 | M | — |
| 3 | CLMC | 村落名称 | Varchar | 100 | — | — | M | 编码作为其他表的关联依据 |
| 4 | CLDZ | 村落地址 | Varchar | 100 | — | — | M | — |
| 5 | ZZNR | 整治内容 | Int | 1 | — | 整治内容代码 | M | 见本标准表F.0.2-16 |
| 6 | JTWT | 具体问题 | Varchar | 300 | — | — | M | — |
| 7 | ZRDW(R) | 责任单位（人） | Varchar | 100 | — | — | M | — |

续表F.0.1-14

| 8 | ZRDW(R) LXFS | 责任单位（人）联系方式 | Varchar | 100 | — | — | M | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ZZQSRQ | 整治起始日期 | Date | — | — | — | M | — |
| 10 | ZZJSRQ | 整治结束日期 | Date | — | — | — | M | — |
| 11 | ZZCS | 整治措施 | Varchar | 300 | — | — | M | — |
| 12 | ZZSSJSM | 整治设计说明 | Varchar | 600 | — | — | O | — |
| 13 | TBDW | 填表单位 | Varchar | 100 | — | — | M | — |
| 14 | TBR | 填表人 | Varchar | 20 | — | — | M | — |
| 15 | TBSJ | 填表时间 | Date | — | — | — | M | — |
| 16 | SM | 说明 | Varchar | 100 | — |  | O | — |

表F.0.1-15 基础文件信息表（表名: JCWJXX）

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BSM | 标识码 | Int | 10 | — | >0 | M | — |
| 2 | YSDM | 要素代码 | Char | 10 | — | 6601000014 | M | — |
| 3 | CLBM | 村落编码 | Char | 11 | — | — | M | 编码作为其他表的关联依据 |
| 4 | WJLX | 文件类型 | Int | 1 | — | 文件类型代码 | M | 见本标准表F.0.2-17 |
| 5 | NRLXDL | 内容类型大类 | Char | 8 | — | 文件内容类型代码 | M | 见本标准表F.0.2-18 |
| 6 | NRLXZL | 内容类型子类 | Int | 2 | — | 文件内容类型代码 | M | 见本标准表F.0.2-18 |
| 7 | WJM | 文件名 | Varchar | 50 | — | — | M | — |
| 8 | WJCZR | 文件操作人 | Varchar | 50 | — | — | M | — |
| 9 | WJCZSJ | 文件操作时间 | Date | — | — | — | O | — |
| 10 | WJBT | 文件标题 | Varchar | 50 | — | — | M | — |
| 11 | WJNR | 文件内容 | Varchar | 500 | — | — | O | 文字描述 |

续表F.0.1-15

| 12 | WJXX LBBH | 文件详细类别标号 | Int | 20 | — | — | M | 对应具体的要素，如建筑、非遗等表中具体标识码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | WJBSSM | 文件标识说明 | Varchar | 50 | — | — | O | — |

表F.0.1-16 非物质文化遗产项目（表名：FYXM）

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BSM | 标识码 | Int | 10 | — | >0 | O | — |
| 2 | YSDM | 要素代码 | Char | 10 |  | 6603000001 | O | — |
| 3 | XMBH | 项目编号 | Char | 14 | — | — | O | 参照非物质文化遗产标识代码的编码规则 |
| 4 | XMMC | 项目名称 | Varchar | 100 | — | — | O | — |
| 5 | BHJB | 保护级别 | Int | 1 | — | 非遗保护级别代码 | O | 见表 F.0.2-19 |
| 6 | FYLB | 非遗类别 | Int | 2 | — | 非遗类别代码 | O | 见本标准表F.0.2-20 |
| 7 | SBDQHDW | 申报地区或单位 | Varchar | 100 | — | — | O | — |
| 8 | CCR | 传承人 | Varchar | 100 | — | — | O | — |
| 9 | XMCXZK | 项目存续状况 | Int | 1 | — | 项目存续状况代码 | O | 见本标准表F.0.2-21 |
| 10 | YCLXYCCD | 与村落依存程度 | Int | 1 | — | 0为需要，1为不需 | O | — |
| 11 | CYGM | 参与规模 | Int | 1 | — | 参与规模代码 | O | 见本标准表F.0.2-22 |
| 12 | CCSJ | 传承时间 | Int | 1 | — | 传承时间代码 | O | 见本标准表F.0.2-23 |
| 13 | FYXMJJ | 非遗项目简介 | Varchar | 300 | — | — | O | 文字描述 |
| 14 | TBDW | 填表单位 | Varchar | 100 | — | — | O | — |
| 15 | TBR | 填表人 | Varchar | 20 | — | — | O | — |
| 16 | TBSJ | 填表时间 | Date | — | — | — | O | — |
| 17 | SM | 说明 | Varchar | 100 | — |  | O | — |

表F.0.1-17 相关民俗项目（表名：MSXM）

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BSM | 标识码 | Int | 10 | — | >0 | O | — |
| 2 | YSDM | 要素代码 | Char | 10 |  | 6603000002 | O | — |
| 3 | JQHD | 节庆活动 | Varchar | 300 | — | — | O | 文字描述 |
| 4 | JSCL | 祭祀崇礼 | Varchar | 300 | — | — | O | 文字描述 |
| 5 | HSJQ | 婚丧嫁娶 | Varchar | 300 | — | — | O | 文字描述 |
| 6 | QTXM | 其他项目 | Varchar | 300 | — | — | O | 文字描述 |
| 7 | TBDW | 填表单位 | Varchar | 100 | — | — | O | — |
| 8 | TBR | 填表人 | Varchar | 20 | — | — | O | — |
| 9 | TBSJ | 填表时间 | Date | — | — | — | O | — |
| 10 | SM | 说明 | Varchar | 100 | — |  | O | — |

表F.0.1-18 生产生活方式（表名：SCSH）

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BSM | 标识码 | Int | 10 | — | >0 | O | — |
| 2 | YSDM | 要素代码 | Char | 10 |  | 6603000003 | O | — |
| 3 | TSWC | 特色物产 | Varchar | 300 | — | — | O | 文字描述 |
| 4 | SYJS | 商业集市 | Varchar | 300 | — | — | O | 文字描述 |
| 5 | FZFS | 服装服饰 | Varchar | 300 | — | — | O | 文字描述 |
| 6 | MWMS | 美味美食 | Varchar | 300 | — | — | O | 文字描述 |
| 7 | TBDW | 填表单位 | Varchar | 100 | — | — | O | — |
| 8 | TBR | 填表人 | Varchar | 20 | — | — | O | — |
| 9 | TBSJ | 填表时间 | Date | — | — | — | O | — |
| 10 | SM | 说明 | Varchar | 100 | — |  | O | — |

表F.0.2-1 村落类型代码

| 代码 | 村落类型 |
| --- | --- |
| 1 | 行政村 |
| 2 | 自然村 |

表F.0.2-2 地形地貌特征代码

| 代码 | 地形地貌特征 |
| --- | --- |
| 1 | 高原 |
| 2 | 山地 |
| 3 | 平原 |
| 4 | 丘陵 |
| 5 | 盆地 |

表F.0.2-3 村落形成年代代码

| 代码 | 村落形成年代 |
| --- | --- |
| 1 | 元代以前 |
| 2 | 元代 |
| 3 | 明代 |
| 4 | 清代 |
| 5 | 民国时期 |
| 6 | 建国以后 |

表F.0.2-4 区位特征代码

| 代码 | 区位特征 |
| --- | --- |
| 1 | 沿边地区 |
| 2 | 民族地区 |
| 3 | 革命老区 |
| 4 | 城市近郊区 |
| 5 | 风景名胜区周边附近 |
| 6 | 自然保护区周边附近 |
| 7 | 国家乡村振兴重点绑赴县 |
| 8 | 国家集中连片保护利用示范市、州、县（市、区） |
| 9 | 其他 |

表F.0.2-5 临近文化区域代码

| 代码 | 临近文化区域 |
| --- | --- |
| 1 | 国家文化公园周边 |
| 2 | 重大文化线路周边 |
| 3 | 周边无国家级文化区域 |

表F.0.2-6 非物质文化遗产最高级别代码

| 代码 | 非物质文化遗产最高级别 |
| --- | --- |
| 1 | 国家级 |
| 2 | 省级 |
| 3 | 市级 |
| 4 | 县级 |
| 5 | 无 |

表F.0.2-7 村落列入各级保护或示范名录情况代码

| 代码 | 村落列入各级保护或示范名录情况 |
| --- | --- |
| 1 | 国家级传统村落保护名录 |
| 2 | 省级传统村落保护名录 |
| 3 | 国家级历史文化名村 |
| 4 | 省级历史文化名村 |
| 5 | 国家级特色景观旅游名村 |
| 6 | 省级特色景观旅游名村 |
| 7 | 少数民族特色村寨 |
| 9 | 其他 |

表F.0.2-8 传统建筑保护级别代码

| 代码 | 传统建筑保护级别 |
| --- | --- |
| 1 | 全国重点文物保护单位 |
| 2 | 省级文物保护单位 |
| 3 | 市/县级文物保护单位 |
| 4 | 尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物 |

表F.0.2-9 历史建筑产权归属代码

| 代码 | 历史建筑产权归属 |
| --- | --- |
| 1 | 个人 |
| 2 | 集体 |
| 3 | 政府 |

表F.0.2-10 历史建筑始建时间代码

| 代码 | 历史建筑始建时间 |
| --- | --- |
| 1 | 元代以前 |
| 2 | 明代 |
| 3 | 清代 |
| 4 | 民国时期 |
| 5 | 建国以后 |

表F.0.2-11 历史建筑保护状况代码

| 代码 | 历史建筑保护状况 |
| --- | --- |
| 1 | 保护状况良好 |
| 2 | 保护状况一般 |
| 3 | 保护状况差、损毁严重 |

表F.0.2-12 利用状况代码

| 代码 | 利用状况 |
| --- | --- |
| 1 | 闲置 |
| 2 | 居住 |
| 3 | 利用 |

表F.0.2-13 传统村落保护级别代码

| 代码 | 传统村落保护级别 |
| --- | --- |
| 1 | 国家级历史文化名村 |
| 2 | 省级历史文化名村 |
| 3 | 国家级特色景观旅游名村 |
| 4 | 省级特色景观旅游名村 |
| 5 | 少数民族特色村寨试点示范 |

表F.0.2-14 保护利用状况代码

| 代码 | 保护利用状况 |
| --- | --- |
| 1 | 闲置废弃 |
| 2 | 照常使用，没有特别的保护措施 |
| 3 | 发展旅游和服务业 |
| 4 | 以博物馆的方式进行保护 |
| 9 | 其他 |

表F.0.2-15 历史资料类别代码

| 代码 | 历史资料类别 |
| --- | --- |
| 1 | 文献 |
| 2 | 历史照片 |
| 3 | 历史图档 |

表F.0.2-16 整治内容代码

| 代码 | 整治内容 |
| --- | --- |
| 1 | 重要文物建筑/历史建筑保护修缮 |
| 2 | 基础设施改造提升 |
| 3 | 历史环境要素修复（水系、道路、古树） |
| 4 | 公共空间整治 |
| 5 | 村落整体风貌整治 |
| 6 | 自然灾害应对 |

表F.0.2-17 文件类型代码

| 代 码 | 界线类型 |
| --- | --- |
| 1 | 图片 |
| 2 | 视频 |
| 3 | 音频 |
| 4 | 文档 |
| 5 | 图纸（AUTOCAD DWG） |
| 6 | 分析图 |
| 7 | 分布图 |

表F.0.2-18 文件内容类型

| 大类编码 | 大类名称 | 子类编码 | 子类名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLGK | 村落概况 |  | 村域环境 |
|  |  |  | 村庄格局 |
|  |  |  | 历史环境要素 |
|  |  |  | 街巷风貌 |
|  |  |  | 历史建筑 |
| HJGJ | 环境格局 |  | 自然环境 |
|  |  |  | 风景名胜 |
|  |  |  | 文物古迹 |
|  |  |  | 村落选址 |
|  |  |  | 村落格局 |
|  |  |  | 整体风貌 |
|  |  |  | 历史环境要素 |
| CTJZ | 传统建筑 |  | 情况简介 |
| LSHJYS | 历史环境要素 |  | 与周边环境的关系 |
|  |  |  | 全貌 |
|  |  |  | 细节 |
| LSJZ | 历史建筑 |  | 正面 |
|  |  |  | 侧面 |
|  |  |  | 背面 |
|  |  |  | 室内 |
|  |  |  | 重要装饰 |
|  |  |  | 其他 |
| FWZWHYC | 非物质文化遗产 |  | 项目简介 |
|  |  |  | 节庆活动 |
|  |  |  | 祭祀崇礼 |
|  |  |  | 婚丧嫁娶 |
|  |  |  | 其他项目 |
|  |  |  | 特色物产 |
|  |  |  | 商业集市 |
|  |  |  | 服装服饰 |
|  |  |  | 美味美食 |
| CTCLBHYQ | 传统村落保护要求 |  | 保护区划 |
|  |  |  | 规划图纸 |
| CTCLLSZL | 传统村落历史资料 |  | 扫描文件 |
|  | 村落综合整治记录 |  | 现状勘察报告 |
|  |  |  | 整治图纸 |
|  |  |  | 整治前数码照片 |
|  |  |  | 整治后数码照片 |

表F.0.2-19非物质文化遗产保护级别代码

| 代码 | 非物质文化遗产保护级别 |
| --- | --- |
| 1 | 国家级非物质文化遗产 |
| 2 | 省级非物质文化遗产 |
| 3 | 市级非物质文化遗产 |
| 4 | 县级非物质文化遗产 |

表F.0.2-20 非遗类别代码

| 代码 | 非遗类别 |
| --- | --- |
| 1 | 民间文学 |
| 2 | 传统音乐 |
| 3 | 传统舞蹈 |
| 4 | 传统戏剧 |
| 5 | 曲艺 |
| 6 | 民俗 |
| 7 | 传统体育 |
| 8 | 游艺与杂技 |
| 9 | 传统美术 |
| 10 | 传统技艺 |
| 11 | 传统医药 |

表F.0.2-21 非遗项目存续状况代码

| 代码 | 项目存续状况 |
| --- | --- |
| 1 | 传承良好 |
| 2 | 传承一般，无专门管理 |
| 3 | 濒危状态 |

表F.0.2-22 非遗参与规模代码

| 代码 | 非遗项目参与规模 |
| --- | --- |
| 1 | 10人以下 |
| 2 | 10至30人 |
| 3 | 30人以上 |
| 4 | 全村参与 |

表F.0.2-23 非遗项目传承时间

| 代码 | 非遗项目参与规模 |
| --- | --- |
| 1 | 连续100年以上 |
| 2 | 连续50年以上 |

- 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 标准中指明应按其他有关标准执行时：

1）写法为“应符合……的规定（或要求）”或“应按……执行”。

2）如非必须按指定的标准、规范或者其他规定执行的写法为“可参照……执行”。

- 引用标准名录

1 《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001

2 《工程测量标准》GB 50026

3 《总图制图标准》GB/T 50103

4 《建筑制图标准》GB/T 50104

5 《基础地理信息要素分类与代码》GB/T 13923

6 《信息技术 元数据注册系统（MDR）》GB/T 18391

7 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239

8 《数字航空摄影测量空中三角测量规范》GB/T 23236

9 《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356

10 《信息安全技术访问控制技术要求》GB/T 38625

11 《测绘技术设计规定》CH/T 1004

12 《地面三维激光扫描作业技术规程》CH/Z 3017

13 《倾斜数字航空摄影技术规程》CH/T 3021

14 《纸质档案数字化规范》DA/T 31

15 《历史建筑数字化技术标准》JGJ/T 489

16 《广西历史建筑测绘建档技术标准》DBJ/T 45-169

传统村落数字信息采集及入库标准

- 条文说明

目  次

1  总则	60

2  术语	60

3  基本规定	61

4  基础信息获取	63

4.1  基础信息采集和处理	63

4.2  基础信息成果要求	63

5 测绘信息获取	64

5.1  一般规定	64

5.2 测绘信息采集	64

5.3 测绘成果制作	65

6 非物质文化信息获取	66

7 成果质量检查与验收	66

7.1 质量检查	66

7.2 成果验收	67

8 传统村落数据库建设	67

8.1 总体设计	67

8.3 数据使用	68

8.4 数据更新	68

8.6 数据检查	68

8.7 安全保障	68

# 1  总则

1. 0. 1  近年来，广西壮族自治区积极推进传统村落数字化工作，积累了大量实践经验，并取得了良好成效。但由于技术标准不一，成果质量参差不齐，不利于广西传统村落数字化成果的统一和高效管理。为了更好地指导广西传统村落数字化工作，保证成果质量，特制定本标准。

1. 0. 3  传统村落数字化工作跨专业、跨领域，相关领域已经制订了国家标准或行业标准，如《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001、《建筑制图标准》GB/T 50104、《总图制图标准》GB/T 50103、《历史建筑数字化技术标准》JGJ/T 489、《地面三维激光扫描作业技术规程》CH/Z 3017等。传统村落数字信息采集及入库工作除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2  术语

2. 0. 1  “传统村落”的术语釆用《住房城乡建设部 文化部 国家文物局 财政部关于开展传统村落调查的通知》（建村〔2012〕58号）中的定义“传统村落是指村落形成较早，拥有较丰富的传统资源，具有一定历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值，应予以保护的村落。”

2. 0. 3  传统村落的基础信息包含行政区划、自然地理、建设与保护、人口与经济、价值特色等村落概况信息，以及历史文化、环境格局、传统建筑、非物质文化等信息。与保护要求、历史资料、村落综合整治记录共同构成了传统村落的基础信息，是村落规划管理的基础资料。

2. 0. 4  测绘信息可为传统村落的保护管理、工程应用、宣传教育提供测绘图纸、数码照片、三维模型，是传统村落数字信息采集的关键内容。

2. 0. 5  非物质文化是传统村落数字信息的核心资源与价值载体，为传统村落文化传承与可持续发展提供支撑。非物质文化信息的采集内容包括非物质文化遗产项目信息，相关民俗活动的内容和价值，以及传统生产生活方式的特色与价值。

2. 0. 6  传统村落的价值特征主要体现在资源利用方式、乡土建造体系、社会组织关系、区域交流影响、文化观念习俗等维度。价值要素是传统村落保护与发展规划的保护对象。

- 3  基本规定

3. 0. 1  传统村落基础信息中涵盖村落概况、历史文化、环境格局、传统建筑、非物质文化等信息，是测绘信息釆集和成果制作的依据；测绘信息在基础信息的基础上，以数码照片、测绘图纸、三维模型等进一步记录和表达村域环境、村庄格局、村庄风貌、历史建筑、重要传统建筑等信息。非物质文化信息涵盖非物质文化遗产项目、民俗文化活动与生产生活方式的内容、特点与价值等信息，是传统村落价值特征的重要表现，三者共同构成了传统村落数字信息采集成果的基本内容。

3. 0. 2  各等级传统村落数字信息采集成果的应用范围说明如下：

1  Ⅰ级：适用于国家级传统村落，应用于传统村落数字档案建立和管理，传统村落迁移与复建、价值要素复原修缮等工程。

2  Ⅱ级：适用于自治区级传统村落，应用于传统村落数字档案建立和管理，日常管理维护、修缮、合理利用等传统村落保护工程。

3  Ⅲ级：适用于其他传统村落，应用于传统村落数字档案建立和管理。

Ⅰ级为最高等级，对传统村落数字信息采集的规范性、准确性和成果质量要求最高；Ⅱ级为中等级；Ⅲ级为最低等级。

目前，各地传统村落保护等级划分情况不一，因此本标准在综合保护等级和经济、技术条件及应用需求的差异上，将传统村落数字信息采集工作划分为三级。各地可以根据自身不同保护阶段的需求和实际情况，选择合适的传统村落数字信息成果等级。

3. 0. 3  各级传统村落数字信息采集工作的具体内容说明如下：

1  基础信息内容要求：

根据《住房和城乡建设部办公厅等关于做好第六批中国传统村落调查推荐工作的通知》（建办村函〔2022〕271号）的要求，结合广西传统村落建档实践经验，将基础信息分为认定信息、保护要求、历史资料、村落综合整治记录。传统村落确定和公布前的相关历史照片、历史图档、工程建设记录列为历史资料；村落综合整治记录为确定和公布后的相关文件。

本标准附录A的表格明确了上述信息的详细内容，区分了表格的必填项和选填项，以增强标准的操作性。可根据传统村落保护利用工作的实际情况，确定数字化等级，按照表3.0.3-1的要求调查、获取相应的基础信息。

2   测绘信息内容要求：

数码照片和村域正射影像是记录传统村落格局与现状的关键成果，是传统村落日常管理、保护修缮、更新利用的工作基础和依据。因此，各等级测绘信息成果均应包含上述成果。

目前，点云数据已广泛应用于传统村落与建筑文化遗产保护领域，其高精度和高效率的优点已被实践检验、证明，可有效解决测绘工作中面临的工作量大、时间紧迫的现实问题，因此本标准推荐作为传统村落数字信息采集的重要成果。

三维模型可基于摄影测量建立，或基于测绘图、点云数据等信息以人机交互的方式建立，是测绘信息成果的扩展内容，可直观展示传统村落的风貌特点和价值要素，有利于推动传统村落的日常管理、保护利用和宣传教育工作。因此，本标准鼓励村庄实景三维模型和建筑手工三维模型的制作。

3. 0. 4  对坐标系统的选择，可参照《工程测量标准》GB 50026第3.1.5条执行，首先考虑采用2000国家大地坐标系统一的高斯投影3°带平面直角坐标系统，与国家所要求的坐标系统一致；其次，采用高斯投影3°带，投影面为测区抵偿高程面或测区平均高程面的平面直角坐标系统；再次，采用任意带，投影面为1985国家高程基准面的平面直角坐标系统；特殊要求的工程也允许采用建筑坐标系或独立坐标系统。部分地区的传统村落测绘釆用了地方坐标系统，可根据实际情况进行选择。

“2000国家大地坐标系”引自国家标准《测绘基本术语》GB/T 14911第2.32条“采用2000参考椭球，原点在地心的右手地固直角坐标系。Z轴为国际地球旋转局参考极方向，X轴为国际地球旋转局的参考子午面与垂直于Z轴的赤道面的交线，Y轴与Z轴和X轴构成右手正交坐标系”。

- 3. 0 .5  “1985国家高程基准”引自国家标准《测绘基本术语》GB/T 14911第2.24条“1987年颁布命名的，采用青岛水准原点和根据由青岛验潮站从1952年到1979年的验潮数据确定的黄海平均海水面所定义的高程基准，其水准原点的起算高程为72.260m”。

3. 0. 7  技术设计书的编制可保障信息釆集的顺利进行，内容包含工作对象、人员组织、仪器准备、工作进度安排、安全保障等。通过制订切实可行的技术方案，保证测绘成果符合技术标准，满足项目委托方的要求，获得最佳的社会效益和经济效益。行业标准《测绘技术设计规定》CH/T 1004-2005明确了技术设计书的内容包含概述、作业区自然地理概况和已有资料情况、引用文件、成果主要技术指标和规格、设计方案、质量保证措施和要求、进度安排和经费预算、附录等。

- 4  基础信息获取

- 4.1  基础信息采集和处理

4. 1. 2  村落编码的结构应符合下列规定：

XX     XX     XX     XXX    XX

|       |       |       |       |

省      地      县      乡      村

级      级      级      级      级

编      编      编      编      序

码      码      码      码      号

编

码

村落编码中，行政区划代码应参考国家统计局的编码规则。村落编码亦为传统村落数据库中的编码字段值，是区分不同传统村落数据条目的依据。如村落编码“45032811801”为广西壮族自治区桂林市龙胜县龙脊镇龙脊村。

4. 1. 4  传统村落的风貌各异，无法针对各类村落一一列举拍摄部位，因此从环境格局、传统建筑、非物质文化方面明确釆集内容。

4. 1. 5  传统村落的数码照片往往数量较多，故本条要求对拍摄站点位置和拍摄方向进行索引，以便检索、查阅。

4. 1. 6  选择不同时刻、角度拍摄可以有效避免植被、行人、车辆的遮挡，保证数码照片的完整性。

4. 1. 8  拍摄和扫描可快速对纸质资料进行数字化保存，是常用的、效率较高的资料收集和处理方式，成果为图片文件；文字录入的方式针对各类文档、文献中的文字信息的采集与处理，成果为文本、表格文件；描绘的方式主要针对纸质图形资料，如测绘图、规划图，描绘后的数字线划图可更好地用于信息管理和工程项目。

- 4.2  基础信息成果要求

4. 2. 2  信息采集各部分照片成果应尽量全面，可作为相关图纸绘制的辅助与佐证材料。并应符合下列规定：

4  航拍照片宜为一组系列照片，其中，村落与周围山水环境照片的拍摄应完整包含村落核心区及周边山体、水体（如溪流、梯田、森林），并进行多角度拍摄，清晰展示山脉走向、水体形态与村域格局的互动关系；村庄整体格局照片的拍摄可根据村庄规模选择飞行高度，垂直向下拍摄，清晰展示村庄内的巷道脉络及建筑整体分布；传统建筑整体风貌照片的拍摄，可以建筑单体或建筑群为单元，多角度拍摄，应包含1张垂直向下拍摄的照片；街巷整体风貌照片的拍摄应沿道路延伸方向拍摄；各类民俗活动照片的拍摄应包括活动中用到的大型道具及参与者以及所处大场景的空间。

- 5 测绘信息获取

- 5.1  一般规定

5. 1. 1  各等级传统村落的测绘要求参考了行业标准《历史建筑数字化技术标准》JGJ/T 489、《中国传统村落档案制作要求》（建村规〔2019〕2号）中的相关要求。

- 5. 1. 3  应根据成果应用的具体需求选择相应的测量方式。

5. 1. 5  现场踏勘工作是为了进一步了解现场工作条件、工作重点和难点，制定针对性的技术方案，保证传统村落测绘顺利进行、提高现场工作效率。已有资料主要包括认定信息、保护规划、测区地形图、历史照片、历史图档等。

- 5. 1. 6  测绘信息的采集应注意从环境适应与资源利用、地域乡土建造体系技术特征、社会结构与功能组织、区域间交流影响的历史见证、传统非物质文化活态传承五个价值视角出发，识别具有重要价值的传统村落与历史要素，例如选址格局、街巷水网、公共建筑、文化空间、主要界面、特色部位、材料构造、装饰艺术等，进行资料采集与全面测绘。

- 5. 1. 7  为保证图纸绘制、模型制作的准确性，需要在现场测绘过程中采集对应的数码照片，作为检查、对照的佐证材料。

- 5.2 测绘信息采集

5. 2. 1～5. 2. 3  传统村落的测绘信息包括村域正射影像、村庄总平面图、建筑测绘图纸、村庄实景三维模型和建筑手工三维模型。村域正射影像、村庄总平面图、村庄实景三维模型可通过摄影测量与遥感等方式采集。建筑测绘图纸可通过测记法、地面三维激光扫描、摄影测量与遥感等方式采集与绘制。建筑手工三维模型可通过地面三维激光扫描、摄影测量与遥感等方式采集与绘制。第5.2.1、5.2.2、5.2.3条分别对村域正射影像、村庄总平面图和建筑测绘图纸的内容进行了规定。

5. 2. 4  不同的测绘技术的精度要求不同，说明如下：

1  国家标准《数字航空摄影测量空中三角测量规范》GB/T 23236和行业标准《倾斜数字航空摄影技术规程》CH/T 3021规定了航空摄影测量的技术要求、成果质量检查、成果资料整理和验收要求，适用于传统村落的数字化测绘与建模。为了提高传统村落数字信息采集的成果质量，本标准参考了此类规程，并考虑到传统村落三维模型的细节要求，提出正射影像地面分辨率不应低于100mm。

2  搭建、改建部分对传统建筑风貌造成不良影响，因此需要在测绘图中标注说明。搭建、改建情况以历史建筑管理部门确认为准。由于建筑中存在部分不可视或不可进入的空间，因此根据露明部分尺寸推算隐蔽尺寸是测记法中常见的方法，但需要在测绘图中标注说明，以便校对和追溯问题。

- 3  建筑测量的特征点间距中误差参考了行业标准《历史建筑数字化技术标准》JGJ/T 489中Ⅲ级历史建筑数字化测量的特征点间距中误差，以及《古建筑测绘规范》CH/T 6005“单体建筑测绘的精度”中二等定位尺寸的中误差限值。当遇到鼓楼等高层建筑、风雨桥等大跨度建筑或桥梁时，近距离测量有困难，其精度要求可适当放宽要求。

4  点云数据最大点间距的规定参考了行业标准《地面三维激光扫描作业技术规程》CH/Z 3017“点云精度及技术指标”的有关规定；考虑到部分传统建筑高度、体量较大，如横跨江面的风雨桥，只能在两岸架设扫描站点，桥身中段的外侧、桥墩的点云数据的点间距相应会加大，因此本标准放宽了要求。 因配准误差超限引起的点云分层会对判别构件的边界和尺寸造成困难，因此本标准规定不得釆用这种点云数据。点云数据经拼接后形成一个整体的建筑点云模型，才能判别构件之间的尺寸相对关系，因此需要明确以“栋”为单位提交拼接完整的点云数据。主要立面是指对传统整体风貌有决定性影响、体现传统村落价值特征的立面，通常是建筑面向街道以及庭院的立面。明显的影像接缝会对判别建筑纹理和色彩造成困难，因此本标准规定不得釆用这种点云数据。

- 5.3 测绘成果制作

5. 3. 1  本条参考了国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001第6.0.4条、《总图制图标准》GB/T 50103第2.2.1条、《建筑制图标准》GB/T 50104第2.2.1条有关制图比例的规定，结合图纸类型和应用需求明确了比例要求。

5. 3. 4  依据建模的规模尺度、基础数据来源、采用的软件、建模技术手段的不同，本标准将现行建模方法分为两大类：摄影测量建模（倾斜数字航空摄影测量、近景摄影测量）、人机交互式建模（采用专业软件建模）。村庄模型精度要求相对较低，建议采用摄影测量。人机交互式三维建模用于精细的历史建筑、重要传统建筑建模。基于已获取的激光点云和已测平面图、立面图、剖面图等数据完成，可参照行业标准《城市三维建模技术规范》CJJ/T 157，采用三维建模软件在立体环境交互式计算机辅助建模。

5. 3. 5  实景三维模型的制作过程常出现重叠面、交叉面、网格锐角等拓扑错误，以及悬浮物、孔洞、拉花、蜡融等与真实客观世界不符的情况，故做此规定。

- 6 非物质文化信息获取

6. 0. 1  在传统村落基础信息的采集中，仅采集基本数据，包括非物质文化遗产项目、相关民俗活动、传统生产生活方式的名称、保护等级、主要特点等基本信息和代表性照片。其余详细的内容包括遗产项目的具体内容、文字描述、图片、视频、音频等，则在本章中展开。非物质文化遗产项目的名称和级别应按照官方公布名录填写，如是否为列入国家、省、市、县四级保护名录的非物质文化遗产代表性项目。所属类型应按照官方公布信息填写。项目存续情况为该非物质文化遗产项目在村内是否仍会在平日或特定时间进行。与村落依存程度即该非物质文化遗产项目表演时是否与村落水系、树林、街巷、寨门、庙宇、戏台、民居等物质空间有强关联性，至今是否仍以活态方式传承，与村落的密切关系，传承活动内容与形式信息等。

- 7 成果质量检查与验收

- 7.1 质量检查

7. 1. 1  传统村落数字信息采集成果检查与验收，参考国家标准《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356的二级检查、一级验收制度，过程检查、最终检查分别由项目承担方的作业部门、管理部门实施。

7. 1. 2  合同是成果检查与验收重要依据，具有法律效力；技术设计书规定的成果指标一般是与合同一致的，经委托方同意，也会产生变更，因此，技术设计书也是重要依据。此外，引用的技术标准等资料供成果检查验收时参考。

7. 1. 3  本标准附录E规定了传统村落数字化成果的基础信息、测绘信息、非物质文化信息的具体检查内容。

7. 1. 4、7. 1. 5  抽样检查是指从成果中抽取一定数量的样本进行检查。为了检査验收工作的有据可查，本标准要求对于质量问题做相关记录，并要求编制质量检查验收报告，对项目质量情况汇总，并形成检查验收意见。

- 7.2 成果验收

7. 2. 1  项目的委托单位组织实施成果验收工作，可通过召开专家评审会议或委托其他机构完成，本标准不对组织形式作要求，由委托单位根据实际情况自行确定。

7. 2. 3  验收报告是项目完成并通过验收的凭据。

- 8 传统村落数据库建设

- 8.1 总体设计

8. 1. 1  传统村落数字信息数据的类型主要包括文字、图像、视频、图纸、三维模型。根据类型分层分类组织，是数据组织的常规方法。

8. 1. 2  本条阐明了元数据标准包含的内容，并提供了附录F传统村落数据表定义与属性值代码作为参考。

- 附录F中的数据表样例包括了行政区、行政区界线、地名信息、传统村落认定信息、历史建筑与重要传统建筑、重要历史环境要素、传统村落保护要求、传统村落历史资料、传统村落综合整治记录等共18个表。根据各传统村落的实际情况与特点，可在本标准基础上修改完善，确保数据库的完整性、规范性和适用性。表名代码是表格名称的拼音首字母的组合。字段代码是字段名称首字母的组合。采用的字段类型英文与中外对照关系如下：

Boolean：布尔型值，0表示假，非0值表示真。

BLOB：二进制大型对象。

Char：字符型数据。

Date：日期型数据。

Float：单精度浮点型数据，数据长度不包括小数点“.”的位数。

Double：双精度浮点型数据，数据长度不包括小数点“.”的位数。

Int：整型数据。

Decimal：十进制数。

Varchar：可变长度的文本数据。

Varbin：储存二进制文件的物理路径及文件名，在数据交换时将该字段指向的文件复制到储存交换数据文件的物理路径，同时将该字段的物理路径值转换为储存交换数据文件的物理路径值。

附录F中表F.0.1-1~表F.0.1-18的代码设置参考了国家标准《基础地理信息要素分类与代码》GB/T 13923、《中华人民共和国行政区划代码》GB/T 2260。表F.0.2-1～表F.0.1-23代码由“1”开始依次对属性值进行编码，其中，“其他”类代码设置为“9”。

- 8.3 数据使用

- 8. 3. 1  传统村落数据检索的关键词主要包括村落名称、建筑名称、非物质文化遗产项目名称等，宜支持按成果类型、时间、地域等特征与数据进行分类筛选。

- 8. 3. 2  权限管理体系宜将用户分为管理员、普通用户等不同角色，根据角色职责分配不同的数据访问、操作权限。例如，管理员拥有数据的全量访问、录入、更新、删除等权限；普通用户仅可根据授权范围进行数据查询和下载操作。

- 8.4 数据更新

- 8. 4. 1  传统村落发生重大变化的情况包括：重要历史建筑的倒塌、拆除或修缮；公共空间或公共建筑的闲置或废弃；新建建筑对村庄空间格局及风貌特征的影像等。

- 8.6 数据检查

- 8. 6. 1  数据检查的内容包括：数据格式的一致性，如文件格式、编码格式等是否符合标准；数据内容的完整性，如所有必填元数据字段是否填写完整，数字信息成果数据是否存在缺失；数据的准确性，如文字内容逻辑清晰、无错误，图像和视频内容与实际相符，三维模型数据尺寸精确等；数据之间的逻辑关系正确性，如时间顺序、空间位置关系等。

- 8.7 安全保障

- 8. 7. 2  数据安全时间的类型包括数据泄露、数据纂改、系统故障等，应急响应流程包括事件报告、应急处置、事后恢复等。