UDC

广西壮族自治区工程建设地方标准DB

DBJ/T45-XXX-2025

P                       备案号：JXXX-2024

现役市政桥梁抗船撞性能评估技术规程

Technical specification for performance evaluation of in-service municipal bridges under vessel collisions

（征求意见稿）

2025-xx-xx 发布             2025-xx-xx 实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅  发布

广西壮族自治区工程建设地方标准

现役市政桥梁抗船撞性能评估技术规程

Technical specification for performance evaluation of in-service municipal bridges under vessel collisions

DBJ/T45-

主编单位：华蓝设计（集团）有限公司

湖南大学

广西上横高速公路有限公司

批准部门：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

施行日期：

2025  广西

前  言

根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于下达2024年度全区工程建设地方标准制（修）订项目计划的通知》（桂建标〔2024〕4 号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，针对广西区现役市政桥梁的实际情况，结合抗船撞性能评估的研究成果与工程实践经验，参照国内外有关技术标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共6章5个附录，主要内容包括：1总则、2术语和符号、3基本规定、4现状调查、5船撞作用、6性能评估、附录A通航观测基本要求、附录B船撞桥概率计算方法、附录C接触-碰撞有限元法、附录D简化相互作用模型法、附录E时程荷载法。

本规程不涉及任何专利。

本规程由广西壮族自治区住房和城乡建设厅提出并归口管理，授权华蓝设计（集团）有限公司负责具体技术内容的解释。有关单位在执行本规程过程中如有意见或建议，请寄送华蓝设计（集团）有限公司（地址：南宁市兴宁区华东路39号，邮政编码：530011)，以便修订时研用。

本规程主编单位：华蓝设计（集团）有限公司

湖南大学

广西上横高速公路有限公司

本规程参编单位：南宁交通投资集团有限责任公司

广西民族大学

广西交通工程检测有限公司

广西交科集团有限公司

本规程主要起草人员：樊  伟  刘  斌  陆玉春  陈世京

陈海华  康黎静  吴青霖  巫裕润

钟正午  周里鸣  刘佳桐  韩育刚

孙文彪  龙  磊  杨雨厚  徐  闻

唐基凯  王  涛  郭  伟  王文光

方亚威  谭  力  卓小丽  陈  魏

殷绪敏  罗伟斌  谭福兵  马智慧

陈彦羽  柯春光  丁千夏  刘超凤

吴志隆  吴治荣  宁怡豪  伍炳坤

本文件主要审查人员：

目  次

1　总则	1

2　术语和符号	2

2.1　术语	2

2.2　符号	4

3　基本规定	7

4　现状调查	9

4.1　一般规定	9

4.2　桥梁调查	9

4.3　通航调查	9

5　船撞作用	11

5.1　一般规定	11

5.2　设防代表船舶	11

5.3　撞击速度	15

5.4　碰撞情形	16

5.5　实现方法	18

6　性能评估	19

6.1　一般规定	19

6.2　分析方法	19

6.3　性能评判	20

附录A　通航观测基本要求	26

A.1　一般规定	26

A.2　观测内容	26

A.3　数据处理	26

附录B　船撞桥概率计算方法	28

B.1　简单航道	28

B.2　复杂航道	30

附录C　接触-碰撞有限元法	36

C.1　典型碰撞情形	36

C.2　复杂碰撞情形	37

附录D　简化相互作用模型法	43

D.1　简化船舶模型	43

D.2　桥梁结构模型	52

附录E　时程荷载法	54

本规程用词说明	61

引用标准名录	62

条文说明	63

Contents

1　General Provisions	1

2　Terminology and Symbols	2

2.1　Terminology	2

2.2　Symbol	4

3　Basic Regulations	7

4　Current Situation Investigation	9

4.1　General Provisions	9

4.2　Bridge Investigation	9

4.3　Navigation Investigation	9

5　Vessel Collision Action	11

5.1　General Provisions	11

5.2　Design Vessel	11

5.3　Impact velocity	15

5.4　Collision Scenarios	16

5.5　Implementation Method	18

6　Performance Evaluation	19

6.1　General Provisions	19

6.2　Analysis Method	19

6.3　Performance Verification	20

Appendix A　Basic Requirements for Navigation Observation	26

A.1　General Provisions	26

A.2　Observation Contents	26

A.3　Data Processing	26

Appendix B　 Calculation Method for Collision Probability	28

B.1　Simple waterway	28

B.2　Complex Waterways	30

Appendix C　Contact Collision Finite Element Method	36

C.1　Typical collision scenario	36

C.2　Complex collision scenarios	37

Appendix D　Simplified Interaction Model Method	43

D.1　Simplified Vessel Model	43

D.2　Bridge Structure Model	52

Appendix E　Time history load method	54

Explanation of Vocabulary in this Regulation	61

List of reference standards	62

Article Explanation	63

1　总则

1.0.1　为贯彻预防为主的方针，防止或减轻现役市政桥梁船撞危害，避免人员伤亡，减少经济损失，制定本规程。

1.0.2　本规程适用于广西壮族自治区现役市政桥梁的抗船撞性能评估，包括有以下列情况的跨航道桥梁：

航道环境变化或抗撞设防要求提高的桥梁；

需要改变使用用途或使用环境的桥梁；

需要进行结构改造或结构加固的桥梁。

1.0.3　现役市政桥梁开展抗船撞性能评估时，桥梁后续使用年限应符合下列规定：

- 正在使用且未超过设计使用年限的桥梁，应通过设计使用年限减去已使用年限确定后续使用年限；

超过设计使用年限且经过评估仍可以使用的桥梁，应按最新评估确定后续使用年限。

1.0.4　现役市政桥梁抗船撞性能评估宜采用基于性能的总体设计原则。

1.0.5　有特殊使用要求的现役市政桥梁，抗船撞性能评估应通过专项研究确定。

1.0.6　现役市政桥梁抗船撞性能评估，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家、行业及广西壮族自治区现行相关标准的规定。

2　术语和符号

2.1　术语

2.1.1　现役市政桥梁　in-service municipal bridges

已完成竣工验收并交付使用，处于正常运营服务期，且承担城市交通功能的桥梁结构。

2.1.2　后续使用年限　subsequent service life

现役市政桥梁经抗船撞评估后继续使用所预定的一个时期。在此期限内，正常使用和维护的桥梁一般不需重新评估和相应抗撞性能提升就能按预期目的使用、完成预定的功能。

2.1.3　船撞作用　vessel collision action

船舶与桥梁发生碰撞时产生的相互作用力，具有瞬态高强度特征，又称为船撞荷载，包括作用幅值和作用持时。

2.1.4　V1船撞作用　vessel collision action V1

船舶碰撞桥梁重现期较短的船撞作用，在第一阶段抗船撞性能评估中采用。

2.1.5　V2船撞作用　vessel collision action V2

船舶碰撞桥梁重现期较长的船撞作用，在第二阶段抗船撞性能评估中采用。

2.1.6　船撞桥概率　probability of vessel collisions with bridges

船舶偏航后与桥梁发生碰撞的概率。

2.1.7　累积船撞概率 cumulative probability of vessel collisions

船舶按吨位从高到低排序后，逐吨位累加计算得出的船撞桥概率。

2.1.8　船撞超越概率　exceedance probability of vessel collisions

桥梁可能遭受大于或等于给定船撞桥事件的概率，用于确定V1和V2船撞作用。

2.1.9　设防代表船舶　design vessel

结合通航现状与发展、桥梁结构情况，开展现役市政桥梁抗船撞性能评估时，选定的代表性船舶。

2.1.10　第一类船舶 the first category of vessel

具有平底、吃水浅、直倾首等特征的内河船舶，主要包括无动力装置的非自航驳船和配有动力系统的自航驳船。

2.1.11　第二类船舶 the second category of vessel

除第一类船舶外的大型船舶，通常具有球鼻艏、吃水深等特征，主要包括内河轮船和海轮等。

2.1.12　简单航道　simple waterways

桥址上下游5km范围内航道顺直，且可用直线近似描述的航道。

2.1.13　复杂航道　complex waterways

除简单航道外的航道。

2.1.14　船舶主尺度　vessel’s principal dimensions

船体外形大小的基本度量，即船的长度、宽度、深度和吃水。

2.1.15　船舶排水量　vessel’s displacement weight

船舶自由浮于水中且保持静态平衡时所排开水的重量的统称，包括：满载排水量、设计排水量等。

2.1.16　船舶载重吨位　vessel’s deadweight tonnage (DWT)

船舶允许装载的可变载荷的最大值，此值为满载排水量与空船重量的差值。

2.1.17　水动力效应　hydrodynamic effect

船舶碰撞桥梁过程中水介质影响的总称。

2.1.18　附连水质量　added mass

为了反映碰撞时水对船舶的影响，将水按照一定的规则简化为附加在船舶上的等效质量。

2.1.19　附连水质量系数　added mass coefficient

附连水质量与船舶满载排水量的比例系数。

2.1.20　防撞措施　protection measures

用于防止船舶碰撞桥梁的措施，包括：碰撞预警措施（助航措施、预警措施等）和结构性防船撞措施。

2.2　符号

2.2.1　材料性能

|  |  | ——钢筋混凝土构件斜截面抗剪强度； |
| --- | --- | --- |
|  |  | —— 混凝土抗压强度； |
|  |  | —— 剪跨比； |
|  |  | —— 全截面面积； |
|  |  | —— 轴力； |
|  |  | —— 受剪方向的箍筋面积； |
|  |  | —— 箍筋屈服强度； |
|  |  | —— 箍筋间距； |
|  | ——弯曲损伤等级阈值（rad）； |  |
|  | —— 屈服转角（rad）； |  |
| θu | ——极限转角（rad）； |  |
|  | ——构件损伤等级系数； |  |
|  | ——塑性转角； |  |
|  | ——截面屈服曲率（m-1）； |  |
|  | ——截面极限曲率（m-1）； |  |
|  | ——塑性铰长度（m）； |  |
| My | ——屈服弯矩。 |  |

2.2.2　作用和作用效应

| DWT | ——船舶载重吨位； |
| --- | --- |
| Pm | ——船撞力峰值； |
| P(a) | ——船撞力-撞深关系； |
| a | ——撞深； |
|  | ——设计撞击速度； |
|  | ——航道内设防代表船舶的通航速度； |
|  | ——最小设计撞击速度（即桥区最大水流速度）； |
|  | ——桥墩中心线至航道中心线的距离； |
|  | ——航道中心线距航道边缘的距离； |
|  | ——离船舶航道中心线3×LOA的距离，LOA为设防代表船舶船长。 |

2.2.3　计算系数及其他

|  | ——折减系数； |
| --- | --- |
|  | ——船舶偏航角概率密度函数； |
|  | ——遮蔽角度； |
|  | ——标准差， ； |
|  | ——船撞力-撞深曲线（即Pd-a曲线）修正系数。 |

3　基本规定

3.0.1　抗船撞性能评估时，现役市政桥梁重要性分级应符合表3.0.1的规定。

表3.0.1　现役市政桥梁重要性分级

| 重要性等级 | 桥梁类型 |
| --- | --- |
| 一级 | 单跨跨径超过150m的特大桥、交通网络中枢纽位置的桥梁、城市快速路上的桥梁、轨道交通桥梁 |
| 二级 | 城市主干道桥梁 |
| 三级 | 除一级和二级桥梁以外的其他桥梁 |

3.0.2　现役市政桥梁抗船撞设防等级应符合表3.0.2的规定。

表3.0.3　现役市政桥梁抗船撞设防等级

| 航道等级 | 桥梁重要性等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| I | A | A | A |
| II | A | A | A |
| III | A | A | B |
| IV | A | B | C |
| V级及以下 | A | C | C |

3.0.3　现役市政桥梁应采用两水准抗船撞设防，包括V1船撞作用和V2船撞作用。各水准下，现役市政桥梁抗船撞性能目标应符合表3.0.4的要求。

表3.0.3　现役市政桥梁抗船撞性能目标

| 设防等级 | 设防目标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V1船撞作用 |  | V2船撞作用 |  |
|  | 撞后使用要求 | 损伤状态 | 撞后使用要求 | 损伤状态 |
| A类 | 可正常使用 | 结构总体反应在弹性范围，基本无损伤 | 不需修复或经简单修复可正常使用 | 可发生局部轻微损伤 |
| B类 | 可正常使用 | 结构总体反应在弹性范围，基本无损伤 | 经临时加固后可供维持应急交通使用 | 不致倒塌或产生严重结构损伤 |
| C类 | 可正常使用 | 结构总体反应在弹性范围，基本无损伤 | — | 不致倒塌 |

4　现状调查

4.1　一般规定

4.1.1　现状调查宜采用资料溯源、现场检测与数值建模相结合的工作方法。

4.1.2　调查数据来源宜优先采用经核验的竣工资料、定期检测报告及海事等部门官方记录。

4.2　桥梁调查

4.2.1　桥梁调查应包括下列内容：

- 搜集桥梁的地质勘探报告、设计图纸、设计计算书、竣工图纸、工程验收文件、管养资料等原始资料；当资料不全时，宜根据评估的需要进行补充勘查和实测；

调查桥梁现状与原始资料相符合的程度、施工质量和维护状况，找出对抗撞不利的因素；

搜集该专题研究报告及成果，并对比其与现状的符合程度；

搜集已实施措施的运行情况及现状；

桥址上下游临近桥梁防船撞设计及措施实施情况与现状。

4.2.2　桥梁现状调查应有桥梁现场调查环节，确有需要时宜进行检测。

4.3　通航调查

4.3.1　通航调查应包括下列内容：

- 航道情况：调查收集气象条件、航道设计和维护尺度、相关测图、航道通航条件、相邻涉水设施及周围环境、水上航标配布、水位（潮位）变化、水流流速流向、航道规划、港口现状及规划和航运发展等情况；

船舶情况：调查收集桥梁所在河段船舶类型、吨位、装载情况、流量、AIS轨迹、过桥航速、船型尺度、船舶碰撞桥梁事故及险情等情况。

4.3.2　通航调查宜以桥区水运主管部门长期监测的数据为基础，获取监测数据的观测站不宜离桥位上下游超过20km。

4.3.3　缺乏通航调查数据时，宜按附录A进行桥址通航观测。通航观测点宜设置在所需评估现役市政桥梁结构上。

5　船撞作用

5.1　一般规定

5.1.1　船撞作用应根据桥梁抗船撞设防等级、设计代表船舶、撞击速度等综合确定。

5.1.2　船撞作用与其他作用的组合应符合现行《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60）的偶然组合规定，并应遵守下列原则：

- 当船撞作用与可变作用组合时，所使施加的可变作用应对桥梁抗撞性能影响是不利的，否则不予以组合；

应调查桥梁冲刷情况，并按调查结果考虑冲刷作用与船撞作用组合；无调查数据时，应将最大冲刷的一半与船撞作用进行组合；

组合系数按现行行业标准规定确定。

5.1.3　船撞作用宜优先采用动力形式。

5.2　设防代表船舶

5.2.1　设防代表船舶宜分为第一类船舶（见图5.2.1-1）和第二类船舶（见图5.2.1-2）。桥区通航船舶中，若两类船舶都有通行，应分别给出两类设防代表船舶，用于确定船撞作用。

5.2.2　桥梁航道通航条件影响评价或行业管理部门批文规定了设防代表船舶时，宜采用其规定船舶作为设计代表船舶；无规定时，宜采用船撞超越概率确定设防代表船舶。

图5.2.1-1　第一类船舶示意图

图5.2.1-2　第二类船舶示意图

5.2.3　航道通航条件影响评价或行业管理部门批文仅规定最大设防代表船舶时，宜按以下原则确定设计代表船舶：

- 规定的设防代表船舶应作为V2船撞作用的设防代表船舶；

- V1船撞作用设防代表船舶宜采用船撞超越概率确定；

- 不具备数据条件时，V1船撞作用设防代表船舶吨位可为V2船撞作用设防代表船舶吨位的60%。

5.2.4　采用船撞超越概率确定设防代表船舶时，桥梁应以“累积船撞概率与对应允许的船撞超越概率相等” 时的船舶作为设防代表船舶。确定过程中，两类船舶对应的设防代表船舶应按以下规定确定：

- 当第一类船舶为设防代表船舶时，第二类船舶应按照就高临近原则选取。

当第二类船舶为设防代表船舶时，第一类船舶应按照就高临近原则选取。

5.2.5　A类桥梁允许的船撞超越概率不宜大于表5.2.5所列数值。

表5.2.5　A类桥梁允许的船撞超越概率

| 设防等级 | V1船撞作用 | V2船撞作用 |
| --- | --- | --- |
| A类 | 2×10-3 | 5×10-4 |

5.2.6　各类桥梁抗船撞重要性系数IC可按表5.2.6确定。

表5.2.6　各类桥梁抗船撞重要性系数IC

| 设防等级 | V1船撞作用 | V2船撞作用 |
| --- | --- | --- |
| A类 | 1.0 | 1.0 |
| B类 | 0.8 | 1.0 |
| C类 | 0.5 | 0.5 |

5.2.7　B、C类桥梁允许的船撞超越概率可按下式计算：

PC=PC−AIC	(5.2.3)

| 式中：PC | ——B、C类桥梁允许的船撞超越概率； |
| --- | --- |
| PC−A | ——A类桥梁允许的船撞超越概率。 |

5.2.8　船撞桥概率计算应符合下列要求：

- 简单航道时，可按附录B.1方法计算；

复杂航道时，可按附录B.2方法计算；

复杂航道且缺乏基础数据时，可按附录B.1方法计算。

有条件情况下，宜采用附录B中两种方法对比计算，按偏于保守原则选用计算方法。

5.2.9　桥梁已采用防撞措施时，可对船撞桥概率进行折减：

- 当采用完善可靠的碰撞预警管理措施时，可按统计数据确定折减系数（PF）；无具体数据时，PF可取0.7；

当采用附着于桥梁的结构性防船撞措施时，不应考虑其对碰撞概率的折减，且需要以其外轮廓进行碰撞概率计算；

当采用分离式的结构性防船撞措施时，PF可按下列公式计算。

（5.2.6-1）

（5.2.6-2）

| 式中： | ——折减系数； |
| --- | --- |
|  | ——船舶偏航角概率密度函数； |
|  | ——遮蔽角度，见图5.2.9（a）； |
|  | ——标准差，按图5.2.9，。 |

图5.2.9　分离式防撞装置对船撞桥概率的影响

5.3　撞击速度

5.3.1　船舶航行速度宜按桥区水域的实测数据或可靠的模拟试验数据确定。当缺乏数据时，船舶航行速度可按相邻桥梁数据确定。

5.3.2　船舶最大设计撞击速度V可按图5.3.2方法确定。

图5.3.2 船舶撞击速度分布图

5.3.3　船舶走锚碰撞情形中，最大设计撞击速度宜按桥区最大水流速度取值。

5.4　碰撞情形

5.4.1　现役市政桥梁抗船撞评估应考虑图5.4.1所示的各种碰撞情形。

图5.4.1　碰撞情形

5.4.2　正撞可视为典型或简单碰撞情形，斜撞、侧撞及撞击上部结构宜视为复杂碰撞情形。

5.4.3　无特殊要求时，各类桥梁所需考虑的船撞作用方向可按表5.4.3选取。

表5.4.3　各类桥梁所需考虑的船撞作用方向

| 设防等级 | V1船撞作用 | V2船撞作用 |
| --- | --- | --- |
| A类 | 横桥向、纵桥向 | 横桥向、纵桥向、其它可能碰撞情形 |
| B类 | 横桥向、纵桥向 | 横桥向、纵桥向 |
| C类 | 横桥向、纵桥向 | 横桥向、纵桥向 |

5.4.4　各碰撞情形中撞击速度水平的选取应符合下列规定：

- 第一类船舶撞击桥梁时，应在最大撞击速度范围内，以0.4 m/s为增量选取各撞击速度水平进行比较分析；

- 第二类船舶撞击桥梁时，宜在最大撞击速度范围内，选取50%、75%和100%三个速度水平进行比较分析。

5.4.5　船撞作用高度的确定应符合下列规定：

- 应综合船舶主尺寸、吃水及水位变化情况确定船撞作用高度，不宜仅考虑最高通航水位碰撞情形；

- 当桥梁墩柱可能遭受近端点船舶撞击时，即撞击位置距墩底的高度与墩截面高度的比值为1.5左右，应予以重点分析评估。

5.4.6　斜撞和侧撞情形中，船撞作用角度宜符合下列规定：

- 最大撞击角度不宜小于45°；

- 在最大撞击角度范围内，宜以15°为增量考虑多个不同的船撞作用角度。

5.4.7　桥区上游5km范围内存在锚地或港口时，应考虑船舶走锚碰撞情形，其设计代表船舶宜为锚地或港口停靠最大吨位船舶。

5.5　实现方法

5.5.1　实现船撞作用的方法可分为下列三类：

- I类，建立精细的船舶模型及桥梁模型，可按附录C的接触-碰撞有限元法模拟船撞作用；

- II类，可按附录D的简化相互作用模型法模拟船撞作用；

- III类，可按附录E的时程荷载法确定船撞作用。

5.5.2　船撞作用实现方法宜按表5.5.2选用。

表5.5.2　船撞作用实现方法选用

| 设防等级 | V1船撞作用 | V2船撞作用 |
| --- | --- | --- |
| A类 | I、II或III | I |
| B类 | I、II或III | I或II |
| C类 | I、II或III | I、II或III |

5.5.3　采用III类方法确定纵桥向船撞作用时，可由其横桥向船撞时程荷载调幅实现，其荷载幅值可取横桥向时的一半，荷载持时保持不变。

6　性能评估

6.1　一般规定

6.1.1　现役市政桥梁抗船撞性能评估宜分为初步评估和详细评估两个阶段。

6.1.2　初步评估阶段宜以定性的碰撞可能性分析为主，宜明确碰撞的可能情形、区域及位置，给出定性的船撞桥风险结果。

6.1.3　详细评估阶段应按船撞作用下桥梁各构件的抗撞能力与抗撞需求（即最大船撞响应）之比进行评估。当能力与需求之比大于或等于1.0，则满足抗撞性能要求；当小于1.0，则该构件抗撞能力不足。

6.1.4　桥梁抗撞需求应采用有限元模型计算。

6.2　分析方法

6.2.1　桥梁船撞响应分析方法应按本规程第5.5节的船撞作用实现方法和桥梁模型综合确定。

6.2.2　建立桥梁模型时，宜符合下列规定：

- V1船撞作用下，桥梁模型可采用线弹性模型；

V2船撞作用下，A类桥梁模型可采用线弹性模型，B、C类桥梁宜按结构特点采用非线性桥梁模型。

6.2.3　复杂碰撞情形时，宜按附录C的接触-碰撞有限元法进行桥梁船撞响应分析。

6.2.4　简单碰撞情形时，可按附录D的简化相互作用模型法或附录E的时程荷载法。

6.3　性能评判

6.3.1　A类桥梁V1、V2船撞作用和其他作用组合后，宜按现行公路桥涵设计规范相关规定验算构件的强度。

6.3.2　B类、C类桥梁V1船撞作用和其他作用组合后，宜按现行公路桥涵设计规范相关规定验算构件的强度。

6.3.3　B、C类桥梁V2船撞作用和其他作用组合后，斜截面抗剪强度应按下式计算：

（6.3.3）

| 式中： | ——钢筋混凝土构件斜截面抗剪强度； |
| --- | --- |
|  | ——位移延性相关的系数。当位移延性小于2时，；当位移延性大于等于6时，；当位移延性在2～6之间时，的取值通过线性插值确定； |
|  | —— 混凝土抗压强度； |
|  | —— 截面有效高度，取最外侧受拉钢筋至受压边缘的距离，矩形、圆形截面按图6.3.3原则确定； |
|  | —— 剪跨比，取值在2～4之间；当小于2时，取2；大于4时，取4； |
|  | —— 全截面面积； |
|  | —— 轴力； |
|  | —— 受剪方向的箍筋面积； |
|  | —— 箍筋屈服强度； |
|  | —— 箍筋间距。 |

图6.3.3　截面有效高度计算方法

6.3.4　B类、C类桥梁V2船撞作用和其他作用组合后，抗弯性能评估应符合下列规定：

- 应检验撞击位置处、墩顶和墩底塑性铰区以及桥墩截面突变处等位置的弯曲变形；

- 弯曲变形可通过截面转角来衡量，钢筋混凝土构件的弯矩-转角关系可简化为理想弹塑性模型（图6.3.4）；

- 弯曲损伤等级可分为表6.3.4中的4个等级，各个等级的撞角阈值可按下列公式计算：

（6.3.4-1）

（6.3.4-2）

（6.3.4-3）

| 式中： | ——弯曲损伤等级阈值（rad）； |
| --- | --- |
|  | —— 屈服转角（rad）； |
|  | ——构件损伤等级系数，按表6.3.4选取； |
|  | ——塑性转角（rad）； |
|  | ——安全系数，可取1.5； |
|  | ——截面屈服曲率（m-1）； |
|  | ——截面极限曲率（m-1）； |
|  | ——塑性铰长度（m）； |
|  | ——桥墩截面高度（m）。 |

图6.3.4　钢筋混凝土构件弯曲损伤检验

表6.3.4 钢筋混凝土柱式构件的损伤等级系数

| 构件损伤等级 | Din取值 | 损伤描述 |
| --- | --- | --- |
| DL1 | 0 | 钢筋发生屈服 |
| DL2 | 0.4 | 保护层发生剥落，弯曲变形能力富余60％ |
| DL3 | 0.6 | 弯曲变形能力剩余40％ |
| DL4 | 1 | 桥墩核心区混凝土压碎，桥墩面临倒塌 |

6.3.5　V2船撞作用下桥梁各构件的弯曲变形不宜超过本规程表6.3.4中的DL2等级。

6.3.6　A类桥梁采用板式橡胶支座时，应满足下列要求：

- 支座厚度应满足下列公式要求：

（6.3.6-1）

（6.3.6-2）

| 式中： | ——橡胶层的总厚度； |
| --- | --- |
|  | ——橡胶片剪切角正切值，取； |
|  | ——船撞作用、永久作用与均匀温度作用组合后的橡胶支座水平位移； |
|  | ——船撞作用下产生的支座水平位移； |
|  | ——永久作用产生的橡胶支座的水平位移； |
|  | ——均匀温度作用引起的橡胶支座的水平位移。 |

支座抗滑稳定性应满足下列公式要求：

（6.3.6-3）

（6.3.6-4）

| 式中： | ——支座的动摩阻系数，橡胶支座与混凝土表面的动摩阻系数可取0.25；与钢板的动摩阻系数可取0.20； |
| --- | --- |
|  | ——上部结构重力在支座上产生的反力； |
|  | ——船撞作用、永久作用与均匀温度作用效应组合后橡胶支座所受水平力； |
|  | ——船撞作用下计算的支座水平设计力； |
|  | ——永久作用产生的橡胶支座的水平力； |
|  | ——均匀温度作用引起的橡胶支座的水平力。 |

6.3.7　A类桥梁采用盆式支座和球型支座时，应满足下列要求：

- 活动支座应满足下列公式要求：

（6.3.7-1）

（6.3. 7-1）

固定支座应满足下列公式要求：

（6.3.7-3）

（6.3.7-4）

| 式中： | ——船撞作用、永久作用与均匀温度作用组合后得到的活动支座滑动水平位移； |
| --- | --- |
|  | ——活动支座容许滑动水平位移； |
|  | ——船撞作用、永久作用效应与均匀温度作用组合后橡胶支座所受水平力； |
|  | ——固定支座容许承受的水平力。 |

6.3.8　V2船撞作用下B类、C类桥梁支座位移不应超过桥墩支撑长度。

附录A　通航观测基本要求

A.1　一般规定

A.1.1　对于重要性二级及以上市政桥梁，当桥址缺乏可利用的通航记录时，宜通过在桥址处建立观测站获取通航参数。

A.1.2　观测期应采取必要的措施保障仪器设备正常工作。

A.1.3　观察设备的布设应避免结构物的干扰影响。

A.2　观测内容

A.2.1　桥梁通航观测周期不宜小于一年。

A.2.2　通航观测点至少沿船舶上行与下行设置两个。

A.2.3　通航观测内容应包括：上下行船舶数量、船舶吨位、船舶航迹线、船舶速度、水流速度、天气情况，以及其他与船舶碰撞风险相关的参数。

A.2.4　通航观测可通过调取航道管理部门的数据（包括船闸通航、VTS等数据），获取通航船舶信息。

A.3　数据处理

A.3.1　通航观测数据有效率不宜小于90％，资料完整率不宜小于90％；在出现数据缺失时，宜通过同时段其他观测设备所采集的数据经过相关性分析后进行数据插补修正。

A.3.2　通航观测数据分析应主要包括：船型、船舶吨位、上下行船舶数量、船舶航迹线、船舶速度、水流速度，并以最大通航量条件下统计分析结果作为设计参数取用。

附录B　船撞桥概率计算方法

B.1　简单航道

B.1.1　简单航道时，船撞桥概率可按下列公式计算：

（B.1.1-1）

（B.1.1-2）

（B.1.1-3）

| 式中： | ——船桥碰撞概率； |
| --- | --- |
|  | ——船舶分类数目，分类依据为船舶类型、尺寸和装载情况； |
|  | ——每种船舶类型的年通航量； |
|  | ——船舶的偏航概率； |
|  | ——船桥碰撞的几何概率，的计算按图B.1.1方法，即假设船舶的航迹线服从正态分布，航道中心线为该正态分布的均值位置，以船长LOA为标准差，图B.1.1中的阴影部分面积则为； |
|  | ——折减系数，当无任何潜在保护（例如有利地形、防撞设施），PF=1； |
|  | ——偏航基准概率，对于轮船，取0.6×10-4；对于驳船，取1.2×10-4； |
|  | ——桥位修正系数，当桥区位于航道的直线区域时，；当桥区位于航道过渡区时，；当桥区位于航道弯曲区域时，，为航道方向的转角（°）； |
|  | ——平行水流修正系数，，为平行于航线方向的水流流速（m/s）； |
|  | ——横流修正系数，，为垂直于航线方向的水流流速（m/s）； |
|  | ——船舶交通密度修正系数，低密度时；平均密度时；高密度时； |
|  | ——防撞保护因子，取值范围为0～100，无具体数据时，保护因子可按本规程5.2.9规定确定。 |

图B.1.1　几何碰撞概率的计算

B.2　复杂航道

B.2.1　复杂航道时，船撞桥概率可按下列公式计算：

（B.2.1-1）

（B.2.1-2）

（B.2.1-3）

（B.2.1-4）

（B.2.1-5）

（B.2.1-6）

（B.2.1-7）

| 式中： | ——碰撞概率； |
| --- | --- |
|  | ——航道总数目； |
|  | ——船舶吨位划分数目； |
|  | ——第i个航道中，船舶吨位为的船舶年通航量； |
|  | ——第i个航道中，船舶吨位为的船舶对某桥梁构件的碰撞概率； |
|  | ——水位划分个数，水位影响船舶的可达性以及碰撞几何概率； |
|  | ——离散水位点； |
|  | ——第i个航道包含的折段数； |
|  | ——水位h下，第i个航道的第l个折段里，船舶吨位为的船舶对某桥梁构件的碰撞概率； |
|  | ——水位概率密度分布函数； |
|  | ——船舶单位航程失效强度，该系数用于表征单位航程内船舶的事故发生率，一般需借助船舶事故统计数据确定； |
|  | ——第l个折段的航道面域； |
|  | ——船舶吨位为的船舶在第i个航道，第l个折段内横向位置概率密度函数； |
|  | ——水位h下吨位为的船舶在航道内点（x, y）处失效后撞击桥墩的碰撞概率； |
| 、 | ——吨位为的船舶在航道中的点（x, y）处撞击桥墩的偏航角下限和上限； |
|  | ——吨位为的船舶偏航角的概率密度函数； |
|  | ——船舶在航道中的点（x, y）处以偏航角θ误航后未得到有效制止的概率，该概率表示船舶偏航时，船舶与某桥墩构件的距离小于所需停船距离的概率； |
|  | ——余误差函数； |
|  | ——船舶以偏航角θ发生偏航时，船舶与某桥梁构件之间的距离； |
| ， | ——停船距离s的均值与标准差。 |

B.2.2　复杂航道时，可按图B.2.2方法采用多折线航道模型描述航道形状。计算过程中，宜采用整体坐标系 O-X-Y 描述航道位置、河床地形以及桥墩位置等，并建立若干局部坐标系。

图B.2.2　多折线航道模型

B.2.3　缺乏相关资料情况下，偏航船舶航迹、偏航角、水位和停船距离的分布可分别按图B.2.3-1、图B.2.3-2、图B.2.3-3和图B.2.3-4所示的概率密度函数描述。

图B.2.3-1　偏航船舶航迹横向分布

图B.2.3-2　偏航船舶偏航角分布

图B.2.3-3　桥区水位分布

图C.2.3-4　停船距离分布

B.2.4　概率密度函数应考虑其自变量范围的有界性。船舶横向分布、偏航角分布和水位分布的原始概率密度函数的定义域一侧或两侧无界时，应按以下列公式进行计算：

（B.2.4-1）

（B.2.4-2）

（B.2.4-3）

（B.2.4-4）

| 式中： | ——修正后的概率密度函数； |
| --- | --- |
|  | ——原始概率密度函数； |
|  | ——在[x1，x0]区间的修正函数； |
|  | ——在[x0，x2]区间的修正函数； |
|  | ——修正后的概率密度函数最大值； |
| 、 | ——上下界的概率密度值，可通过随机变量的统计数据获得；若无相关统计数据，可取0； |
|  | ——f（x）取最大值的坐标点； |
| 、 | ——p（x）定义域的下界和上界。 |

附录C　接触-碰撞有限元法

C.1　典型碰撞情形

C.1.1　开展典型碰撞情形接触-碰撞分析时，变形较大的船首部位宜采用壳单元精细模拟，变形相对较小的船身部位可采用实体单元或壳单元简化模拟（图C.1.1）。船舶有限元模型的质量和重心应与真实船舶保持一致。

图C.1.1　船舶有限元模型

C.1.2　接触-碰撞分析时宜考虑焊点对首部位的影响。

C.1.3　开展船舶正撞分析时，应考虑桥梁上部结构和桩基对被撞桥墩的约束作用。简便计算时，可按图C.1.3采用简化桥梁模型代替全桥模型。

图C.1.3　带主梁的简化模型

C.1.4　确定船舶撞击桥梁结构的位置及接触区域时，应根据通航水位和船舶的吃水深度综合确定。

C.1.5　正撞分析时，可采用附连水质量系数法考虑水体对碰撞结果的影响，附连水质量系数可按现行《公路桥梁抗撞设计规范》JTG/T 3360-02的规定取值。

C.2　复杂碰撞情形

C.2.1　建立精细的非线性接触-碰撞分析模型，宜考虑以下原则：

- 对于斜撞、侧撞等复杂碰撞情形，宜采用精细的非线性接触-碰撞有限元方法进行桥梁船撞分析，该数值分析模型中宜直接模拟船舶与桥梁周围的水介质，不宜采用附加水质量方法简化水动力效应的影响；

桥梁模型宜采用全桥结构分析模型，并按现行《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363的规定考虑土与基础的相互作用；

非被撞桥墩处基础的边界条件，宜按现行《公路桥梁抗震设计规范》JTG/T 2231-01的规定，采用承台底六个自由度的弹簧刚度模拟基础与土的相互作用；

船舶模型宜按照实际碰撞角度、碰撞高度和吃水深度设置模型初始姿态；

船舶碰撞的区域宜采用细网格单元划分，模拟船舶钢板的壳单元特征长度与厚度之比宜在5至10之间，距船舶碰撞区域较远的部位可采用粗网格单元划分；

流体模型宜采用无限边界模拟；

碰撞分析时宜进行网格敏感性分析；

碰撞分析时宜考虑船舶最不利侧撞情形（图C.2.1）；

侧撞分析时，可忽略船舱内货物微小的滑动或变形，货物可采用实体单元模拟。

图C.2.1　船舶侧撞示意图

C.2.2　采用简化考虑水介质影响的非线性接触-碰撞模型时，宜考虑以下原则：

- 简化考虑水介质影响的非线性接触-碰撞模型宜采用显式动力分析有限元模型结合浮体水动力模拟子程序进行；

- 简化分析方法的过程可按图C.2.2-1所示进行，其中水-船-桥相互作用关系宜符合下列规定：1）水-船相互作用采用浮体水动力模拟子程序考虑；2）船-桥相互作用通过显式动力分析有限元模型模拟；3）水-桥相互作用按JTG/T 2231-01规定的动水压力近似；

图D.2.2-1　船-桥碰撞简化计算的通用程序

浮体水动力模拟子程序与显式动力分析有限元模型之间的交互过程宜与图C.2.2-2相符合。

图C.2.2-2　显式动力分析有限元模型与浮体水动力模拟子程序交互过程

C.2.3　浮体水动力模拟子程序中宜设定重心处的随动坐标系，随动坐标系的定义宜与图C.2.3相符合，重心在全局坐标系下的位置宜按下列公式定义：

（D.2.3）

| 式中： | ——纵荡位移； |
| --- | --- |
|  | ——横荡位移； |
|  | ——垂荡位移； |
|  | ——横摇转角； |
|  | ——纵摇转角； |
|  | ——艏摇转角。 |

图C.2.3　随动坐标系

C.2.4　在浮体水动力模拟子程序中应根据实际碰撞情形输入与水作用力相关的参数。

C.2.5　桥墩每单位高度水动力产生的附加质量应按下式计算：

（C.2.5）

| 式中： | ——单位高度的桥墩质量； |
| --- | --- |
|  | ——圆形截面半径； |
|  | ——椭圆截面的轴长或矩形截面的长度，计算方法应与图C.2.5相符合； |
|  | ——与长边的水平碰撞作用夹角； |
|  | ——矩形桥墩的附加质量系数，由边长比确定。 |

图C.2.5　椭圆形和矩形桥墩截面

附录D　简化相互作用模型法

D.1　简化船舶模型

D.1.1　采用简化相互作用模型法（图D.1.1）时，船舶可简化为一个集中质量点，船舶节点与被撞点之间可通过仅受压宏观单元连接，宏观单元的力学性能可按D.1.2和D.1.3确定。

图D.1.1 简化的相互作用模型示意

D.1.2　第一类船舶撞击时，宏观单元参数确定宜符合下列规定：

- 正撞和斜撞情形：当撞击矩形桥墩时，宜按图D.1.2（a）的撞击力-撞深模型计算；当撞击圆形桥墩时，宜结合实际情况采用图D.1.2的撞击力-撞深模型；图D.1.2模型参数宜按表D.1.2-1和表D.1.2-2的取值规则确定；使用模型时，船舶撞击速度宜在0-5m/s之间，宽度比宜在0.15-0.8之间；

- 船舶侧撞情形：船舶的撞击力-撞深曲线可近似为线性；当缺乏数据时，对于矩形桥墩，船舶的撞击力-撞深曲线斜率可取为1.20×1011N/m；对于圆形桥墩，船舶的撞击力-撞深曲线斜率可取为5.00×109N/m。

（a）类型Ⅰ：三线性模型               （b）类型Ⅱ：四线性模型

图D.1.2　第一类船舶船首的动力撞击力-撞深模型

表D.1.2-1　第一类船舶撞击矩形桥墩的Pd-a曲线参数计算

| 参数 | 取值与计算 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 船首正常压缩（V＞Vcs）* | 船首发生翘曲（V＜Vcs） |
| aI-1 | 0.012 m |  |
| PI-1 | 式（D.1.2-1）和式（D.1.2-2） |  |
| aI-2 | 式（D.1.2-3）～（D.1.2-6） | 0.3 m |
| PI-2 | 式（D.1.2-7） | 5.0×106 N |
| aI-max | 5 m | 5 m |
| ku | 1.51×108 N/m | 1.51×108 N/m |

注：*V为船舶撞击速度（m/s），Vcs为船首发生翘曲临界速度，Vcs =7.16α-1.49，α为桥墩宽度与船首宽度之比，简称宽度比。

表D.1.2-1中参数按下列公式计算：

（D.1.2-1）

（D.1.2-2）

（D.1.2-3）

（D.1.2-4）

（D.1.2-5）

（D.1.2-6）

（D.1.2-7）

| 式中： | ——撞击力峰值放大系数； |
| --- | --- |
| 、 | ——拟合系数，，； |
|  | ——时，静力撞击力-撞深曲线的撞击力峰值，取值1.360×107 N； |
|  | ——撞击速度引起的放大系数； |
|  | ——桥墩宽度与船首宽度之比引起的放大系数，可按式（D.1.2-5）或式（D.1.2-6）计算； |
|  | ——时，静力撞击力-撞深曲线的特征点位移，分别取0.012 m和0.346 m； |
|  | ——时，静力撞击力-撞深曲线的平台力，取值4.1×106 N； |
|  | ——时，静力撞击力-撞深曲线的初始刚度，取值为1.13×109 N/m。 |

表D.1.2-2　第一类船舶撞击圆形桥墩的Pd-a曲线参数计算

| 撞击力-撞深模型 | 参数 | 取值与计算 |
| --- | --- | --- |
| 类型Ⅰ | aI-1 | 0.3 m |
|  | PI-1 | 式（D.1.2-8）和式（D.1.2-9） |
| 类型Ⅰ | aI-2 | 式（D.1.2-10）～（D.1.2-13） |
|  | PI-2 | 式（D.1.2-14） |
|  | aI-max | 5 m |
|  | ku | 1.51×108 N/m |
| 类型Ⅱ | aII-0 | 0.04 m |
|  | PII-0 | 式（D.1.2-15）和式（D.1.2-16） |
|  | aII-1 | 0.3 m |
|  | PII-1 | 式（D.1.2-9）和式（D.1.2-17） |
|  | aII-2 | 式（D.1.2-18）～（D.1.2-22） |
|  | PII-2 | 式（D.1.2-23） |
|  | aI-max | 5 m |
|  | ku | 1.51×108 N/m |

表D.1.2-2中类型Ⅰ的参数按下列公式计算：

（D.1.2-8）

（D.1.2-9）

（D.1.2-10）

（D.1.2-11）

（D.1.2-12）

（D.1.2-13）

（D.1.2-14）

| 式中： | ——撞击力峰值放大系数； |
| --- | --- |
|  | ——时，静力撞击力-撞深曲线的撞击力峰值，取值8.07×106 N； |
|  | ——撞击速度引起的放大系数； |
|  | ——桥墩宽度与船首宽度之比引起的放大系数，可按式（D.1.2-12）或式（D.1.2-13）计算； |
|  | ——时，静力撞击力-撞深曲线的特征点位移，分别取0.3 m和0.892 m； |
|  | ——时，静力撞击力-撞深曲线的平台力，取值5.2×106 N。 |

表D.1.2-2中类型Ⅱ的参数按下列公式计算：

（D.1.2-15）

（D.1.2-16）

（D.1.2-17）

（D.1.2-18）

（D.1.2-19）

（D.1.2-20）

（D.1.2-21）

（D.1.2-22）

（D.1.2-23）

| 式中： | ——初始加载阶段峰值撞击力放大系数； |
| --- | --- |
|  | ——时，静力撞击力-撞深曲线初始加载阶段峰值力，取值为5.3×106 N； |
|  | ——撞击力峰值放大系数，按式（D.1.2-9）计算； |
|  | ——撞击速度引起的放大系数，按式（D.1.2-11）计算； |
|  | ——桥墩宽度与船首宽度之比引起的放大系数，可按式（D.1.2-12）或式（D.1.2-13）计算； |
|  | ——时，静力撞击力-撞深曲线的撞击力峰值，取值8.07×106 N； |
|  | ——时，静力撞击力-撞深曲线的初始刚度，取值为1.33×108 N/m； |
|  | ——时，静力撞击力-撞深曲线的特征点位移，分别取0.04 m、0.3 m和1 m； |
|  | ——时，静力撞击力-撞深曲线在区间[0, a3]所围成的面积，取值为6.04×106 J； |
|  | ——时，静力撞击力-撞深曲线的平台力，取值5.11×106 N。 |

D.1.3　第二类船舶撞击时，宏观单元参数可按下列原则确定：

- 正撞和斜撞情形：可按图D.1.2-1的撞击力-撞深模型计算，模型参数可按下列公式计算：

（D.1.2-1）

（D.1.2-2）

（D.1.2-3）

（D.1.2-4）

（D.1.2-5）

（D.1.2-6）

（D.1.2-7）

（D.1.2-8）

（D.1.2-9）

（D.1.2-10）

图D.1.2-1　第二类船舶无量纲撞击力-撞深模型

| 式中： | ——轮船撞击力（MN）； |
| --- | --- |
|  | ——船舶撞击动能（MJ）； |
|  | ——最大撞深（m）； |
|  | ——无量纲撞击力-撞深参数； |
|  | ——满载排水量（t）； |
|  | ——船舶撞击速度（m/s）； |
|  | ——无量纲最终撞深，按表D.1.2-1取值； |
|  | ——常系数，按表D.1.2-1取值； |
|  | ——轮船撞击力系数，取0.033； |
|  | ——最大轮船撞击力（MN）； |
|  | ——能量法计算最大轮船撞击力（MN）； |
|  | ——现行《公路桥梁抗撞设计规范》静力设计荷载（MN）； |
|  | ——几何尺寸的修正系数； |
|  | ——撞击角度的修正系数； |
|  | ——附连水质量的修正系数，按图D.1.2-2取值 |
|  | ——被撞体厚度 (m)； |
|  | ——船首高度 (m)； |
|  | ——统计系数取4.0； |
|  | ——船舶轴线与碰撞面法线夹角， |
|  | ——统计系数，按表D.1.2-2取值。 |

图D.1.2-2　附连水质量系数

表D.1.2-1　第二类船舶撞击力-撞深模型的相关参数选取

| 船舶等级（DWT） | M（t） | a | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 797 | 0.31 | 0.35 | 0.980 |
| 1000 | 1210 | 0.37 | 0.33 |  |
| 3000 | 5118 | 0.46 | 0.28 |  |
| 5000 | 6710 | 0.37 | 0.28 |  |
| 10000 | 16700 | 0.70 | 0.37 |  |
| 12000 | 18542 | 0.80 | 0.40 |  |
| 30000 | 43028 | 1.14 | 0.47 |  |
| 50000 | 62000 | 1.16 | 0.40 |  |

表D.1.2-2　统计系数取值

| 参数 | 法向撞击力 | 撞击力合力 |
| --- | --- | --- |
| a0 | 36.61 | 69.13 |
| b0 | 0.42 | 0.50 |

- 侧撞情形：船舶的撞击力-撞深曲线斜率可近似为线性，当缺乏数据时，对于矩形桥墩，船舶的撞击力-撞深曲线斜率可取1.2×1011N/m；对于圆形桥墩，船舶的撞击力-撞深曲线斜率可取5.0×109N/m。

D.2　桥梁结构模型

D.2.1　桥梁船撞响应分析时，桥梁结构宜采用三维空间计算模型。

D.2.2　计算模型应符合结构的受力状态，构件的材料、几何尺寸、配筋、支座等应与结构的实际情况一致。

D.2.3　计算模型应考虑桥梁上部结构的惯性效应影响，上部结构可采用弹性梁单元模拟。

D.2.4　非线性模型应考虑被撞墩柱的材料非线性及其桩土相互作用，并符合下列规定：

- 船撞作用下被撞墩预期发生弯曲破坏，可采用弹塑性纤维梁单元模拟被撞墩；

船撞作用下被撞墩可能发生剪切破坏，应采取弹塑性纤维梁串联剪切弹簧的方式来考虑被撞墩的剪切行为，剪切弹簧参数宜通过专项研究确定；

桩基宜采用弹塑性纤维梁单元模拟。

D.2.5　非被撞墩柱可采用弹性梁单元模拟。

D.2.6　计算模型应考虑重力二阶效应和大变形的影响。

附录E　时程荷载法

E.0.1　第一类船舶撞击时，时程荷载模型宜按下列步骤确定：

- 采用三线性驳船撞击力-撞深模型（图E.0.1，即Pd-a曲线），模型参数可按附录D中的规定计算；

图E.0.1　第一类船舶撞击力-撞深曲线

按撞深可将船撞桥过程分为3个加载阶段和卸载阶段；加载阶段包括：阶段Ⅰ（0＜a＜a1）、阶段Ⅱ（a1＜a＜a2）和阶段Ⅲ（a2＜a＜amax）；每个阶段的持时可按下列公式计算：

（E.0.1-1）

（E.0.1-2）

（E.0.1-3）

（E.0.1-4）

（E.0.1-5）

（E.0.1-6）

（E.0.1-7）

（E.0.1-8）

（E.0.1-9）

（E.0.1-10）

（E.0.1-11）

| 式中： | ——阶段Ⅰ的持时（s）； |
| --- | --- |
|  | ——阶段Ⅰ中船-桥串联体系圆频率（rad/s）； |
|  | ——阶段Ⅰ结束时的撞深（m）； |
|  | ——船舶的撞击速度（m/s）； |
|  | ——阶段Ⅰ的船首刚度； |
|  | ——桥梁结构的初始刚度； |
|  | ——船船质量； |
|  | ——阶段Ⅱ的持时（s）； |
|  | ——阶段Ⅱ的船首刚度； |
|  | ——阶段Ⅱ中船-桥串联体系圆频率（rad/s）； |
|  | ——阶段Ⅲ的平台撞击力； |
|  | ——阶段Ⅲ的持时（s） |
|  | ——阶段Ⅱ结束时船舶速度的增量（m/s）； |
|  | ——加载阶段总持时（s）； |
|  | ——卸载阶段持时（s）； |
|  | ——卸载阶段的船首刚度。 |

计算完各个阶段的持时后，撞深时程曲线（即a-t曲线）可按下列公式计算：

（E.0.1-12）

（E.0.1-13）

（E.0.1-14）

（E.0.1-15）

（E.0.1-16）

（E.0.1-17）

| 式中： | ——阶段Ⅰ的船舶撞深时程（m）； |
| --- | --- |
|  | ——阶段Ⅱ的船舶撞深时程（m）； |
|  | ——阶段Ⅰ结束时船舶的位移（m）； |
|  | ——阶段Ⅱ中，时间增量时，船舶的位移增量（m）； |
|  | ——阶段Ⅱ结束时，船舶的位移增量（m），可通过将代入式（E.0.1-15）得到； |
|  | ——阶段Ⅲ的船舶撞深时程（m）； |
|  | ——阶段Ⅲ中，时间增量为时，船舶的位移增量（m）。 |

加载阶段的撞击力时程（即Pd-t曲线），可由Pd-a曲线和a-t曲线消除中间变量撞深得到。卸载阶段的Pd-t曲线可按下列公式计算：

（E.0.1-18）

（E.0.1-19）

| 式中： | ——卸载阶段的船舶撞深时程（m）； |
| --- | --- |
|  | ——卸载阶段圆频率（rad/s）。 |

E.0.2　第二类船舶撞击时，时程荷载模型可采用图F.0.2所示模型，该模型参数宜按下列公式计算：

（E.0.2-1）

（E.0.2-2）

（E.0.2-3）

（E.0.2-4）

（E.0.2-5）

（E.0.2-6）

（E.0.2-7）

（E.0.2-8）

（E.0.2-9）

（E.0.2-10）

（E.0.2-11）

| 式中： | ——船撞力时间过程（MN）； |
| --- | --- |
|  | ——冲量法计算最大轮船撞击力（MN）； |
|  | ——现行《公路桥梁抗撞设计规范》静力设计荷载（MN），可由式（D.1.2-8）计算确定； |
|  | ——初始动量（MN·s）； |
|  | ——撞击力持续时间（s）； |
|  | ——无量纲撞击力-时间参数； |
|  | ——满载排水量（t）； |
|  | ——撞击速度（m/s）； |
|  | ——常系数，按表F.0.2取值； |
|  | ——无量纲撞击力时刻，τ=t/T，t为撞击力时刻，单位为秒（s）； |
| ， | ——统计量参数，按表E.0.2规定取值，当船舶等级介于表列数据之间时，应先将等级换算成对应的质量，再利用表格中的质量关系线性内插确定。 |

图E.0.2　第二类船舶时程荷载模型

表E.0.2　第二类船舶撞击力-时间的相关参数

| 船舶等级（DWT） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 797 | 0.60 | 0.522 | 0.649 |
| 1000 | 1210 | 0.76 | 0.508 | 0.632 |
| 3000 | 5118 | 0.94 | 0.496 | 0.625 |
| 5000 | 6710 | 0.75 | 0.511 | 0.641 |
| 10000 | 16700 | 1.33 | 0.506 | 0.625 |
| 12000 | 18542 | 1.56 | 0.519 | 0.628 |
| 30000 | 43028 | 2.41 | 0.501 | 0.604 |
| 50000 | 62000 | 2.32 | 0.520 | 0.632 |

E.0.3　桥梁结构的建模宜满足本规程附录D中的规定。

本规程用词说明

1　为了便于执行本文件条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《城市桥梁设计规范》CJJ 11—2011

《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166—2011

《公路桥梁防船撞装置通用技术条件》JT/T 1414

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362

《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363

《公路桥涵设计通用规范》JTG D60

《公路桥梁抗震设计规范》JTG/T 2231-01

《公路桥梁抗撞设计规范》JTG/T 3360-02—2020

广西壮族自治区工程建设地方标准

现役市政桥梁抗船撞性能评估与提升技术规程

Technical specification for performance evaluation and improvement of in-service municipal bridges under vessel collisions

DBJ/T45-

条文说明

目　次

1　总则	65

2　术语和符号	67

2.1　术语	67

2.2 符号	67

3　基本规定	68

4　现状调查	70

4.1　一般规定	70

4.2　桥梁调查	70

4.3　通航调查	70

5　船撞作用	79

5.1　一般规定	79

5.2　设防代表船舶	83

5.3　撞击速度	85

5.4　碰撞情形	85

5.5　实现方法	90

6　性能评估	91

6.1　一般规定	91

6.2　分析方法	92

6.3　性能评判	97

附录A　通航观测基本要求	99

A.1　一般规定	99

A.2　观测内容	100

A.3　数据处理	101

附录B　船撞桥概率计算方法	102

B.1　简单航道	102

B.2　复杂航道	102

附录C　接触-碰撞有限元法	103

C.1　典型碰撞情形	103

C.2　复杂碰撞情形	103

附录D　简化相互作用模型法	105

D.1　简化船舶模型	105

D.2　桥梁结构模型	106

附录E　时程荷载法	108

1　总则

1.0.1　2020年，我国交通运输部发布了《公路桥梁抗撞设计规范》JTG/T 3360-02—2020，该规范1.0.2条明确指出：该规范适用于公路新建桥梁中主体结构的抗船撞设计。与新建桥梁不同，大多数现役桥梁由于设计时无专门的规范可依，很多都没有进行详细的防撞设计，其船撞安全性存在疑问。同时，随着过去几十年我国交通运输业的高速发展，诸多水域因水运需求航道等级显著提升，通航船舶大型化、高密度化，现役桥梁所面临的船撞风险与建设现状已大相径庭，很多现役桥梁难以满足当前防撞要求。此外，随着桥梁服役年限增加，在多因素影响下，桥梁的性态有所退化，将显著影响其抗撞性能。目前我国工程建设已由建设期转向建养并重期，现役桥梁保有量远远大于新建桥梁数量。按照交通运输部相关文件要求下，虽然各地都在积极开展现役桥梁船舶碰撞桥梁隐患治理，但由于行业缺乏相应的标准对其进行规范，导致开展过程良莠不齐，技术指标要求不统一，评估流程与设计方法不统一，缺乏标准化的流程与方法来保障在役桥梁船撞安全性，诸多现役桥梁的船撞安全隐患无法消除。在此背景下，针对现役市政桥梁船撞安全性的重大问题，编制了本规程，规范现役市政桥梁抗船撞性能评估与提升技术设计。

1.0.2　本规程编制过程中结合了广西壮族自治区现役市政桥梁及航道的特点。同时，近年来，航运业显著发展，通航船舶趋于大型化、高密度化。因此，当航道环境变化时，桥梁的抗撞设防要求也会相应提高。另外，当桥梁用途、使用环境发生变化，或进行结构改造与加固，则通常意味着桥梁抗船撞能力发生了变化，此时也需重新评估其抗船撞性能。

1.0.3　采用船撞超越概率确定船撞作用过程中，需要考虑后续使用年限作为分析的基础。参照《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009中后续使用年限的规定，给出了本规程中现役市政桥梁的后续使用年限确定方法。

1.0.4　本规程中定义了V1船撞作用和V2船撞作用，根据桥梁类型明确了“小撞不坏、大撞可修”的性能目标，构建形成了相对完善的基于性能设计方法体系。

1.0.5　有特殊使用要求的现役市政桥梁，如具有历史意义与价值的桥梁，应结合其特殊性开展专门的研究，评估其抗船撞性能，给出相应的提升设计方案。

1.0.6　本规程与相关的标准、规范进行了合理的分工和衔接，执行时尚应符合相关标准、规范的规定。

2　术语和符号

2.1　术语

术语是根据现行国家标准《工程结构设计基本术语和通用符号》GBJ 132、工程建设标准编写规定并结合本规程的具体情况给出的。

仅将本规程出现的、需要明确定义的术语列出，业内都比较熟悉的通用术语，没有编入。术语的解释，其中有部分是国际公认的，但大部分则是概括性的涵义，并非国际或国家公认的。术语的英文名称不是标准化名称，仅供引用时参考。

2.2 符号

符号根据本规程中实际采用情况给出，部分符号仅在个别公式使用的，已在相应公式位置给出释义，在此未一一列出。

3　基本规定

3.0.1　与公路桥梁不同，市政桥梁尚无明确的等级分类。本规程参考《城市桥梁抗震设计规范》CJJ166-2011相关规定，综合结构形式、在城市交通网络中的作用以及承担的交通量等方面，确定了现役市政桥梁的一、二和三级。其中，考虑到轨道交通桥梁运载量大，在城市交通体系中重要性突出，因此在《城市桥梁抗震设计规范》CJJ166-2011基础上，将其重要性等级提升为一级。

3.0.2　船撞事故不仅对桥梁正常有影响，对于航道通行同样存在影响。《公路桥梁抗撞设计规范》JTG/T 3360-02-2020重点考虑了桥梁规模及公路等级，没有考虑航道等级的影响。本规程在《公路桥梁抗撞设计规范》JTG/T 3360-02-2020基础上，进一步考虑了航道等级对设防等级的影响。

3.0.3　我国《公路桥梁抗撞设计规范》JTG/T 3360-02-2020与美国AASHTO船撞规范一样，都将船撞作用与撞后失效概率耦合在一起。这样的规定，一方面使得作用（荷载）概念被模糊，不利于使用者理解；另一方面，需要迭代反算确定设防船撞作用，给规范应用带来困难，并容易引起使用错误。同时，由于该思路的固有限制，必须引入船撞静力荷载等概念进行反算设防船舶吨位。然而，近年来已有大量的研究表明：船撞作用等效为静力荷载，忽略船撞桥过程中的动力本质，将可能显著低估船撞需求，使设计偏于不安全。鉴于上述原因，为了使基于动力学的桥梁船撞设计概念更为清晰、明确、统一，本规程放弃了当前规范中基于失效概率来定义水准的做法，而是与其他动力荷载（如地震作用、风荷载作用）一样，推荐采用动力作用本身的超越概率来定义作用水准。

另一方面，我国《公路桥梁抗撞设计规范》JTG/T 3360-02-2020按照柱式构件、支座和桩基础对性能目标进行了细分。实际桥梁船撞事故复杂，涉及损伤或破坏区域不可能仅有上述这些部分，还有其他部分的可能性。实际上，船撞导致上部结构损伤或破坏事故时有发生。因此，为了避免不必要的误解，这里仅给出了一般性描述。

4　现状调查

4.1　一般规定

本节旨在规范现状调查工作的基础要求，确保调查结果能够真实、客观地反映当前实际情况，为后续决策、设计或评估提供科学依据，主要包括：时效性和可靠性两方面。

4.2　桥梁调查

4.2.1、4.2.2　通过对桥梁设计、建造及维护等相关单位的调研，获取到桥梁防船撞评估与提升设计的基础资料。现状调查应到桥梁实地进行调查，保障防船撞评估与提升设计基础数据的准确性。

有条件情况下，可开展全面的桥梁关键构件力学性能测试和水文地质条件（包括：冲刷、水流流速等），评估关键构件的力学性能及退化情况。测试过程中，原则上不能对桥梁结构性能有所损伤。

已采用防船撞措施的桥梁，应调查防撞措施现状与原始资料相符合的程度、施工质量和维护状况，找出对防船撞不利的因素。

4.3　通航调查

4.3.1　通航数据是确定船撞作用的基础。因此，在开展既有桥梁防船撞性能评估与性能提升设计过程中，开展通航调查是必要的。

4.3.2　水运主管部门通常会以船闸为节点统计上下行船舶情况，包括船舶吨位、类型等。与桥位过远的船闸统计数据将与桥位通航情况有所不同，因此获取数据观测点不应离桥位过远。

4.3.3　相比新建桥梁，可较为简便地在所需要评估的既有桥梁结构设置通航观测点。新建桥梁，亦可借助临近既有桥梁进行通航观测。附录A给出了桥址通航观测的一般原则、方法、观测周期、观测内容、观测数据分析等内容，可用于实施具体的桥址通航观测。

在开展本规程编制过程中，编制组收集了《广西内河航道发展规划》等相关公开资料。表1给出了该资料中广西内河航道等级、代表船型与船队。表2~5分别给出了该资料中广西内河各种类型船舶的代表船型尺度。

表1　广西区段代表船型和代表船队

| 序号 | 航道名称 | 起点 | 讫点 | 航道等级 | 代表船型 | 代表船队 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 国家高等级航道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 右江 | 罗村口界首 | 百色澄碧河口 | Ⅲ | 1000吨级 | 2排1列1000吨级 |
|  |  | 百色澄碧河口 | 宋村三江口 | Ⅱ | 2000吨级 | 2排1列2000吨级 |
|  |  | 宋村三江口 | 南宁民生码头 | Ⅱ | 2000吨级 | 2排1列2000吨级 |
| 2 | 北盘江一红水河 | 蔗香两江口 | 来宾桥巩 | Ⅲ | 1000吨级 | 2排1列1000吨级 |
|  |  | 来宾桥巩 | 来宾宾港 | Ⅱ | 2000吨级 | 2排1列2000吨级 |
|  |  | 来宾宾港 | 石龙三江口 | Ⅰ | 5000吨级 | 2排1列3000吨级 |

续表1　广西区段代表船型和代表船队

| 序号 | 航道名称 | 起点 |  | 讫点 | 航道等级 | 代表船型 | 代表船队 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 柳江-黔江 | 柳州新圩 |  | 来宾象州 | Ⅱ | 2000吨级 | 2排1列2000吨级 |  |
|  |  | 来宾象州 |  | 桂平三江口 | Ⅰ | 5000吨级 | 2排1列3000吨级 |  |
| 二 | 其他航道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 都柳江 | 从江界首 | 老堡口 |  | Ⅲ | 1000吨级 |  | 2排1列1000吨级 |
| 5 | 融江 | 老堡口 | 凤山三江口 |  | Ⅲ | 1000吨级 |  | 2排1列1000吨级 |
| 6 | 柳江 | 凤山三江口 | 柳州新圩 |  | Ⅲ | 1000吨级 |  | 2排1列1000吨级 |
| 7 | 左江 | 龙州 | 崇左江州区冲塘 |  | Ⅲ | 1000吨级 |  | 2排1列1000吨级 |
|  |  | 崇左江州区冲塘 | 宋村三江口 |  | Ⅱ | 2000吨级 |  | 2排1列2000吨级 |
| 8 | 桂江 | 灵川甘棠江口 | 阳朔 |  | Ⅵ | 100吨级 150客位旅游船 |  |  |
|  |  | 阳朔 | 平乐恭城河口 |  | Ⅳ | 500吨级 150客位旅游船 |  | 2排1列500吨级 |
|  |  | 平乐恭城河口 | 梧州莲花大桥 |  | Ⅲ级及以上 | 2000吨级 |  | 2排1列1000吨级 |
|  |  | 梧州莲花大桥 | 梧州桂江河口 |  | Ⅱ | 2000吨级 |  | 2排1列2000吨级 |

续表1　广西区段代表船型和代表船队

| 序号 | 航道名称 | 起点 | 讫点 | 航道等级 | 代表船型 | 代表船队 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 绣江 | 北流 | 容城 | Ⅳ | 1000吨级 | 2排1列500吨级 |
|  | 绣江 | 容城 | 河口 | Ⅲ | 1000吨级 | 2排1列1000吨级 |
| 10 | 贺江 | 八步 | 古柏园区 | 重要旅游航道 | 200客位旅游船 |  |
|  |  | 古柏园区 | 贺街 | Ⅲ级及以上 | 2000吨级 | 2排1列1000吨级 |
|  |  | 贺街 | 省界 | Ⅱ | 2000吨级 | 2排1列2000吨级 |
| 11 | 平陆运河(沙坪河、钦江、小西江 ) | 平塘江口 | 钦江出海口 | Ⅰ | 5000吨级 | 2排1列3000吨级 |
| 12 | 湘桂运河(恭城河、富群河、思勤江) | 湖南永州 | 梧州(桂江) 贺州(贺江) | Ⅲ级及以上 | 2000吨级 | 2排1列1000吨级 |
| 13 | 驮娘江-剥隘河 | 八达 | 罗村口界首 | Ⅶ | 50吨级 |  |
| 14 | 飞双江 | 飞双港 | 江口 | Ⅲ | 1000吨级 | 2排1列1000吨级 |
| 15 | 洛清江 | 苏桥 | 河口 | Ⅳ | 1000吨级 | 2排1列500吨级 |

续表1　广西区段代表船型和代表船队

| 序号 | 航道名称 | 起点 | 讫点 | 航道等级 | 代表船型 | 代表船队 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 寻江 | 车田 | 古宜 | 等外级 | 50吨级 |  |
|  |  | 古宜 | 老堡口 | Ⅶ | 50吨级 |  |
| 17 | 蒙江 | 三江口 | 蒙江河口 | 等外级 | 50吨级 |  |
| 18 | 百寿河 | 兴隆 | 永福河口 | 等外级 | 50吨级 |  |
| 19 | 黄华河 | 水汶 | 河口 | 等外级 | 50吨级 |  |
| 20 | 义昌江 | 岑溪 | 河口 | 等外级 | 50吨级 |  |
| 21 | 八尺江 | 那莲 | 江口 | Ⅵ | 100吨级 |  |
| 22 | 明江 | 寨妙 | 宁明 | Ⅴ | 300吨级 |  |
|  |  | 宁明 | 河口 | Ⅳ | 1000吨级 | 2排1列500吨级 |
| 23 | 鲁塘江 | 鲁塘 | 南乡 | Ⅴ | 300吨级 |  |
| 24 | 武鸣河 | 武鸣县城 | 永安 | Ⅵ | 100吨级 |  |
|  |  | 永安 | 河口 | Ⅵ | 100吨级 |  |
| 25 | 平而河 | 平而 | 龙州 | Ⅴ | 300吨级 |  |
| 26 | 水口河 | 水口 | 龙州 | Ⅴ | 300吨级 |  |
| 27 | 大年河 | 良寨 | 河口 | 等外级 | 50吨级 |  |
| 28 | 贝江 | 四荣 | 河口 | 等外级 | 50吨级 |  |
| 29 | 东安江 | 料口 | 省界 | Ⅲ | 1000吨级 | 2排1列1000吨级 |
| 30 | 大平河 | 黎埠 | 料口 | Ⅲ | 1000吨级 | 2排1列1000吨级 |
| 31 | 富群河(沙子河) | 沙子 | 马江河口 | Ⅲ | 1000吨级 | 2排1列1000吨级 |

续表1　广西区段代表船型和代表船队

| 序号 | 航道名称 | 起点 | 讫点 | 航道等级 | 代表船型 | 代表船队 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 思勤江(走马河) | 走马 | 河口 | Ⅲ | 1000吨级 | 2排1列1000吨级 |
| 33 | 南盘江 | 八大河(清水江口 ) | 天生桥一级 | Ⅳ | 1000吨级 | 2排1列500吨级 |
|  |  | 纳贡 | 平班枢纽 | Ⅳ | 1000吨级 | 2排1列500吨级 |
|  |  | 平班枢纽 | 蔗香两江口 | Ⅲ | 1000吨级 | 2排1列1000吨级 |
| 34 | 布柳河 | 那里 | 河口 | Ⅳ | 1000吨级 | 2排1列500吨级 |
| 35 | 龙江 | 肯足电站 | 凤山河口 | Ⅶ | 50吨级 150客位旅游船 |  |
| 36 | 大环江 | 洛阳江口 | 福来江口 | Ⅶ | 50吨级 120客位旅游船 |  |
| 37 | 小环江 | 广荣 | 怀远河口 | Ⅶ | 50吨级 120客位旅游船 |  |
| 38 | 刁江 | 金滩电站 | 拉烈 | Ⅶ | 50吨级 120客位旅游船 |  |
|  |  | 拉烈 | 河口 | Ⅳ | 1000吨级 | 2排1列500吨级 |

续表1　广西区段代表船型和代表船队

| 序号 | 航道名称 | 起点 | 讫点 | 航道等级 | 代表船型 | 代表船队 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 盘阳河 | 金边电站 | 那恒 | 发展旅游 | 50吨级 120客位旅游船 |  |
| 39 | 盘阳河 | 那恒 | 河口 | Ⅳ | 1000吨级 | 2排1列500吨级 |
| 40 | 曹渡河 | 拉采 | 河口 | Ⅶ | 50吨级 120客位旅游船 |  |
| 41 | 六硐河 | 三堡 | 河口 | Ⅶ | 50吨级 120客位旅游船 |  |
| 42 | 纳益河 | 燕子洞 | 河口 | Ⅳ | 1000吨级 | 2排1列500吨级 |
| 43 | 下视河 | 祥贝 | 河口 | Ⅴ | 50吨级 120客位旅游船 |  |
| 44 | 牛鼻河 | 谷雨 | 河口 | Ⅶ | 50吨级 |  |
| 45 | 甘棠河 | 景州大道大桥 | 河口 | Ⅲ | 1000吨级 | 2排1列1000吨级 |
| 46 | 恭城河 | 龙虎关省界 | 平乐恭城河口 | Ⅲ级及以上 | 2000吨级 | 2排1列1000吨级 |
| 47 | 湘江 | 全州镇 | 省界 | Ⅶ | 50吨级 |  |
| 48 | 资江 | 资源县城 | 省界 | 等外级 | 50吨级 |  |
| 49 | 平旺河 | 八角湾 | 滩里 | 等外级 | 50吨级 |  |
| 50 | 大寺江 | 贵台 | 牛皮 | 等外级 | 50吨级 |  |

注：由于航道规划及提升工程，航道等级会发生调整，本表仅作为参考，需查询最新批复要求。

表2　干货船船型主尺度系列

| 船舶吨级 | 总长(m) | 船宽(m) | 设计吃水(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 500t | 42.0～44.0 | 9.0 | 1.8～2.4 |
|  | 45.0～46.0 | 9.8 | 1.8～2.4 |
| 1000t | 49.0～50.0 | 10.8 | 2.6～3.0 |
| 1500t | 64.0～66.0 | 10.8 | 3.4～3.6 |
| 2000t | 64.0～66.0 | 15.6 | 3.5～3.6 |
|  | 68.0～72.0 | 14.0 | 3.5～3.6 |
| 3000t | 78.0～82.0 | 15.6 | 3.3～3.6 |
|  | 72.0～75.0 | 15.6 | 3.6～3.8 |

注：船宽可下浮2％，设计吃水为参考值。

表 3　自卸砂船船型主尺度系列

| 船舶吨级 | 总长m | 船宽m | 设计吃水m |
| --- | --- | --- | --- |
| 500t | 48.0～50.0 | 10.8 | 2.0～2.5 |
| 1000t | 58.0～60.0 | 10.8 | 2.8～3.0 |
| 2000t | 62.0～66.0 | 15.6 | 3.5～3.6 |
|  | 67.0～70.0 | 15.0 | 3.2～3.4 |
| 3000t | 84.0～88.0 | 15.6 | 3.4～3.8 |

注：船宽可下浮2％，设计吃水为参考值。

表4　集装箱船船型主尺度系列

| 船舶吨级 | 总长(m) | 船宽(m) | 设计吃水(m) | 参考载箱量TEU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500t | 39.0～42.0 | 9.8 | 2.0～2.5 | 30 |
|  | 48.0～50.0 | 9.8 | 2.0～2.5 | 42 |
| 1000t | 48.0～50.0 | 14.0 | 2.8～3.0 | 96 |
|  | 54.0～57.0 | 10.8 | 2.8～3.0 | 63 |
| 1500t | 48.0～50.0 | 15.8 | 3.0～3.3 | 108 |
|  | 63.0～66.0 | 10.8 | 3.4～3.6 | 72 |
| 2000t | 70.0～74.0 | 15.8 | 3.2～3.4 | 200 |
|  | 66.0～70.0 | 15.8 | 3.3～3.6 | 175 |
| 3000t | 86.0～90.0 | 15.8 | 3.5～3.8 | 250 |

注1：船宽可下浮2％，设计吃水为参考值。

注2：参考载箱量为装载20英尺标准箱（TEU）货箱载箱量，考虑空箱和重箱混装搭配;船舶实际的载箱量应符合法规、规范的有关规定。

表5　液货船（化学品船、油船）船型主尺度系列

| 船舶吨级 | 总长(m) | 船宽(m) | 设计吃水(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 500t | 43.0～46.0 | 9.8 | 1.8～2.0 |
| 1000t | 49.0～50.O | 10.8 | 2.8～3.0 |
|  | 58.0～60.0 | 10.8 | 2.6～2.8 |
| 1500t | 68.0～70.0 | 10.8 | 2.8～3.0 |
| 2000t | 72.0～74.0 | 14.0 | 2.8～3.0 |

注：船宽可下浮2％，设计吃水为参考值。

5　船撞作用

5.1　一般规定

5.1.1　本条款规定了确定船撞作用所涉及的方面及船撞作用的内涵，具体确定船撞作用的流程如图1所示。

图1　确定船撞作用的流程

5.1.2　《公路桥涵设计通用规范》JTG D60规定：偶然组合为永久作用标准值与可变作用某种代表值、一种偶然作用设计值相组合；与偶然作用同时出现的可变作用，可根据观测资料和工程经验取用频遇值或准永久值。作用偶然组合的效应设计值可按下式计算：

| 式中： | ——承载能力极限状态下作用偶然组合的效应设计值； |
| --- | --- |
|  | ——偶然作用的设计值； |
|  | —— 汽车荷载(含汽车冲击力、离心力)的频遇值系数，取=0.7;当某个可变作用在组合中其效应值超过汽车荷载效应时，则该作用取代汽车荷载，人群荷载=1.0，风荷载=0.75，温度梯度作用=0.8，其他作用=1.0； |
|  | —— 汽车荷载的频遇值； |
| 、 | ——第1个和第个可变作用的准永久值系数，汽车荷载(含汽车冲击力、离心力) =0.4，人群荷载=0.4，风荷载=0.75，温度梯度作用=0.8，其他作用=1.0； |
| 、 | —— 第1个和第j个可变作用的准永久值。 |

同时，近年来大量研究表明：墩柱受侧向冲击作用时，当结构响应不大时，墩柱抗撞能力将随轴力一定程度上增加。因此，可变作用（如汽车荷载）的考虑及加载情况需要考虑轴力对抗撞能力的影响，而不能简单认为考虑了可变作用是更不利的。

冲刷将减小基础（如桩基础）的自由长度，导致桥梁结构侧向抗撞能力的降低。本编制组前期研究表明：冲刷不仅会较为显著增加桥梁结构的船撞易损性，而且会导致易损位置及破坏模式的改变，予以足够重视。我国部分桥梁船撞恶劣损坏事故调查发现：桩基础存在较为明显的冲刷问题，加剧了船撞桥梁损坏程度。我国《公路桥梁抗撞设计规范》JTG/T 3360-02-2020尚没有考虑冲刷的影响，美国AASHTO规范建议船撞作用与桥梁可能发生的总冲刷一半进行组合。因此，参照确定船撞作用与冲刷的组合要求。

我国规范可变作用与偶然作用的组合时，参与组合的主要可变作用取其频遇值或准永久值。对于汽车荷载和人群荷载等可变作用，在船撞极端事件组合工况中，美国AASHTO规范规定其组合系数为0.5。

5.1.3　本标准编制组开展了深入系统船撞静动力方法比较工作，静力法以部分规范方法为准，包括：AASHTO规范、我国的JTG D60公路规范和TB10002.1铁路规范，具体可见编制组出版的《桥梁船撞分析》一书。在该书第2.6.3节中，将动力计算的峰值撞击力与当时规范静力结果进行了比较，如图2。

图2 船撞力峰值与各规范值的比较

图2表明：（1）各规范计算的船撞力存在显著的差异，其中，由TB10002.1规范计算的结果明显偏小；（2）对研究的四种工况而言，AASHTO规范船撞力与动力峰值总体上较为接近，但是需注意AASHTO规范计算公式是根据Woisin对大于40,000DWT船舶试验结果分析得到的；（3）对于我国公路桥梁规范JTG D60-2015而言，由于没有考虑初始碰撞速度的影响，导致其不能反映由初始碰撞速度的变化对船撞力的影响。事实上，初始碰撞速度对船撞力影响是显著的，随着撞深的增加，船首与被撞结构的接触面积及结构内的抗力构件都随之增加，进而使得船撞力P增大。而当初始碰撞速度增加时则必然导致碰撞能量的提高，若对同一被撞结构，碰撞能量增大则必然导致撞深增加，进而使得船撞力增大。

在此基础上，将这些由规范确定的等效船撞力和动力分析的峰值船撞力进行静力分析，得到相应的等效静力响应（需求），以墩底弯矩为例结果如图3所示。

图3 静动响应（需求）的比较分析

图3表明：无论采用哪种等效的静力船撞力，也无论规范确定的船撞力是否大于动力分析的峰值，采用静力分析法得到墩底弯矩的结果都远小于动力的结果。以图4中的墩底弯矩为例，造成这一现象的主要原因是：静力分析由于忽略结构的动力特性，尤其是上部结构的惯性效应，使得静力分析得到的桥墩变形模式与动力时的变形模式有着显著的差异，造成了承台与墩顶的位移差远远小于动力分析的结果（见图3），而墩底弯矩响应恰恰主要与墩顶-底位移差相关（见图5），从而导致了静力分析得到的墩底弯矩远远小于动力分析时的结果。这表明了规范静力法存在明显的不足，即可能会远远低估船撞下结构的需求，使得实际工程设计偏于不安全。

| 图4墩身变形 | 图5位移差与弯矩的关系 |
| --- | --- |

5.2　设防代表船舶

5.2.1　第一类船舶（驳船）和第二类船舶（轮船）结构特征显著不同，使其与桥梁碰撞过程中所表现出来的力学特征显著不同，进而船撞作用区别较大。因此，本规程与我国《公路桥梁抗撞设计规范》JTG/T 3360-02-2020、美国AASHTO规范一样，加以区分明确。

5.2.2　“航道通航条件影响评价”一般由桥梁管理单位委托具有该方面专门资质的单位进行。

5.2.3　各类桥梁的船舶碰撞超越概率可由本规程第5.2.5条至第5.2.7条确定。

5.2.4　船舶碰撞桥梁的累积概率系指从高吨位向低吨位累加船舶碰撞桥梁概率。“就高临近”原则系指：假定碰撞超越概率对应是第一类船舶，则由该吨位船舶所在排序往上找第二类船舶；若其上无第二类船舶，则由该吨位船舶所在排序往下寻找最大吨位第二类船舶。反之亦然。

5.2.5　出于一致风险考虑，本标准选取的碰撞超越概率水准与《公路桥梁抗震设计规范》JTG/T 2231-01-2020规定的地震作用相当。即对于A类桥梁，V1船撞作用对应的碰撞年平均超越概率为2×10-3（100年超越概率20%，重现期500年），V2船撞作用对应的碰撞年平均超越概率为5×10-4（100年超越概率5%，重现期2000年）。

5.2.6、5.2.7　AASHTO规范中对于重要桥梁和一般桥梁船撞失效概率相差10倍，对应于折减系数可认为是0.1。本规程相对保守地确定B、C类桥梁折减系数，使设计偏于保守。

5.2.8　当桥址上下游5km范围内航道是顺直航道或可用一根折线描述时，可认为是简单航道。相反，若需要用两根及以上的折线来简化航道形状，则认为是复杂航道。

相比AASHTO方法，我国《公路桥梁抗撞设计规范》JTG/T 3360-02-2020考虑复杂航道影响，但计算过程相对较为复杂，其中部分参数（如船舶单位航程失效强度）值得进一步深入研究。虽然是复杂航道条件，但若对于这些参数有疑问时，可采用AASHTO方法替代《公路桥梁抗撞设计规范》JTG/T 3360-02-2020方法。

5.2.9　防船撞预警管理措施对碰撞概率的折减系数是由国外桥梁运行经验确定的。我国目前虽有部分桥梁采用防船撞预警管理措施，但其使用效果尚需要一段时间观察。对于独立式（分离式）防撞措施遮蔽效应，是结合AASHTO相关评述给出的方法。若既有桥梁运行过程中，有相关研究或统计数据，则应采用运行过程相关研究或统计数据。

5.3　撞击速度

5.3.1　船舶航行速度是桥区船舶调查的重要内容之一，宜根据第４章调查方法予以重点调查。

5.3.2　该条所采用的方法基于三角形分布，认为船舶航速的降低规律是从航道边缘到3×LOA的距离内进行线性减小，最早出现在美国AASHTO规范中，后被我国《公路桥梁抗撞设计规范》JTG/T 3360-02-2020所采用，也是当前最为广泛运用的方法。如有可靠数据支撑，可不采用该方法中的三角形分布。

5.3.3　因突降大雨等原因，船舶发生走锚，在水流驱动下碰撞桥梁的事故，在我国时有发生。因此，设计时应予以考虑。

5.4　碰撞情形

5.4.1　在当前规范中，通常正撞与斜撞都有所提及，但对于侧撞则鲜有涉及。然而，在实际船桥碰撞事故中侧撞情形也时有发生。与正撞与斜撞相比，船舶侧撞对桥梁结构的安全具有更大威胁。本标准编制组于2020年对江西太阳埠大桥侧撞事故开展实地调研，采用精细化有限元分析重现了侧撞事故。进而对比了正撞、斜撞和侧撞下的计算结果，如图6。

图6不同情形碰撞作用下撞击力及船舶速度时程

当船舶的初始速度为1.67m/s时，太阳埠桥在船舶斜撞和侧撞下均出现落梁，说明桥梁结构在遭受较大能量船舶撞击时其自身需求存在不足。当船舶的初始速度为1.25m/s时，在正撞、斜撞下太阳埠大桥被撞墩柱出现损伤，但未造成上部结构落梁。然而在遭受相同速度的侧撞分析中，桥梁上部结构出现落梁，意味着侧撞作用对桥梁结构的安全更加不利。当船舶初始速度为1.67m/s时，典型群桩模型尽在侧撞下出现落梁，正撞和斜撞仅对桥梁结构造成一定程度损伤，未出现落梁现象。

碰撞过程中撞击力峰值见图7。通过对比可以看出，（1）正撞下的碰撞力峰值略大于斜撞；（2）侧撞下碰撞力峰值显著大于正撞碰撞力。这是因为侧撞过程中，船舶侧壁与墩柱的接触面积相对较大；另一方面，船舶侧壁的刚度相比船艏结构的刚度大。由于墩柱在顺桥向的刚度低于横桥向的刚度，在船舶侧撞作用下，墩柱沿顺桥向产生较大位移，极易造成上部结构落梁。

图7不同情形碰撞作用下撞击力峰值

目前，国内外桥梁碰撞设计规范重点关注了正撞和斜撞，对于船舶侧撞的影响少有关注。对比了我国《公路桥涵通用设计规范》（89版和04版）、《公路桥梁抗撞设计规范》JTG/T 3360-02-2020和AASHTO规范对桥墩顺桥向、横桥向能力的要求，如图7所示。

图7等效静力法与抗撞能力对比

对于太阳埠大桥和群桩简支梁桥，当船舶碰撞速度分别为1.25m/s、1.67m/s时，其均满足我国《公路桥涵通用设计规范》JTG D60和《公路桥梁抗撞设计规范》JTG/T 3360-02-2020对桥墩顺桥向、横桥向能力的要求。但仿真分析结果表明两座桥梁结构在船舶侧撞作用下均出现落梁。采用AASHTO规范对桥梁设计进行评价，两座桥梁均未满足设计要求。通过对比可以看出，我国当前碰撞规范严重低估船舶侧撞作用。

因此，确定船撞作用过程中，应全面考虑各种潜在的碰撞情形，不仅要分析正撞和斜撞，侧撞对桥梁结构的影响应合理考虑。

5.4.2　典型碰撞情形相对简单，可采用各类方式实现船撞作用，而复杂碰撞情形往往仅能采用接触-碰撞有限元方法进行分析。

5.4.3　存在船舶撞击桥梁上部结构情形时，说明通航净空不满足要求，此时应报相关主管部分审批决定。

5.4.4　为了简化实际抗船撞评估与提升设计的难度，对于B、C类桥梁考虑的碰撞情形予以简化，重点考虑横桥向和纵桥向，而对于A类桥梁应考虑各种潜在的复杂碰撞情形。

5.4.5　本规程编制组系统研究发现（图8）：船撞作用下，并不是碰撞速度（能量）越来大桥梁响应越大，而具有一定的谱依赖性，特别是对于第一类船舶（驳船）而言。由图8可知，同等吨位船舶，撞击速度为0.8m/s的桥墩位移响应大于碰撞速度为2.4m/s、4.0m/s时的结果。其原因是：船撞速度改变了荷载作用特征，且船撞作用持时与桥梁结构局部振动周期相当，当荷载频谱特性与结构局部振动特征较为吻合，则存在一定的动力放大情况；相反，则船撞响应所有减小。船撞响应所表现出来这样的特征，可称为谱依赖性。从有效能量输入的角度同样可以解释这种现象，即不同碰撞速度下，会影响输入结构的有效能量。此荷载响应特征与其他类型碰撞荷载（如车撞、滚石撞击，一般是碰撞能量越大碰撞响应越大）不相同，在评估桥梁防船撞性能时应予以充分重视，采用计算多个间隔的碰撞速度方法避免未获得最大的船撞响应情况。该方面详细研究过程及结果可见https://doi.org/ 10.1061/(ASCE) BE.1943-5592.0001757。

图8 船撞速度对桥梁结构响应的影响

5.4.6　本规程编制组研究发现：当船舶近端点碰撞桥梁墩柱时，墩柱将可能发生脆性的剪切破坏。发生剪切破坏时，墩柱表现为耗能能力低，撞后损伤严重，可恢复性差，因此须予以重点关注。本规程编制组关于撞击位置影响的详细研究结果可见：https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2024.116839。

5.4.7　走锚情形，设计代表船舶为锚地或港口停靠最大吨位船舶，撞击速度由本规程第5.3.2确定。

5.5　实现方法

5.5.1、5.5.2　采用精细化船舶碰撞有限元分析过程中，一方面需要注意所建立的精细化船舶模型是否与期望的设计代表船型相同或相近，另一方面需要先验证再进行碰撞分析。由于碰撞分析的强非线性，通常都是采用显式动力方法进行计算，显式动力分析过程中无迭代收敛过程，可较容易获得计算结果，但计算结果的正确性则需要必要的验证才具有可靠性。采用没有验证的船舶碰撞有限元计算结果作为设计基础是具有一定风险的。有试验数据的情况下，应优选采用试验数据进行验证。若试验数据缺乏，可采用各类规范中的等效船撞力作为基础用来佐证模型的合理性。通过等效船撞力与碰撞分析的特征值（如峰值、70%）比较，判断模型的合理性。

除足尺试验外（一般昂贵难以开展），验证了的精细化船-桥碰撞有限元分析是当前认为最为可靠的船-桥碰撞分析手段。因此，有条件情况下，应该优先采用来考虑船撞作用。

5.5.3　在数据有限的情况下，采用III类方法确定纵桥向船撞作用，可简单采用调幅方法，参考我国《公路桥梁抗撞设计规范》JTG/T 3360-02-2020和AASHTO规范，其幅值取为横桥向一半。

6　性能评估

6.1　一般规定

6.1.1　将桥梁防船撞性能评估分为两阶段，旨在提高防船撞性能评估的效率。例如，经过初步定性的碰撞可能性分析（或称可达性分析），可排除部分不必要开展防船撞性能详细评估的桥梁，从而提高评估效率。依照本规程规定，可按图9进行现役市政桥梁抗船撞性能评估。

图9　现役市政桥梁抗船撞性能评估流程

6.1.2　通过分析船舶、航道与桥梁等几何关系，可简单绘制碰撞的可能区域与位置图，进行了桥梁船撞定性分析，为后续详细评估提供基础。

6.1.3　相对于初步评估阶段定性为主，详细评估阶段是以详细计算为基础的定量评估。

6.1.4　近年来基于有限元的桥梁船撞分析得到长足发展，衍生出了多种不同的分析方法。采用合理的有限元模型进行桥梁船撞作用响应是目前较为常用的方法。有限元模型建立过程中涉及较多的输入与输出，为了保证模型与结果的正确性，过程中进行必要的验证是十分重要的。

6.2　分析方法

6.2.1　桥梁船撞响应分析方法是与船撞作用实现方法、桥梁模型相关的，两者决定了计算桥梁船撞响应的方式。

6.2.2　弹性与非线性系指桥梁结构模型，对于船舶模型而言，不论是V1船撞作用，还是V2船撞作用，皆需要船舶碰撞过程中的非线性特征。采用相互作用法，描述船舶碰撞过程力学特性的单元须为非线性宏观单元。采用荷载时程法，虽然不需要考虑船舶碰撞过程非线性行为的单元，但其非线性特征是蕴含在船撞动力时程荷载中。

6.2.3　自20世纪70年代以来，众多优秀的大型商业非线性动力分析软件的涌现（如LS-DYNA，MSC.DYTRAN，ADINA，ABAQUS等），使得面对实际工程中的接触-碰撞问题时，分析人员能够从复杂的计算接触力学理论及数值算法实现工作中解脱出来，采用交互式界面完成几何定义、网格离散、材料本构和边界（接触）定义以及求解算法的选取等工作，极大地推动了非线性有限元分析技术应用于分析工程中的接触-碰撞问题。目前，这些软件在求解强非线性的瞬态接触-碰撞问题时，大多都采用显式时间积分方式，其主要是原因是：

（1）由于显式时间积分存在稳定性的要求，通常选取的计算时间步很小，使得接触-碰撞的不连续性对计算的影响较为有限。

（2）显式积分方式，既不需要线性化，也不需要通过迭代方法（如Newton-Raphson方法）来求解非线性的动力方程，因此避免了接触-碰撞中的不连续性对迭代求解收敛性的影响。

（3）在显式算法的每一个时间步，不论接触与否，物体各部分首先完全独立地被积分。通过这种非耦合的求解，能够正确地反映物体的哪个部分将在时间步结束时发生接触。然后，采用非耦合的形式将接触条件施加到已更新的物体上，不需要如同隐式算法一样通过迭代来建立界面。

相反，无条件稳定的隐式方法，由于一般选用较大的时间步，则往往不适用求解不连续的响应。此外，接触-碰撞也会在Jacobian矩阵中引入不连续性，往往使得隐式积分中的迭代不能收敛而无法得到所需要的结果。

作为一种强有力的数值分析技术，非线性接触有限元也为船-桥碰撞问题的研究提供了有效的分析手段，从而帮助我们更进一步地认识桥梁船撞问题。目前，国内外已有不少学者采用非线性接触有限元技术来分析船-桥碰撞问题，使得桥梁船撞研究的内容更为丰富。

基于非线性接触有限元分析技术能够模拟船-桥碰撞时相互作用的全过程，得到桥梁结构在船撞作用下的瞬态动力响应，从而能够用来确定在船撞作用下桥梁结构的动力需求与能力，而不是忽略动力效应的静力响应。然而，由于非线性接触-碰撞有限元方法的固有特点，采用该方法进行桥梁船撞分析，需注意以下问题：

（1）相比采用隐式积分方法，当前采用的接触算法和显式时间积分方法的数值稳定性，使得对计算结果的判断与分析更为重要且有一定难度，从而也对使用者提出较高的要求。以LS-DYNA采用的中心差分法为例，对于采用与应变率无关材料的常应变单元，稳定时间步长Δt为：

式中，ωmax为线性系统的最大频率；α为考虑非线性对稳定性的影响的折减系数，较为合理的取值范围为0.8≤α≤0.98，LS-DYNA中默认值为0.9[88, 89]；ce为单元e的波速；le为单元e的特征长度。le和ce因单元的类型而不同，具体见表6.2.3。

表6 单元特征长度及波速

| 单元类型 | 特征长度le | 单元波速ce |
| --- | --- | --- |
| 梁（杆）单元a | 单元的长度L |  |
| 壳单元b |  |  |
| 实体单元 |  |  |

注：a. 若采用Belytschko梁单元且考虑与弯曲相关的控制时间步长，则不能采用此式，具体参见LS-DYNA手册；b. LS-DYNA对于壳单元提供多种估算控制时间步长的方法，这里为缺省情况下的公式。

显然，相比隐式方法，最小时间步长的合理选取对显式积分更为关键。若使用者选择了不合理的时间步长、质量缩放和接触算法等，会造成一定程度的数值不稳定。并且由于显式积分不进行隐式分析的收敛性判断，所以很少因为不正确的参数而终止计算。此时，若对非线性接触有限元缺乏一定理论背景及对计算结果的判断能力，则往往会将不合理的结果误认为可靠的模拟结果，从而会错误地估计结构船撞作用的需求。Belystchko等在《连续介质及结构的非线性有限元法》一书中也指出：在非线性有限元分析时，若分析者不能理解所分析问题的内容以及选择和困难的内涵，将会适得其反给出错误的结果及判断。

（2）建模和计算求解耗时费力。为了合理地描述船-桥碰撞过程中的接触行为，往往要求采用精细的网格来近似船舶和桥梁结构复杂的几何外形。显然，这样不但要求建立船-桥碰撞模型时需要投入大量的时间，而且由于显式积分方法的时间步受整个模型中最小网格的时间步长控制（表6），接触区域局部的精细网格，必将对计算机性能及机时提出较高的要求。此外，在接触-碰撞分析时，为了提高计算的效率，往往采用缩减积分的低阶单元进行计算，但却需要额外对沙漏模式（零能模式）进行控制，否则将可能导致计算结果不正确。

（3）当被撞结构物常采用实体单元来模拟混凝土和梁单元来模拟钢筋，将需要关注合理地选取或构建混凝土材料本构模型（以LS-DYNA为例，至少有10种本构已用或曾用于描述混凝土）、钢筋与混凝土相互作用模式等问题。

对于正撞工况，传统的附加质量法可以得到保守的撞击力和位移响应。相比之下，因为碰撞过程中船舶艏摇方向受到较大的水阻力，斜撞工况下的水动力效应更为突出，斜撞工况中采用附加质量法会低估碰撞持续时间和碰撞能量，即使增加附加质量系数也无法有效地考虑水动力效应。因此对于斜撞及复杂碰撞情形，传统的附加质量法将不适用。

图10 船-桥碰撞相互作用过程（30°斜撞）

6.2.4　简化相互作用模型法的最大特点是：将船舶简化为非线性的单自由度体系，并采用非线性撞击力（Pd）和撞深（a）关系曲线来模拟碰撞船舶力学特性，通过与多自由度的桥梁结构在碰撞点耦合来建立计算模型，用于分析船撞作用下桥梁结构的动力响应。该方法的优点是：简化了船舶部分，可以相应简化桥梁分析模型，进而显著地提高了计算效率，一般相比精细的非线性接触-碰撞有限元方法，计算效率提高2~3个数量级。当然，由于对船舶部分的简化模型，对于较复杂的碰撞工况其分析准确性将会有所下降。采用该方法的前提关键是合理可靠的船舶撞击力-撞深曲线（或称Pd-a曲线）。

船撞时程荷载法与其他动力作用（地震、爆炸等）时程分析方法一样，通过施加给定的动力时程荷载进行分析。同样，相比非线性接触-碰撞有限元法，计算效率可显著提升。该方法的关键在于所采用船撞时程荷载的合理性。对于一些复杂碰撞情形，由于相对应的时程荷载的缺乏，将不适用。

6.3　性能评判

6.3.1　A类桥梁第一阶段和第二阶段抗船撞分析与设计均采用线弹性桥梁模型，因此都采用现行桥梁规范进行强度验算。

6.3.2　B、C类桥梁第一阶段V1船撞作用下要求结构保持弹性，基本无损伤。因此，采用现行桥梁规范进行强度验算。

6.3.3　为验证该公式的合理性，搜集了44组短柱试验，剪跨比范围在1.15-1.76之间，轴压比为0.07-0.3，纵筋配筋率为1.12%-4.02%，箍筋面积配筋率为0.08%-1.33%。《公路桥梁抗撞设计规范》基本延用了Caltrans公式计算钢筋混凝土构件的抗剪强度，但引入了一个值为0.7的抗剪冲击效应折减系数，使得《公路桥梁抗撞设计规范》相对保守地估计了抗剪强度。

6.3.4、6.3.5　B、C类桥梁第二阶段V2船撞作用下允许发生一定的延性损伤与变形，而对于脆性的剪切破坏，仍然采用强度原则进行验算。

6.3.6、6.3.7　参照《公路桥梁抗震设计规范》JTG/T2231-01-2020相关规定确定。

6.3.8　B类、C类桥梁在V2船撞作用下应不发生落梁破坏，因此不能超过支撑长度。

附录A　通航观测基本要求

A.1　一般规定

A.1.1　本条规定旨在确保重要桥梁设计阶段通航参数的科学性与可靠性。当桥址区域缺乏历史通航记录或既有资料不完整时，直接引用其他区域数据可能导致设计偏差，威胁桥梁结构安全和航道通行安全。通过在桥址处建立临时观测站，可系统采集航道实际通航数据，包括但不限于船舶类型、尺寸、航速、航迹线分布、通航密度及水文条件（如水位、流速）等关键参数。观测期应覆盖不同季节及典型水文工况（如丰水期、枯水期、汛期），确保数据代表性。观测方案需符合现行行业标准《内河通航标准》（GB 50139）的相关要求。

A.1.2　观测数据的连续性和准确性直接关系到通航参数分析的可靠性。本条强调在观测期内需采取以下技术保障措施：

设备防护：针对桥址环境特点（如潮湿、高温、震动等），选用防护等级达标的仪器，并配置防水、防雷、防撞设施；

定期维护：制定设备巡检计划，校准传感器精度，及时更换故障部件；

数据冗余：采用多源数据同步采集与存储技术（如云端备份、本地双硬盘存储），避免数据丢失；

应急保障：配备备用电源（如UPS、发电机）及快速维修方案，确保极端天气或突发情况下设备正常运行。

A.1.3　观测设备的布设位置及安装方式需满足以下要求：

- 空间避让：雷达、摄像头、流速仪等设备应远离桥梁主体结构、临时施工设施及其他障碍物，确保监测视域无遮挡；

环境影响控制：避免将设备安装于结构物尾流区或湍流易发区域，防止气流、水流扰动导致数据失真；

电磁兼容性：电子设备需与桥梁钢结构、高压电缆等保持安全距离，必要时增设屏蔽装置；

基准校正：设备安装后需通过实地标定或对比试验验证数据有效性，消除因安装误差或环境干扰引起的系统偏差。

A.2　观测内容

A.2.1　本条规定了不同类别桥梁通航观测周期的最低要求，旨在通过差异化周期设置满足桥梁安全与航道管理的实际需求：

- A类桥梁观测周期不宜小于一年，以完整覆盖水文年周期（丰水期、枯水期、平水期）及不同季节的船舶通航特征，数据宜反映全年通航规律；

- B、C类桥梁观测周期不宜小于半年，可重点针对典型通航季节（如汛期或货运高峰期）进行数据采集，兼顾经济性与数据有效性。

缩短观测周期需经专题论证，并补充历史资料或数学模型分析佐证。

A.2.2　观测点的布设需满足双向通航监测需求：

- 基本要求：至少在上行、下行航道对称位置各设1个观测点，避免单向数据偏差；

- 扩展要求：对于弯曲航道、交汇水域或通航环境复杂的桥区，可增设观测点或采用移动式监测设备，确保航迹线、船舶间距等参数的全覆盖采集。

A.2.3　通航观测内容需全面关联船舶碰撞风险分析，具体包括：

- 基础参数：上下行船舶数量、船舶吨位（按载重吨分级统计）、船舶航迹线（横向分布及偏移量）；

动态参数：船舶航速、水流速度、天气情况（能见度、风力、降水等）；

风险关联参数：船舶操纵特性（转向频率、制动距离）、船队编组形式、特殊船型（危险品船、超限船）通行记录等。

A.2.4　本条规定了通航观测数据来源的多样性及补充要求：

- 数据融合：优先调取航道管理部门的船闸通行记录、VTS轨迹数据、AIS信息等，提高数据获取效率；

- 校验要求：外部数据需与现场观测结果进行比对校验，修正因设备误差或数据缺失导致的偏差；

A.3　数据处理

A.3.1　本条规定了通航观测数据质量的核心控制指标及数据缺失时的修正原则。

A.3.2　通航观测数据分析应聚焦于桥梁防撞设计的关键参数提取，满足《公路桥梁抗撞设计规范》JTG/T 3360-02要求。

附录B　船撞桥概率计算方法

B.1　简单航道

根据AASHTO规范中桥梁构件年撞损频率的确定方法可衍生出简单航道时船撞桥概率的计算方法。本节所给出公式由AASHTO规范中公式去掉倒塌概率项得出。这样的处理，可避免使用等效静力荷载表征船撞作用，从源头上避免了等效静力荷载的局限性，同时也使船撞作用与两水准设计的对应关系更为清晰明确。

B.2　复杂航道

根据《公路桥梁抗撞设计规范》JTG/T 3360-02-2020规范中桥梁失效概率的确定方法可衍生出复杂航道时船撞桥概率的计算方法。本节所给出公式由《公路桥梁抗撞设计规范》JTG/T 3360-02-2020所给公式去掉倒塌概率项得出。这样的处理，可避免使用等效静力荷载表征船撞作用，从源头上避免了等效静力荷载的局限性，同时也使船撞作用与两水准设计的对应关系更为清晰明确。

附录C　接触-碰撞有限元法

C.1　典型碰撞情形

C.1.1、C.1.2　近年来国内外已有较多的文献探讨船舶模型建立方法。建立船舶模型过程中，可依据公开发表且有较为充分验证的文献方法进行船舶模型建立及验证。可参考文献如：10.1061/(ASCE)BE.1943-5592.0000801；http://dx.doi.org/10.1155/ 2014/201425。

C.1.3　本规程编制组开展了连续梁桥模型简化研究，并与Consolazio等提出的OPTS简化桥梁模型进行对比，结果表明：该条所建议模型具有更好的精度。具体结果与论证可见文献：https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.108116。

C.1.4　本条规定旨在明确船舶撞击桥梁结构的关键接触区域分析方法，强调水位与船舶吃水深度的耦合作用对碰撞位置的影响。桥梁下部结构（如桥墩、桩基）的受撞高度随水位动态变化，而船舶吃水深度直接决定其撞击点的垂向分布。忽略二者的关联性可能导致防护设计范围偏差，误判桥梁防撞能力。

C.1.5　本规程编制组开展了考虑流固耦合的桥梁船撞分析研究，结果表明：对于正撞情形，水介质影响相对较小，可采用附连水质量系数法考虑其影响。具体结果与论证过程可见文献：https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2022.115129。

C.2　复杂碰撞情形

C.2.1　本规程编制组开展了考虑流固耦合的桥梁船撞精细分析研究发现：水介质对于斜撞、侧撞等情形影响较为复杂，水动力效应不能仅通过附连水质量系数法考虑，宜采用直接考虑水介质的精细接触-碰撞分析模型。该方面的相关研究结果可见文献：https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2022.115129；https://doi.org/10. 1016/j.oceaneng.2024.119374。

C.2.2~D.2.4　本规程编制组提出了基于MCOL的简化考虑水动力效应方法，该方法不需要显式模拟水介质，其可实现计算精度与效率的平衡，具体可见：https://doi.org/10.1016/j.apor.2023.103530；https://doi.org/10. 1016/j.oceaneng.2024.119374。

C.2.5　本条规定参考《公路桥梁抗震规范》（JTG/T 2231-01-2020）确定。本规程编制组采用该规定开展了相关研究，结果表明：该方法可近似考虑水动力对桥墩的影响。具体见：https://doi.org/10.1016/j.apor.2023.103530。

附录D　简化相互作用模型法

D.1　简化船舶模型

D.1.1　船舶撞击桥梁过程本质是船舶与桥梁相互作用过程。因此，除了通常认识的船撞荷载时程可用来描述船撞作用外，船舶的抗力-撞深曲线亦可以用来描述船撞作用，且由于后者能更好地反映船舶与桥梁相互作用过程，一般后者比前者更为准确合理。

船舶与桥梁相互作用过程中的接触力主要取决于两者抗力特征，由两者抗力小者决定。通常，被撞结构的局部刚度远大于船舶刚度，故一般取决于船舶碰撞接触区域的抗力。假设被撞结构为刚性，通常所估计的船撞作用是偏于保守的。

本规程编制组及国内外相关团队围绕着简化相互作用模型法开展了广泛的研究，研究结果表明：船舶可简化为一个集中质量点，船舶节点与被撞点之间通过仅受压宏观单元连接，可较好地近似船舶与桥梁之间的相互作用。相关内容可见：10.1061/(ASCE)0733-9445(2005)131:8(1256)；10.1061/(ASCE) BE.1943-5592.0000139; 10.1631/jzus.A1100187。

D.1.2　本规程编制组围绕典型驳船深入开展了其船首撞击力-撞深特征曲线研究，并通过谱近似方法广泛验证了本条款规定的船首撞击力-撞深特征曲线有效性。具体建立过程可见：10.1061/(ASCE)BE.1943-5592.0001955。

D.1.3　轮船撞击时的撞击力-撞深特征曲线按《公路桥梁抗撞设计规范》（JTG/T 3360-02—2020）确定。该特征曲线主要通过简单的拟合确定，未从结构动力学原理出发进行广泛的验证。当有条件时，采用经谱近似广泛验证的曲线将更为合理。

D.2　桥梁结构模型

D.2.1　桥梁在船撞作用下的动力响应具有显著的空间特性，撞击力可能导致结构发生扭转、横向弯曲及纵向振动等复杂变形。采用三维空间模型能够全面反映桥梁各构件的空间耦合效应（如主梁、墩柱、支座的协同受力），准确捕捉撞击力在不同方向上的传递路径及分布特征。二维或简化模型可能忽略关键方向的刚度贡献，导致计算结果偏离实际受力状态。

D.2.2　计算模型的准确性直接影响船撞分析的可靠性。构件的材料参数（如混凝土强度、钢筋本构关系）、几何尺寸（截面形状、配筋率）及边界条件（支座类型、桩土约束）需与设计图纸和现场检测数据一致。例如，若支座的实际摩擦系数与模型不符，可能导致桥跨位移计算偏差；桩基模拟未考虑实际土层参数，则会误判桩身的塑性变形能力。此外，配筋细节的精确模拟对判断墩柱的破坏模式（弯曲或剪切）至关重要。

D.2.3　桥梁上部结构（如主梁）的质量较大，在瞬态撞击荷载下会产生显著的惯性力，进而影响墩柱的动力响应。采用弹性梁单元可在保证计算效率的同时，准确模拟上部结构的质量分布和刚度特性。弹性假设基于船撞作用下，通常主梁在瞬时冲击下不会进入塑性阶段，但其惯性力会通过支座传递至下部结构，需在模型中合理体现。

D.2.4　本条规定了非线性模型的相关要求：

- 弯曲破坏模拟：弹塑性纤维梁单元通过纤维截面（混凝土、钢筋）的本构关系，可精确模拟墩柱在轴力-弯矩耦合作用下的渐进损伤过程，捕捉塑性铰的形成与发展，适用于以弯曲变形为主的墩柱；

- 剪切破坏模拟：剪切破坏具有脆性特征，需通过串联剪切弹簧显式考虑剪切变形与弯曲变形的耦合。剪切弹簧的力-位移关系需基于试验或精细化有限元分析确定，以反映剪切开裂、骨料咬合及钢筋销栓作用等非线性行为。

- 桩基模拟：采用弹塑性纤维梁单元可模拟桩身，且通过p-y法等可较为简便地模拟桩土相互作用。

D.2.5　非被撞墩柱在船撞事件中不直接承受撞击荷载，其受力状态以传递上部结构的惯性力和反映整体刚度为主，一般不会进入非线性。为平衡计算效率和精度，可采用弹性梁单元模拟。

D.2.6　船撞作用下桥梁可能因瞬时冲击产生显著位移，重力二阶效应和大变形对结构响应有一定影响，忽略此类效应将可能低估船撞响应。因此，应予以考虑。

附录E　时程荷载法

E.0.1　驳船时程荷载由附录E中的撞击力-撞深特征曲线，按照文献10.1061/(ASCE)BE.1943-5592.0000929中方法推导得到，本规程编制进行了谱近似检验，具体推导与验证过程可见湖南大学土木工程学院杨涛硕士学位论文。

E.0.2　该轮船撞击时程荷载模型参考《公路桥梁抗撞规范》（JTG/T 3360-02-2020）确定。

E.0.3　简化相互作用模型法与时程荷载法具有相似性，桥梁模型可按照附录D中相关规定建立。